国环评证乙字第2736号

武冈市广德农业资源循环利用有限公司

城步县病死畜禽无害化处理收集中心建设项目

（报批稿）

环境影响报告表

建设单位：武冈市广德农业资源循环利用有限公司

评价单位：长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司

二零一八年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 专家意见修改清单

| 序号 | 专家评审意见 | 修改内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按有关总量控制规定核实项目总量控制 | 已修改 | P19、P39 |
| 2 | 核实环保投资（污水收集车无投资计划） | 修改环保投资 | P37 |
| 3 | 建设项目环评审批基础信息表中①国民经济行业类型“水泥制品制造C3021”，需核实。②环评文件项目负责人“缺失”，需补全。 | 修改附表《建设项目环评审批基础信息表》 | 附表 |
| 4 | P38页第4行“城步县污水处理厂”应为：城步苗族自治县城南污水处理厂。P38页第6行、7行、8行、9行四处，同上更改。 | 已修改 | P33、P41 |
| 5 | P38页倒1行，P39页第1行、2行，删除。属画蛇添足。 | 已删除 | P42 |
| 6 | P32页“填埋正门西侧”去掉“填埋”二字。 | 已修改 | P9、P35 |
| 7 | - 核实总量控制指标，生活污水不需要购买总量指标。 | 已修改 | P19、P39 |
| 8 | - 进一步论证各项目污染控制措施的合理性，可行性 | 已修改 | P33 |
| 9 | - 核实周边敏感目标 | 已修改 | P18 |
| 10 | 完善文本图表相关内容 | 已完善 | / |
| 11 | P16：双井村 距离应为1-1.6km | 已修改 | P19 |
| 12 | P23收集池为9m3，其容积是否能满足需要，须核实。 | 经核实，项目废水量为270.72m3/a，一周的废水量为5.21m3，项目收集池可以满足一周以上废水暂存要求 | P33 |

# 目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	33

七、环境影响分析	34

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

九、结果与建议	50

附表：

附表一：建设项目环评审批基础信息表

附件：

附件一：委托书

附件二：营业执照

附件三：备案文件

附件四：土地征收协议

附件五：特许经营权协议

附件六：土地利用性质调规文件

附件七：污水处理厂关于项目排水情况的说明

附件八：专家审核意见

附图：

附图一：项目地理位置图

附图二：厂区平面布局图

附图三：环境保护目标图

附图四：监测布点图

附图五：城步县土地利用规划图

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 城步县病死畜禽无害化处理收集中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 武冈市广德农业资源循环利用有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张勇 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 苏建栋 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市武冈市工业园恒丰路畜牧水产局一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18773990736 |  | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 42500 |
| 建设地点 | 邵阳市城步县儒林镇玉屏村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 城步县发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  | 2017025 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | A539其他畜牧专业及辅助性活动 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 900 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 164 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 50 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 25 |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 项目内容及规模 1、项目由来 畜禽养殖尤其是牲猪养殖是邵阳市经济发展的重要组成部分，近年来，城步县畜禽养殖发展较快，但是随着畜禽养殖快速发展所带来的动物卫生安全问题日渐突出，探索解决病死动物无害化处理问题已成为一项十分紧迫的任务。 国家对病死动物无害化处理极为重视，《动物防疫法》规定，禁止屠宰、经营、运输、加工经营病死及死因不明的动物与动物产品，病死动物不得随意处置，必须进行无害化处理。为全面推进病死畜禽无害化处理，保障食品安全和生态环境安全，促进养殖业健康发展，国务院下发了《关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号），农业部下发了《国家中长期动物疫病防治规划(2012-2020年)》，，要求各地方政府加强死亡动物无害化集中处理设施建设，加快构建长效机制。为推动湖南省病死畜禽无害化处理工作，湖南省人民政府办公厅发布了《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（湘政办发〔2015〕103号），要求建立饲养、屠宰、经营、运输等各环节全覆盖的病死畜禽无害化处理体系。 2017年2月，邵阳市畜牧水产局制定了《2017年全市养殖业工作意见》，加强对病死动物无害化处理工作的监管，对病死猪进行严格监管和定期抽查；明确了邵阳市重点在新邵县修建一座病死动物无害化处理中心，其他县市区兴建病死动物收集中心，根据养殖业布局情况建立乡镇病死动物暂存点。 为落实文件精神，城步县委县政府经讨论研究确定建设城步县病死畜禽收集站，为了引入先进企业参与城步县病死畜禽收集站建设和营运工作，城步县畜牧局经多方调研，最终确定由武冈市广德农业资源循环利用有限公司负责城步县病死畜禽收集站的建设和营运。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号）的相关规定，武冈市广德农业资源循环利用有限公司特委托长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司成立了课题组，并对项目区域进行了实地踏勘，根据建设方提供的工程相关基础资料，按照环评技术导则要求，编制了《武冈市广德农业资源循环利用有限公司城步县病死畜禽无害化处理收集中心建设项目环境影响报告表》。 2、项目概况 项目名称：城步县病死畜禽无害化处理收集中心建设项目。 建设单位：武冈市广德农业资源循环利用有限公司。 建设地点：邵阳市城步县儒林镇玉屏村。 项目性质：新建。 项目投资：项目总投资额200万元，其中环保投资50万元，占总投资额的25%。 项目收集对象：服务范围内的病死畜禽。 服务范围：城步苗族自治县行政辖区范围内的养殖场、养殖小区、养殖散户等。 项目占地面积：总占地面积900m2，总建筑面积139.70 m2。 工作制度和劳动定员：员工人数5人，实行1班制，每班工作8h，年工作天数330天。 项目进度计划：工程计划于2019年1月开工，施工期8个月，2019年9月完工。 3、主要建设内容和规模 项目的主要建设内容为储存区、办公区和相关的公用辅助工程，其收集对象为城步县行政区域范围内产生的病死畜禽，项目收集转运规模见表1-1，主要建设内容见表1-2。 表1-1 拟建项目收集转运规模表（单位：t） 收集 对象; 日设计 收集转运规模; 年设计 处理转运规模; 备注. 病死畜禽; 4; 1320; 主要为畜禽、水产品等动物在繁殖、养殖、屠宰、检疫、检验、加工、运输、销售以及政府执法部门、履行政府职责过程中产生的应进行无害化处理的死畜禽、水产品及其产品、废弃物. 表1-2 拟建项目主要建设内容一览表 项目类别; 建设内容; 内容及规模. 主体工程; 病死畜禽冷藏库; 位于厂区的西侧，占地面积53.30m2。配套2套集装箱式冷库，尺寸：5.2m×2.1m×2.1m，总有效容积：40m³。采用风冷式制冷机，最低冷冻温度：-10℃，制冷剂为R410A. 公用辅助工程; 供电系统; 由市政电网供电，厂区建设配电设施和输送电线路. 给排水系统; 给水取地下水作为供水水源，新建厂区给水管网； 排水实行雨污分流、污污分流制，新建厂区排水管网. 运输系统; 配备2辆病死畜禽专用运输车. 办公生活设施; 办公楼1栋，占地面积86.4m2，位于厂区的东侧，包括办公室和员工宿舍. 环保工程; 废水处理; 清洗消毒废水： 厂区排水沟收集后经废水收集池收集后定期采用专用污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理。 生活污水： 化粪池处理后经废水收集池收集，再定期采用专用污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理。. 废气处理; 恶臭气体：密闭运输车辆、密闭冷冻储存库、地埋式封闭污水处理设施. 固废处理; 生活垃圾：厂区设置垃圾桶，生活垃圾经收集后转运至城步县生活垃圾填埋场填埋处理. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减震、消声、室内隔声等降噪措施. 4、主要经济技术指标 本项目的主要经济技术指标见表1-3。 表1-3拟建项目主要经济技术指标表 序号; 指标名称; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 900. 2; 总建筑面积; m2; 139.70. 3; 其中; 办公室和宿舍; m2; 86.40. 4; 病死畜禽冷藏库; m2; 53.30. 5; 容积率; /; 0.1552. 6; 建筑密度; %; 15.52. 7; 绿化率; %; 18.2. 8; 停车位; 个; 5. 9; 总投资额; 万元; 200. 5、中转储存方案及病死畜禽去向 本项目主要收集城步县行政区域范围内的病死畜禽，作为临时暂存场所，根据实际情况将转运至动物无害化处理中心进行处理。本项目不对病死畜禽进行处理，最大年中转量为1320t。 6、项目总平面布置 项目选址于湖南省城步县儒林镇玉屏村，目前厂区所在地块尚未进行土地平整施工。 项目拟建地位于双井路北侧，城步县生活垃圾填埋场正门西侧。厂区出入口设置于厂区南侧，从南侧道路引入，厂区出入口设置消毒池。厂区西侧布设病死禽畜冷藏库，西北角设置地埋式废水收集池，厂区东侧则建设办公室和宿舍，包括办公室和宿舍，停车位则布设于厂区北侧、西南侧和东南侧。 厂区总平面布置见附图。 7、主要生产设备 项目主要生产设备见表1-4。 表1-4项目主要设备情况一览表 序号; 名称; 规格、型号; 单位; 数量. 1; 集装箱式冷库; 冷库内尺寸：5.2m×2.1m×2.1m，有效容积（一般病死畜禽堆积容积）：20m³；采用风冷式制冷机，最低冷冻温度：-10℃，制冷剂为R410A; 套; 2. 2; 皮带输送机; 带宽0.6m，最大输送物料重量为800kg; 台; 3. 3; 车辆消毒设备; 高压喷雾; 套; 1. 4; 人员通道消毒; 智能离心人员消毒系统; 套; 1. 5; 冷水高压冲洗机; 移动式; 台; 1. 6; 喷雾器; 智能电动; 台; 1. 7; 专用运输车辆; 荷载3吨; 辆; 2. 8、主要原辅料及能源消耗 拟建项目主要收集转运病死禽畜，主要原辅材料消耗见表1-5。 表1-5拟建项目主要原辅材料表 序号; 原辅材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 消毒剂; t/a; 0.06; 主要成分为二氯异氰尿酸钠. 2; 水; m3/a; 411; /. 2; 电; 万kWh; 10; /. 9、公用工程 （1）给水 拟建项目生产生活水源为地下水，并建设场内供水管网，水质和水量均能满足生活、生产用水需求。 拟建项目主要用水环节为病死禽畜冷藏库清洗用水、车辆清洗用水、进出厂清洗用水和生活用水。病死禽畜冷藏库1周清洗1次，全年约52周，单次用水量为0.2m3，则总用水量为10.4m3/a；运输车辆在装载后需对车辆进行高压水枪冲洗机清洗消毒，项目设置2辆运输车辆，每日运输2车次，每年约660车次，每次用水量约150L，则用水量为99m3/a；本项目营运期劳动定员为5人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），员工生活用水定额按照60L/人.天计，员工生活用水量为0.3m3/d（99m3/a）；车辆、人员进出厂需进行清洗消毒，定期更换，更换频次1周1次，1次用水量为2.5m3，总用量为130m3/a。 本项目总用水量为338.4m3/a，其中生活新水用量为99m3/a，生产新水用量为239.4m3/a。 （2）排水 拟建项目厂区的排水实行雨污分流，雨水排沟沿厂区四周进行布设，最终排入外环境。 拟建项目生产过程中产生的废水主要为冷藏库清洗废水、车辆清洗废水、进出厂清洗废水和生活污水。本项目厂区设置废水收集池，冷藏库清洗废水、车辆清洗废水、进出厂清洗废水经废水收集池收集后定期采用专用污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理；生活污水经化粪池进行处理后，再经废水收集池收集，然后定期采用专用污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理。 （3）供电 拟建项目由市政电网供电，厂区配套建设配电设施和输电线路，电力供应充足，可满足项目生产、生活用电需要。 （4）制冷 拟建项目建设病死畜禽冷藏库，配套2套集装箱式冷库，用于病死畜禽的暂存。单个冷库容积20m3，2套集装箱式冷库总容积40m3 ，采用风冷式制冷机，最低冷冻温度：-10℃，制冷剂为R410A。 |
| ## 与项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 拟建项目为新建项目，无原有污染。 经现场踏勘，拟建项目所在区域无明显环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 城步苗族自治县位于湖南省西南边陲，沅江支流巫水上游，地理坐标在北纬25°58'～26°42'，东经109°58'～110°37'之间。东西直线横距65km，南北直线纵距83km，总面积 2647.07km 2 ，占湖南省总面积的 1.25%，占邵阳市面积的 12.8%。 本项目位于城步县儒林镇玉屏村，城步县生活垃圾处理场正门的西侧，经纬度为东经110.338833591，北纬26.377801678。项目地理位置图详见附图1。 2、地形、地貌 城步境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。县内有 1000m 以上的山峰 657 座，大小溪河 816 条。全县平均海拔 696.8m。雪峰山脉纵贯县境，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈畚箕形向北敞口。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占 90.78％，丘陵占 2.2％，岗地占 1.1％，溪谷平原占 2.7％，水域面积占 3.22％。 项目占地主要为农田，地势西高东低，高程在464~470之间，场内无需要保护的重要建、构筑物，无需保护的名木古树。 3、气象气候 城步县地处亚热带季风湿润气候区，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨水少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。1999-2004年近六年年平均气温 17.7℃，极端最高气温 39.4℃，极端最低气温－4.8℃；年平均相对湿度 77％，年降水量 918.9mm；年蒸发量 781.4mm；年平均风速 1.3m/s。常年主导风为 E 风，年出现频率为 7.9%。冬季（1 月）以 ENE 风为主，出现频率 11%；春季（4 月）以 E 风为主，出现频率 9.3%；夏季（7 月）以 SE 风为主，出现频率 10.9%；秋季（10 月）以 NNE 风为主，出现频率 9.7%。全年静风频率 28.4%，夏季静风频率较低为 22.7%，其它季节为 30%左右。 4、水文 （1）地表水系 城步系湘西南边陲河源区县，地表切割强烈，河川水系发育，且呈树枝状分布。资水、巫水、渠水与浔江皆发源于境内。其中巫水为县境最大的河流，系沅水一级支流，属长江水系，县境干流长 106 公里，流域面积 1576.4 平方公里。浔江为西江二级支流，属珠江水系，系县内第二大水系，县境内河长 55.5 公里，流域面积 578.1平方公里。资水又名赧水，属长江水系，县境内干流长 33 公里，流域面积 418 平方公里。渠水为沅江一级支流，属长江水系，县境内干流长 29.3 公里，流域面积 153平方公里。全县有大小溪河 816 条，总长 4036 公里，其中河长 5 公里、流域面积 10平方公里的干流及一至四级河流 77 条，长 1122 公里。河流呈辐射状从南、西、北三个方面流往县外，分属长江与珠江两大水系。河网密度 6.56 公里/平方公里，径流总量 24.89 亿立方米。 项目区域属于巫水上游。巫水，古称雄溪或熊溪，又名运水、竹舟江。为县境内最大的河流，系沅水的一级支流，属长江水系。源头分东、北两源，历史上常以发源于县东境巫山西南麓的巫山水为正源，东源候家水发源于金紫山林场风雨殿，向西南流入清源乡瑶人坪后，折向西流，于候家寨纳昌鲁水，袁家山纳黄山水，至大岭界转向北流，至兰蓉乡洪家园与北源汇合，折向西流。于白毛坪乡上江纳小言水，至白云洞乡高包洋纳平水后，折向西北，经县城儒林镇南，转向西南，于两河口纳界背水。经丹口乡沉江渡，纳扶城河，折向北，于柳寨乡大州纳寨头溪、枧头溪；北流至羊石乡信塘纳牛坡水，羊石田纳滥溪，至匡塘口入绥宁县境内。县境内宋溪、清溪两水在蒋坊乡大寨合流后，称岩背河，北流至县岩背汇入巫水。巫水在县境内干流长 106km，有大小支流 477 条，流域面积 1576.4km2。源头程1785m，至县界出口高程 326m，落差 1459m，平均坡降为 0.571%，河床平均宽度115m，水面平均宽度 98m，水深 1.2-1.6m，平均流量 43.50 立方米/秒。柳寨乡大州以上为中山、中低山峡谷区，谷深滩险，水流湍急，入羊石乡境内后，水流稍平缓。巫水在县境于绿杨湾至大州、大湾至匡塘段，还两度横切雪峰山脉。 本项目直接纳污水体为巫水，位于项目拟建地的西南面4km处。 （2）地下水 项目拟建地区域地下水类型主要为松散土层孔隙水及基岩裂隙水2种类型。 松散土层孔隙水：孔隙水主要分布于勘察区内低洼处及农田黏土层等发育厚度较大的位置，或在山沟的冲洪积物和居民区人工填土层中以上层滞水的形式存在。富水程度较贫乏，受大气降水及地表水补给，具明显的季节性特征，向场地内低洼处排泄，或以垂直渗入基岩裂隙中的形式进行排泄。 基岩裂隙水：总体上看，工程区基岩裂隙水基本上以点滴状下渗，下渗面不连续，接受大气降水补给，径流途径短，多直接下渗到山坡下丘间谷地或以泉水形式近源排泄。 地下水补给、径流、排泄及动态特征场地内地下水主要为大气降水渗入补给，降水通过孔隙向下渗透补给。松散层孔隙水，地下水动态明显地随大气降水而变化，雨后流量增加明显，旱季则无水。 5、生态环境 县境内高山密箐，为野生动物提供良好的栖息环境。清光绪《城步乡土志》记载的野生动物油鹿、麋、獐、虎、豹、熊、野牛、猿猴等22种，随着人类活动的加剧和土地开发利用，大型凶猛动物已基本灭绝。1981年全县农业区划调查及以后核查，县境内主要野生动物有28目62科173种。 县境内系湘西山地植被地区越城岭、南山植被小区。由于地形起伏较大，植被呈一定的垂直分布状态。海拔600m以下的天然林，系以青冈栎、苦楮、樟、楠为主的常绿阔叶林、针叶林马尾松居多。600~1400m的天然林，系甜楮、细叶青冈、银木荷、岭南柯、复序石栎为主的常绿阔叶林，针叶马尾松、杉占优势。1400m以上的天然林，系以叶水青冈、多脉青冈、疏齿木荷为主的落叶、常绿阔叶林，针叶林以黄山松、粤松为主。海拔 1800m以上中山山地、山原，植被以草丛为主，草花相间，卧草如垫。 根据资料，境内植物有 178科、512属、1046种（包括变种和变型），其中以里白科、乌毛蕨科、木兰科、山茶科、蔷薇科、杜鹃科、柿树科、兰科、禾本科、松科等为多。树种以马尾松占绝对优势，荷木、枫香、大叶栋、稠木等组成的阔叶林占一定比重。灌木以桃金娘、扫枝群为主，油柑子、野牡丹、水杨梅次之；草坡以中生型的五节芒、铁芒箕群丛和旱生的野古草、黄茅草群为主，八月茅、狗尾蕨、东方乌毛蕨、巴茅等次之。人工林则以杉木为主，油茶、油桐、桉树、苦欄树等次之。 评价区域内由于人类活动频繁，区域内野生动物较少，主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫的鸟类为主，以蛙类、蛇、老鼠、杜鹃、乌鸦、斑鸠等为主，还有种类和数量众多的昆虫，未见珍稀野生动物。 经现场调查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区，未发现名木古树、珍稀濒危动植物物种和其它需要特殊保护的树种。 6、城步苗族自治县城南污水处理厂概况 城步苗族自治县城南污水处理厂位于位于城步苗族自治县巫水河以南，于2009年9月开工建设，2010年4月建成并投入试运行，2010年5月31日通过环保竣工验收（环验[2010]JB01号）投入运行。 城步苗族自治县城南污水处理厂占地面积12976.2m2，建设内容包括污水处理厂1座，污水提升泵1座，配套污水管道总长43280 米（其中一级干管 20712 米，二级干管 22568 米），废水处理规模为1 万m3/d。 城步苗族自治县城南污水处理厂服务范围为八角路以南的老城区，八角路以北、成兴路以南的新建城区。其采用改良氧化沟工艺，污水经粗格栅由提升泵提升，先后经过细格栅和旋流沉砂池，进入氧化沟，依次经过进水/曝气、排水阶段，然后进入二沉池沉淀，最后进入紫外线消毒，出水排入巫水河，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准。工艺流程图见图2-1。 图 2-1一期工程污水处理工艺流程图 旋流沉砂池 细格栅 提升泵房 粗格栅 氧 化沟 二沉池 紫外光消毒池 紫外光消毒池 紫外光消毒池 污泥泵站 污泥缓存池 污泥脱水间 运至垃圾填埋场 排入巫水 市政污水 污泥回流 7、区域污染源调查 本项目位于城步县儒林镇玉屏村，所在地周围主要为林地，属于典型的农村环境。经现场调查发现项目周边无大型工业企业，区域污染源主要为项目西北面的湖南省城步苗族自治县城镇垃圾无害化处理场，本项目位于该处理厂正门的西南侧。 城步苗族自治县城镇垃圾无害化处理场地占地面积149.7亩，垃圾库区面积99.1亩，填埋库容138.6万m3，有效库容120.1万m3，使用年限20年，负责整个县城范围内及西岩镇、茅坪镇、丹口镇等乡镇生活垃圾的无害化处理，垃圾无害化处理率达到100%。其主要建设内容为进场区、垃圾坝、填埋库区、防渗工程、渗滤液收集处理系统、填埋气导排处理系统、库区排水系统、管理及生活区等。 8、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 巫水，渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状采用城步县环境监测站常规大气监测点2016年3月1日～31日的监测数据，监测因子为PM10、SO2、NO2，监测结果见表3-1。 表3-1项目建设地空气质量监测值（单位：µg/m3） 监测项目; SO2; NO2; PM10. 最小值; 34; 29; 14. 最大值; 57; 53; 47. 平均值; 37; 32; 28. GB3095-2012二级标准24小时平均值; ≤150; ≤80; ≤150. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 由上表3-1分析可知，项目建设地监测因子SO2、NO2、PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、水环境质量现状 本项目污水经城南污水处理厂处理达标后，排入巫水。 本次评价引用《废竹屑综合利用加工项目环境影响报告书》中的地表水环境监测数据，监测单位为城步苗族自治县环境保护监测站，监测时间为2017年3月7日-2017年3月9日，监测断面为：W1城南污水处理厂入巫水上游300m处、W2城南污水处理厂入巫水下游1000m处。具体监测结果见表3-2。 表3-2 地表水现状监测数据表 监测 断面; 监测 日期; 检测结果（mg/L，pH值：无量纲，粪大肠菌群：个/L）. pH值; COD; BOD5; NH3-N; TP; 石油类; 粪大肠菌群. W1; 2017.3.7; 7.05; 9.4; 1.83; 0.367; 0.02; <0.01; 2200. 2017.3.8; 7.06; <5; 1.77; 0.374; 0.01; <0.01; 3500. 2017.3.9; 7.04; <5; 1.86; 0.335; 0.02; <0.01; 2800. 均值; /; 3.13; 1.82; 0.359; 0.017; /; 2833. 标准指数; /; 0.157; 0.455; 0.359; 0.083; /; 0.283. W2; 2017.3.7; 7.08; <5; 1.91; 0.471; 0.01; <0.01; 2800. 2017.3.8; 7.08; 9.2; 1.90; 0.432; 0.02; <0.01; 5400. 2017.3.9; 7.10; 8.6; 1.95; 0.426; 0.02; <0.01; 5400. 均值; /; 5.94; 1.92; 0.443; 0.017; /; 4533. 标准指数; /; 0.297; 0.48; 0.443; 0.083; /; 0.453. 标准值; 6~9; 20; 4; 1; 0.2; 0.05; 10000. 由表3-5监测结果可知，监测期间各监测点位的监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 （1）监测布点 为了解该区域内的声环境质量现状，在本项目厂址四周进行了噪声监测，根据本项目所在地目前环境特征，在项目所在地布置声环境质量监测点4个： N1：北厂界； N2：东厂界； N3：西厂界； N4：南厂界； （2）监测时间及频次 2018年11月2日~3日，连续两天 （3）执行标准 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。 （4）监测结果：各监测点的监测结果统计见表3.3-1。 表3.3-1 噪声监测结果表单位：[Leq（A）] 监测点 名称; 监测值; 标准值; 监测结果. 1月4日; 4月5日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 51.2; 40.8; 51.6; 40.9; 60; 50; 达标; 达标. N2; 50.9; 41.8; 51.9; 41.5; 60; 50; 达标; 达标. N3; 51.1; 41..8; 50.8; 40.5; 60; 50; 达标; 达标. N4; 51.3; 40.0; 50.1; 41.2; 60; 50; 达标; 达标. 由监测结果可知，项目所在区域的声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求，区域声环境质量良好。 4、生态环境现状 本项目位于城步县玉屏村，选址位于农村地区。居民多耕种农田，主要农作物有蔬菜和水稻等作物，林地以经济果木林为主，房前屋后种树，土地总体利用率不高。除上山小道外，无荒坡裸露，水土流失程度轻微。项目区域内野生动物主要是一些小型野生动物和常见鸟类，如野兔、田鼠、山鼠、黄鼠狼和山斑鸠、喜鹊、麻雀、大山雀、家燕等，无珍稀保护动物，根据现场实地调查和收集的相关资料，评价范围未发现国家重点保护动植物分布。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目环境保护目标详见表3.4及附图。 表3.4 主要环境保护目标表 类别; 保护目标; 方位/距离; 功能与规模; 执行标准. 大气环境; 马鞍山; SE，770~870m，山体阻隔; 居住，约3户; GB3095-2012中二级标准. 罗汉坪; S，880m，山体阻隔; 居住，约6户. 铜鼓岭; E，1~1.2km，山体阻隔; 居住，约20户. 双井村; W，1~1.6km，山体阻隔; 居住，约50户. 声 环境; 厂界200m范围内无居民; GB3096-2008中2类标准. 地表水环境; 巫水; SW，4km; 渔业用水区; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 城步苗族自治县城南污水处理厂; SW，4km; 1万m3/d; /. 地下水环境; 井水; 周边2km范围内; 饮用; GB/T14848-1993 Ⅲ类. 生态; 植被、农田、水土资源; 周边1km范围内; 无明显影响.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境： 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准； 3、地表水环境： 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，臭气污染物《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。 2、废水： 拟建项目生产生活废水经厂区预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 3、噪声： 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的标准；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物： 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关规定。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目总量控制建议指标为COD：0.004t/a、NH3-N：0.0004t/a，根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用管理办法》（湘政发[2014]4号）第二十四条规定，污染物排污权交易对象为工业企业。本项目不属于国民经济工业类别，暂不进行排污权交易。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述 1、生产工艺流程示意图 （1）施工期工艺流程示意图 拟建项目建设期施工工艺及产污环节见图5-1。 G、W、N、S 场地平整 基础工程 主体工程 设备安装 竣工验收 G、W、N、S G、W、N、S N、S 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 （G-废气、W-废水、N-噪声、S-固体废物） （2）营运期工艺流程示意图 拟建项目病死畜禽收集转运流程及产污环节见图5-2。 图5-2 拟建项目病死畜禽收集转运流程及产污环节图 （G-废气；S-固体废弃物；W-废水；N-噪声） 工艺简要说明： 拟建项目的病死畜禽收集转运流程主要包括三个环节：病死畜禽收集运输、冷藏暂存和转运，具体流程如下所述： 病死畜禽收集运输流程： 本项目在接收到病死畜禽收集指令后，派出专用封闭厢式运载车辆上门进行收集。运载车辆的车厢四壁及底部采用耐腐蚀材料，并采取防渗措施，保证运输过程中不出现渗漏情况，并加施明显标识，加装车载定位系统。 运载车辆到达病死畜禽收集点后，按照规范要求穿戴防护服、口罩护目镜、胶鞋及手套等防护用具，将病死畜禽装载进入专用运载车辆。装载病死畜禽的运载车辆在驶离收集点前，将对车轮和车厢外部进行消毒。运载车辆按照规划运输路线行驶，以保证运载车辆尽量避开人口密集区和环境敏感区。 病死畜禽冷藏暂存流程： 病死畜禽专用运载车辆到达本项目收集中心后，通过皮带输送机将病死畜禽从运载车辆转移至收集中心的病死畜禽冷藏库中进行储藏。病死畜禽冷藏库设置2个集装箱式冷库，采用防水、防渗材料，冷藏温度为-10℃，可有效防治无害化处理前病死畜禽出现腐败和渗漏情况。 运载车辆在完成病死畜禽的卸载后，将对车轮和车厢外部进行清洗、消毒。 病死畜禽转运流程： 本项目的冷藏库收储一定量的病死畜禽后，将对其进行转运。病死畜禽集中通过皮带输送机提升、送入运载车辆中，然后按照规划好的运输路线运至区域动物无害化处理中心进行处理。装载病死畜禽的运载车辆在驶离收集中心前，将对车轮和车厢外部进行清洗、消毒。 项目管理流程： 本项目在对病死畜禽进行收集后，将建立接收台账和记录，登记病死畜禽来源场（户）、接收时间、种类、数量、动物识别号、死亡原因、消毒方式等信息，并存档保存，保存时间至少2年。 本项目在病死畜禽转运出收集中心后，将建立转出台账和记录，登记运输人员、联系方式、车牌号、转运时间、病死畜禽种类和数量、死亡原因、消毒方式、转运目的地等信息，并存档保存，保存时间至少两年。 病死畜禽的收集、转运、储存人员均经过专门的培训，并掌握相应的动物防疫知识，操作过程中穿戴防护服、口罩护目镜、胶鞋及手套等防护用具，使用专用的收集工具、包装用品、转运工具、清洗工具、消毒器材等。 2、主要产污环节： 废气：病死畜禽通过输送带转入和转出冷藏库的过程中将产生恶臭气体，废水收集池将产生恶臭气体。 废水：运载车辆、冷藏库清洗消毒的过程中将产生清洗、消毒废水。 固废：生活垃圾。 噪声：营运过程中机械设备、运输车辆等均会产生一定的噪声。

主要污染源分析 1、施工期主要污染源分析 （1）施工期大气污染源分析 在厂区工程施工过程中大气污染的主要来源于厂址、回填土及运输车辆、施工机械行进中所带起的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成的扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。 （2）施工期水污染源分析 废水来自于施工期间工人的生活污水、施工废水以及雨后产生的泥浆水。 ①、生活污水 本项目施工过程中将因就餐、洗漱等原因产生一定量的生活污水。施工期间施工人数最高峰约为50人，施工人员平均用水量按120L/（人·d）计，其中80%作为污水产生量，则施工期间的污水量为4.8m3/d，其中主要污染物的产生浓度为COD约为300mg/L，BOD约为200mg/L。本项目施工人员产生的生活污水经旱厕处理后用作农肥对环境影响不大。 ②、施工废水 因场地开挖、管道敷设、混凝土养护、建筑安装及设备清洗等工程的实施，将会带来一定量的施工废水，污染物主要是SS，悬浮物浓度约为2000mg/L，该废水采用沉淀池沉淀处理后循环使用。拟建工程将在进施工场地出口内侧设置设备清洗场地和沉淀池。 ③、雨后产生的泥浆水 施工产生大面积裸露地表，下雨产生的地表径流冲刷裸露地表产生大量泥浆水，水型污染物为SS。收集的雨水经沉淀后用于施工区内洒水抑尘和冲洗施工车辆。 （3）施工期噪声污染源分析 通过类比分析可以得知，本项目施工期间的主要噪声源是厂区施工过程中重型施工机械和运输车辆在运转、挖掘、钻孔、打桩、锤击、夯实、装卸、运输等作业产生的噪声。实地监测表明，距离施工机械设备1m处的声级测值最高可达115dB（A）。 （4）施工期固体废弃物污染源分析 厂址施工开挖作业时产生大量土方、渣土以及弃土、弃石、工程回填土的取土、堆放场，施工剩余废物料以及施工和管理人员的生活垃圾等，以一般固体废物为主。这些固废在开挖、存放、运输等过程中如不妥善处理，则会阻碍交通、影响景观、污染环境等。 （5）施工期生态环境影响分析 工程的建设对生态环境的影响主要体现在水土流失影响方面。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就工程而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。 2、营运期主要污染源分析 （1）大气污染源分析 拟建项目在营运期产生的废气主要来自病死畜禽通过输送带转入和转出冷藏库的过程产生的恶臭气体和废水收集池产生的恶臭气体、运输车辆尾气。 病死畜禽在转入和转出冷藏库时会有少量恶臭气体产生，以无组织形式排放。恶臭气体主要为NH3和H2S，类比同类工程，NH3产生量约为原料总量的0.02‰，H2S产生量约为原料总量的0.002‰，本项目病死动物量4000kg/d，项目每年生产2640小时，则本项目病死动物在转入和转出冷藏库时NH3产生量约为0.0264t/a，产生速率为0.01kg/h，H2S产生量约为0.00264t/a，产生速率为0.001kg/h。 本项目废水采用废水收集池进行收集储存，储存过程中将产生少量的恶臭气体，主要污染物为NH3和H2S，类比同类工程，NH3、H2S产生浓度分别为0.020~0.028mg/m³、0.003~0.004mg/m³，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。 运营期汽车尾气主要来源于运载车辆进出场地时产生的尾气，其主要污染物为CO、NO2及HC（烃类）。本项目采用汽车运输，共需运输病死畜禽约1320t，一次运输量约2t，全年运输次数为660次。根据类比调查资料可知，单车排放因子NO2为0.014g/min，CO为0.480g/min，HC为0.207g/min。按每次5分钟计算，本项目运输车辆排放尾气污染物量为：NO2为0.0462kg/a，CO为1.584kg/a，HC为0.683kg/a。项目场地周边较空旷，汽车尾气在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。 （2）水污染源分析 ①生活污水 根据业主提供信息，本项目营运期预期劳动员工人数5人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），员工生活用水定额按照60L/人，员工生活用水为0.3m3/d，排污系数取0.8，则生活污水产生量为0.24m3/d，79.2m3/a。生活污水主要污染因子和产生浓度约为COD：250~350mg/L、BOD5：120~200mg/L、SS：15~25mg/L、氨氮：80~400mg/L。 项目员工生活污水经化粪池处理后，再经废水收集池收集，然后定期采用专用污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理。 ②冷藏库清洗废水 本项目病死畜禽冷藏库定期需进行清洗、消毒，清洗、消毒的过程中将产生冷藏库清洗废水，产生量约为0.16m3/次，8.32m3/a，主要污染因子为SS。项目拟新建废水收集池和排水沟，收集池容积9m3，冷藏库清洗废水经排水沟进入废水收集池，再定期采用专用污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理。 ③洗车废水 本项目运输车辆在卸载和装载后需对车辆进行清洗、消毒，洗车的过程中将产生洗车废水，产生量约为0.24m3/d，79.2m3/a，主要污染因子为SS、石油类。洗车废水经排水沟进入废水收集池，再定期采用专用污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理。 ④车辆、人员进出清洗废水 本项目厂区大门处建设清洗消毒池，用处进出车辆车轮和工作人员鞋底清洗。该清洗用水循环使用，定期更换，更换频次1周1次，1次用水量为2.5m3，排污系数取0.8，总废水产生量为104m3/a。车辆、人员进出清洗废水经池底地漏通过排水沟进入废水收集池收集，再定期采用专用污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理。 （3）噪声 拟建项目的主要噪声源为皮带输送机运行产生的噪声以及车辆运输过程中产生的噪声，噪声级在70~90dB(A)之间。项目采取减震、加强设备维护以及沿途运输减少鸣笛等方面考虑噪声防治措施。项目噪声源强及减噪措施见表5-2。 表5-2 噪声污染源强及治理措施表单位：dB（A） 序号; 主要噪声设备; 噪声级; 排放特征; 拟采取的措施. 1; 输送带; 70~80; 间歇; 减震、加强设备维护以及沿途运输减少鸣笛. 2; 运输车辆; 80~90; 间歇. （4）固体废物 拟建项目正常生产过程中产生的固体废物为生活垃圾。项目劳动定员为5人，生活垃圾按每人每天产生量1kg计，生活垃圾产生量为0.005t/d（1.83t/a），集中收集后转运至城步县生活垃圾填埋场填埋处理。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气 型 污 染 物 | 病死畜禽 转运 | NH3 | 0.01kg/h ，0.0264t/a | 0.01kg/h ，0.0264t/a |
|  |  | H2S | 0.001kg/h，0.00264t/a | 0.001kg/h，0.00264t/a |
|  | 废水收集池 | NH3 | 0.020~0.028mg/m³ | 0.020~0.028mg/m³ |
|  |  | H2S | 0.003~0.004mg/m³ | 0.003~0.004mg/m³ |
| 水 型 污 染 物 | 生活污水 （79.2m3/a） | CODcr | 250~350 mg/l | ≤50 mg/L，0.004 t/a（污水处理厂） 300mg/L，0.024 t/a（厂区） |
|  |  | BOD5 | 120~200 mg/l | ≤10mg/L，0.0008t/a（污水处理厂） 270mg/L，0.021 t/a（厂区） |
|  |  | SS | 15~25 mg/l | ≤10mg/L，0.0008t/a（污水处理厂） 200mg/L，0.016 t/a（厂区） |
|  |  | NH3-N | 80~400 mg/l | ≤5mg/L，0.0004t/a（污水处理厂） ≤100mg/L，0.008 t/a（厂区） |
|  | 洗车废水（79.2m3/a） | SS | 150~200 mg/l | ≤10mg/L，0.0008t/a（污水处理厂） 200mg/L，0.016t/a（厂区） |
|  | 冷藏库清洗废水（8.32m3/a） | SS | 150~200 mg/l | ≤10mg/L，0.00008t/a（污水处理厂） 200mg/L，0.0016t/a（厂区） |
|  | 车辆、人员进出清洗消毒废水 （104m3/a） | SS | 200~250 mg/l | ≤10mg/L，0.001t/a（污水处理厂） 200mg/L，0.021t/a（厂区） |
| 固体 废物 | 生活固废 | 生活垃圾 | 1.83t/a | 集中收集后转运至城步县生活垃圾填埋场填埋处理 |
| 噪声 | 设备运行 | 设备噪声 | 70~90dB（A） | 满足GB12348-08中2类标准 |
| 主要生态影响： 本项目在生产建设过程中势必造成生产区生态景观破坏，植被群落覆盖度减少，项目拟采取排水、硬化、绿化等措施，以最大限度降低项目建设对当地生态环境产生的不利影响。服务期满后，应对整个生产区进行复垦绿化。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

1、施工期环境影响分析 ### （1）施工期水环境影响及防治措施 项目建设施工过程中产生的废水主要为土石方废水、施工期废水，包括施工设备冲洗水、施工人员生活污水以及降雨时产生的地表径流。 项目按要求修建临时隔油池、沉淀池和化粪池，施工期生活污水经生活污水处理设施进行处理，达标排放；施工场区应当在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流失进入水体，造成水体污染，泥沙淤积，同时设置简易沉淀池，泥浆水经过沉淀处理后再外排，禁止将施工污水直接排入河道；冲洗车辆场地加设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。 项目施工过程中废水排放量较小，经上述处理后对周边水环境影响不大。 ### （2）施工期大气环境影响及防治措施 施工期主要大气污染源为土方开挖、回填导致的土壤扬尘，建设期间作业产生的渣土、基建材料运输装卸扬尘，还有施工车辆行驶过程中扬起的灰土，泥土地面风吹扬尘等，因此在基建施工过程中应注意文明施工，防止建设过程中的扬尘对局部环境空气的影响。为控制扬尘污染，保证区域的大气环境质量，根据《邵阳市蓝天保卫战实施方案》、《全市建筑行业环境保护专项督查工作方案》、《邵阳市市区加强建筑施工、道路扬尘整治专项行动实施方案》和《邵阳市住建局开展“蓝天保卫战”建筑工地施工扬尘防治工作方案》等环境质量标准和规范要求，项目在施工时还必须逐项落实以下内容： ⑴、施工场地全面实现“四个百分百”，即工地周围100%封闭围挡、裸露地面及土方100%覆盖、施工车辆出入口道路100%硬化、车辆冲洗设施100%到位。 ⑴、项目施工前建设单位需根据实际情况制定项目施工扬尘污染控制方案，将防治扬尘污染的费用列入工程概算。 ⑵、施工场地应定时洒水，防止浮尘产生；对重点扬尘点（如挖、填土方、装运土、卸灰等处）应进行局部降尘；施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，以减少汽车行驶扬尘。 ⑶、文明施工，严格管理。施工场地设置出入口，场地内道路应按要求进行部分硬化，渣土运输车辆应加强保洁清扫，采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象，严禁超载，避免将泥土带入市区。施工工地内的泥浆作业和车辆清洗设施，必须配备相应的沉淀处理设施，泥浆和洗车废水不得外流。 ⑷、避免起尘原材料的露天堆放，所有来往施工场地的多尘物料均应加盖彩条膜、帆布等覆盖，控制扬尘污染。建设垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，必须设置临时堆放场，并采取围挡、覆盖等防尘措施。 ⑸、当空气质量为中重度污染（空气质量指数151-300）和气象预报风速达4级以上时，停止土方施工，并做好覆盖工作，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。 ⑹、采用商品混凝土，场地内不得设置混凝土搅拌站。 ### （3）施工期声环境影响及防治措施 噪声是施工期的主要污染因子，噪声源主要是推土机、电焊机和电锯等施工设备，以及运输建筑材料的车辆。这些设备的噪声强度见表7.1-1，各类施工机械在不同距离噪声预测结果见表7.1-2，《建筑施工场界噪声限值》列于表7.1-3中。 表7.1-1 施工机械噪声 机械类型; 推土机; 卡车; 电焊机、电锯. LmaxdB(A); 86; 90; 92. 表7.1-2 各种施工机械在不同距离的噪声预测结果 机械类型; 噪声预测值dB(A). 10m; 50 m; 100 m; 200 m; 300 m. 推土机; 72; 66; 60; 54; 50. 电焊机、电锯; 77; 71; 65; 59; 55. 卡车; 77; 71; 65; 59; 55. 表7.1-3 建筑施工场界噪声限值标准 施工阶段; 主要噪声源; 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间. 结构; 混凝土搅拌机、振捣机等; 70; 55. 装修; 吊车、升降机等; 65; 55. 为使施工场界噪声达到标准限值要求，本项目拟加强施工期的噪声防治工作，采用低噪声设备替代高噪声设备，在施工场地边界设置围墙；同时加强施工作业管理，合理安排作业时间。 项目选址周边环境不敏感。在采取相应的噪声防治措施后，施工噪声影响可降到接受程度范围内，做到噪声不扰民。施工期噪声的影响是暂时的，施工结束，噪声的影响也随之结束。 ### （4）施工期固体废物影响及防治措施 施工期固体废物主要有生活垃圾和建筑垃圾两类，如处置不当将会造成二次污染。因此，考虑了如下控制措施： ⑴、建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，应采取围档、遮盖等防尘措施。生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点。 ⑵、生活垃圾应及时清运至垃圾填埋场填埋，不得长期堆放，以免腐烂发酵、污染环境，影响公共卫生。 ⑶、项目施工过程中产生的固体废物，分类堆存，可利用的回收综合利用，不可利用的建筑垃圾定期外运至其他建筑工地填埋处理，不得随意抛弃或与生活垃圾一起外运至垃圾填埋场填埋。 ⑷、施工结束后，要及时清理施工现场，拆除临时工棚等临时建筑物，废弃的建筑材料必须送到指定地点处置。 ### （3）施工期对水土流失的影响及防治措施 施工期由于开挖地面、机械碾压、排放废弃物等原因，破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，施工期间应采取一定的防治措施来降低水土流失量： ⑴、为防治水土流失，建设方应及时将多余的土方量按要求运至合理的地方，从根本上减少了水土流失量。 ⑵、科学规划，合理安排，挖填方配套作业，要求分区分片开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。 ⑶、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、渣应及时运出填埋，不得随意堆放，并应注意挖填平衡，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。 综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废物会对环境产生一定程度的影响，但本项目工程施工量不大且施工过程不长，只要施工单位认真搞好组织工作、文明施工，切实落实各项环保措施的情况下，工程施工过程不会对环境产生明显的影响。 2、营运期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目运营期大气污染物主要是主要来自病死畜禽通过输送带转入和转出冷藏库的过程和废水收集池运行过程产生的恶臭气体。 本项目项目恶臭气体的主要污染物为NH3和H2S，属于无组织排放，来源于病死畜禽腐败产生的臭气。本项目病死畜禽运载车辆均为封闭厢式运载车辆，运输过程中均可有效避免臭气外溢。同时收集中心设置冷藏库对病死畜禽进行冷冻储藏，采用密闭集装箱式冷库，采取防水、防渗措施，可有效避免病死畜禽暂存期间出现腐败和渗漏情况，防止恶臭气体产生。 本项目储存转运环节恶臭气体主要来源于病死畜禽转入和转出冷藏库过程，该过程操作时间短，且病死畜禽处于冷冻状态进行转移，臭气产生量极小，类比同类工程，储存转运环节恶臭污染物厂界排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值，且本项目周边最近居民点距离本项目700m以上，有山体阻隔，恶臭气体经周边山体阻隔、树林净化、大气扩散后，对周边环境及村民影响较小。 本项目废水收集池运行过程中将产生少量的氨、硫化氢等恶臭气体，无组织排放。废水收集池为全密闭、地埋式设计，在建设方对池内废水、池底污泥及时清运的情况下，可减少恶臭气体的产生，类比同类工程，储存转运环节恶臭污染物厂界排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值，同时考虑本项目周边最近居民点距离本项目700m以上，有山体阻隔，恶臭气体经周边山体阻隔、树林净化、大气扩散后，对周边环境及村民影响较小。 综上所述，在确保冷藏库和运载车辆定期维护和保养，保证其正常运行，环境管理落实到位的前提下，本项目产生的恶臭气体对周边环境的影响很小。 根据本项目无组织面源的源强分析，按照环境影响评价导则大气环境中的大气环境防护距离计算大气环境防护距离，计算结果显示没有超标点，无需设置大气环境防护区域。 本项目采用卫生防护距离计算模式计算本项的卫生防护距离，根据计算结果，同时参考同类型的项目，本次环评确定本工程卫生防护距离为病死畜禽冷藏库外100m。根据现场踏勘，卫生防护距离内无集中住宅区、学校、医院等环境敏感目标，评价建议防护距离内及其周围范围内未来不得规划建设居民点、学校、医院等敏感点。 （2）水环境影响分析 正常工况下，本项目产生的废水主要为洗车废水、冷藏库清洗废水和生活污水，产生量为270.72m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N。本项目厂区设置废水收集池，冷藏库清洗废水、车辆清洗废水、进出厂清洗废水经废水收集池收集后定期采用专用污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理；生活污水经化粪池进行处理后，再经废水收集池收集，然后定期采用专用污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理。项目废水收集池容积为9m3，可以满足项目一周以上废水暂存要求。 本项目生产的生产生活废水经厂区收集后，采用专用的污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理。废水收集池收集的废水采用泵吸方式转运污水运输车，考虑拟建项目废水水质较为简单，SS产生量很小，废水泵吸过程中将池底污泥一起抽至污水运输车，再进入污水处理厂进行处理。 为进一步加强厂区废水处理的管理，评价建议建设单位应建立废水处理转运台账，登记废水转运处理时间，废水量、转运人员签名、污水处理厂接收人员签名等信息，并存档保存，保存时间至少两年。 城步苗族自治县城南污水厂处理位于城步苗族自治县城南社区沙坪底村，工程规模为1万t/d，已于2010年3月建成投入运营，目前正在进行扩建，扩建后其年污水处理能力达到3万t。因此城步苗族自治县城南污水处理厂有能力接受本项目污水，且本项目污水水质简单，各污染物浓度较低，经化粪池预处理后水质可满足城步苗族自治县城南污水处理厂进水水质要求。本项目废水定期采用专用的污水运输车辆转移至城步苗族自治县城南污水处理厂，根据污水处理厂的运行计划分次进行处理，不会对城步苗族自治县城南污水处理厂造成冲击影响。 综上所述，本项目废水采取以上污染防治措施后，对区域水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目主要噪声源来自为皮带输送机运行产生的噪声以及车辆运输过程中产生的噪声，噪声级在70~90dB(A)之间。项目为一班工作制，夜间不生产，生产设备夜间不开启。 项目主要噪声源产生的噪声通过恰当的基础减震，定期设备维护后，可有效降低设备噪声级，实现场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，同时本项目周边最近居民点距离本项目700m以上，有山体阻隔，因此，本项目营运期对区域声环境影响较小。 （4）固废影响分析 拟建项目正常生产过程中产生的固体废物为生活垃圾，集中收集后转运至城步县生活垃圾填埋场填埋处理，可实现安全处置。因此，本项目在采取上述措施和加强管理的情况下，项目运营期间产生的固体废物对周围环境不会产生明显影响。 3、产业政策符合性与选址合理性分析 （1）产业政策相符性 ①与《产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订），本项目属于第一类鼓励类，一章农林业第30条，有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用。本项目不属于《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）规定的淘汰类、禁止类及限制类产业项目。因此该项目建设符合国家产业政策要求。 ②与地方规划的相符性分析 2017年2月，邵阳市畜牧水产局制定了《2017年全市养殖业工作意见》，要求加强对病死动物无害化处理工作的监管，对病死猪进行严格监管和定期抽查；明确了邵阳市重点在新邵县修建一座病死动物无害化处理中心，其他县市区兴建病死动物收集中心，根据养殖业布局情况建立乡镇病死动物暂存点。本项目为城步县规划的病死动物收集中心，负责处理城步县域的病死动物收集，因此本项目建设符合邵阳市畜牧水产局的《2017年全市养殖业工作意见》的要求。 本项目用地不在城步县城市总体规划范围内，项目拟建地现状土地利用性质为林地，建设单位已向城步县国土资源局申请土地调规，城步县国土资源局已受理该申请，并正在办理该地块土地调规手续。该地块完成土地利用性质调规后将变更为环境保护设施用地（相关证明文件见附件），符合本项目的用地要求。 城步县发改局于2017年11月30日以2017025号文同意了本项目的建设规模、建设地点、建设内容和总投资额的备案（备案文件见附件）和办理项目前期的相关手续，因此，本项目符合城步县的发展规划。 （2）选址合理性分析 本项目位于城步县儒林镇玉屏村集体山岭山坡地段，交通便利。项目区供电、通讯等设施可就近接入，水源较为充足。根据对项目周边环境的调查，项目所在地及周边无溶洞，厂界最近的敏感点为南面7700m处的居民点。项目废水、废气、噪声可以达标排放，对环境影响较小。因此，项目选址是合理的。 （3）平面布局合理性分析 项目拟建地位于双井路北侧，城步县生活垃圾填埋场正门西侧。厂区出入口设置于厂区南侧，从南侧道路引入，厂区出入口设置消毒池。厂区西侧布设病死禽畜冷藏库，西北角设置地埋式废水收集池，厂区东侧则建设办公室和宿舍，包括办公室和宿舍，停车位则布设于厂区北侧、西南侧和东南侧。根据现场勘查，项目场区四周700米范围内无居民点，设备运行对周边住户影响较小。 综上分析，项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅、管线短捷，在设备局部满足工艺流程的同时，也满足功能分区要求及运输作业要求。其总平面布置较合理。 4、风险分析 本项目环境风险评价的主要目的是分析和预测本项目存在的潜在风险，有害因素。项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与缓解措施，保护项目周围生态环境、居民身体健康和财产安全，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本环评主要分析项目运营期间可能存在的环境风险事故类型，并预测各种事故可能事故可能引起的后果，据此提出有效的环境风险防范措施。 - 主要环境风险分析 本项目主要环境风险为疾病防疫环境风险。 - 环境风险防范措施 ①严格按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）、《中华人民共和国动物防疫法》等国家、省相关法律法规，做好动物无害化中心处理工作，制定各项操作规程，确保各个环节责任到位。 ②动物尸体和病害动物产品的认定必须由检验检疫部门执行，必须有检验检疫部门的鉴定结果。在认定过程中，本项目必须向当地检验检疫部门提供本项目能处置的动物尸体和病害动物产品的类别和范围，以避免在认定过程中将不属于本项目处置范围的动物尸体和病害动物产品送至本项目厂区内进行处理。 ③必须使用专门的运输车辆运输动物尸体和病害动物产品；储藏动物尸体和病害动物产品必须采用密封、不渗水的容器；在运输前，必须对储存容器进行检查，防止出现容器破损造成动物尸体和病害动物产品遗漏。 ④在动物尸体和病害动物产品运至厂区内，必须对动物尸体和病害动物产品进行登记和记录，并应该严格按照操作程序对动物尸体和病害动物产品、车辆等进行消毒。 ⑤本项目所有职工必须是经过了相关部门培训的专业人员，必须严格按照操作规程持证上岗，并依法进行年检。所有非工作人员严禁进入工作区。 ⑥本项目应按照规程对车辆、环境、人员进行消毒。 A、病死动物专用车辆固定走防疫消毒通道，入口处设消毒坑消毒，采用 2000mg/l 有效氯的消毒剂，并保证消毒液的有效性和消毒液量。运输车辆的内、外表面应每次喷雾、喷淋消毒，消毒后一小时内不能进行清水冲洗。 B、本项目环境消毒分区进行，污染区和半污染区每批次自动喷雾消毒；非污染区每天处理完毕后喷雾消毒。 C、工作人员每年注射一次相关疫苗，并一年一次作健康检查。工作期间发现工作人员手上有轻度伤口时，应在伤口处理后加戴橡胶手套后才能工作，工人手上有重度伤口时，要立即处理，暂时调离岗位。工作人员上岗前必须更换工作服、工作鞋（雨鞋）、戴工作帽、口罩和手套。工作人员穿用的工作衣、帽、鞋等需有固定处摆放，每周更换消毒二次。 为应对突发重大动物疫病，特别是一类动物疫病，本项目应根据《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《突发疫病卫生公共事件应急条例》、《国家突发重大动物疫情应急预案》等法律法规，在城步县相关部门的领导和监督下，做好应急物质的储备工作，疫病的日常排查工作。当发现动物染疫或者疑似染疫的，应当立即向当地兽医主管部门、动物卫生监督机构或者动物疫病预防控制机构报告，并采取隔离等控制措施，防止动物疫情扩散。在重大动物疫病突发时，配合城步县相关部门开展疫病控制工作。 本环评要求建设单位按照相关规定另行编制环境风险应急预案。 5、环保投资估算 本项目总投资200万元，环保投资50万元，其占总投资的比例为25%，详细内容见表7.5-1。 表7.5-1环保投资一览表（单位：万元） 环保项目; 污染防治措施; 环保投资. 废水; 化粪池; 1. 废水收集池; 4. 车辆消毒清洗池; 1. 厂区污水管网; 1. 专用污水运输车; 15. 固废; 生活垃圾收集桶; 0.5. 噪声; 采用消声、隔声、减振处理; 1. 其他; 风险防范措施、冷库和运输车辆防渗措施; 26.5. 合计; 50. 6、项目环境保护竣工验收内容 项目环境保护竣工验收详细内容见表7.6-1。 表7.6-1环境保护竣工验收表 验收类别; 验收内容; 验收标准. 废水处理; 洗车废水; /; 经废水收集池（9m3）收集后，定期采用专用污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级. 冷藏库清洗废水. 进出厂清洗废水. 生活污水; 三级化粪池. 废气处理; 恶臭气体; 运输车辆：全密闭、防渗漏措施 冷藏库：低温储藏、全密闭、防渗漏措施 废水收集池：全密闭、地埋式、规范管理; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级. 噪声处理; 设备运输 噪声; 选用低噪声设备，减震以及加强日常维护等措施; 《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类. 固废处置; 生活垃圾; 收集后转运至城步县生活垃圾填埋场填埋处理; 安全处置，不外排.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 洗车废水 | SS | 经废水收集池收集后，再定期采用专用污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理 | 不外排 |
|  | 冷藏库清洗废水 | SS |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 |
|  | 进出厂清洗废水 | SS |  |  |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 经化粪池处理后，再经废水收集池收集，然后定期采用专用污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理 |  |
| 大 气 污 染 物 | 恶臭气体 | NH3、H2S | 运输车辆：全密闭、防渗漏措施 冷藏库：低温储藏、全密闭、防渗漏措施 废水收集池：全密闭、地埋式、规范管理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级 |
| 固 体 废 物 | 员工 办公区 | 生活垃圾 | 收集后转运至城步县生活垃圾填埋场填埋处理 | 安全处置，不外排 |
| 噪 声 | 做好各隔音、消音、减振等措施，减少产生的噪声对周围环境的影响 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 该工程施工期对生态环境的影响主要是对区域内植被的影响和可能产生的生态破坏和水土流失影响。本项目建设时间并不长，因此只要施工期加强管理，产生的少量弃土及时清运，施工期对周围生态环境的影响不大； 项目营运后须对裸露地表进行绿化固土，种植常绿植物植被，可美化、绿化项目区工作环境。项目废气和噪声均能达标排放，废水和固体废弃物都能做到合理的处置，因此本项目不会造成区域内生态系统的严重恶化，对周围的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

九、结果与建议

一、结论 1、项目简况 武冈市广德农业资源循环利用有限公司拟在湖南省邵阳市城步县儒林镇玉屏村建设“城步县病死畜禽无害化处理收集中心建设项目”，总占地面积为900m2，总投资200万元，其中环保投资金额50万元，占总投资比例的25%。项目建成后年设计处理转运规模1320t/a。项目拟雇用员工人数5人，员工均在厂内食宿，全年工作日为330天，工作实行白班八小时工作制。 2、与国家产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订），本项目属于鼓励类，项目建设符合国家规定现行产业政策。 3、项目选址合理性分析 本项目位于城步县儒林镇玉屏村集体山岭山坡地段，交通便利。项目区供电、通讯等设施可就近接入，水源较为充足。根据对项目周边环境的调查，项目所在地及周边无溶洞，厂界最近的敏感点为南面7700m处的居民点。项目废水、废气、噪声可以达标排放，对环境影响较小。因此，项目选址是合理的。 4、区域环境质量现状评价 （1）大气环境质量现状：根据引用城步县环境监测站常规大气监测点2016年3月1日～31日的监测数据，项目区SO2、NO2、PM10能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，区域大气环境质量良好。 （2）地表水环境质量现状：根据《废竹屑综合利用加工项目环境影响报告书》中地表水水质监测数据，由监测结果可知，监测期间各监测点位的监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准要求。 （3）声环境质量现状：监测结果表明，项目四周厂界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境质量较好。 5、工程主要污染防治措施及环境影响 项目运营期产生的各种废气、废水、噪声、固体废物均做了针对性的治理措施。在采取这些有效治理措施后，项目运营期产生的各种污染物对当地大气环境、地表水环境、声环境、生态环境等的影响均比较小，不会改变当地区域这些自然环境的质量功能。因此从项目对当地自然环境的影响来看，项目的实施是可行的。 6、总量控制 本项目建议总量控制指标为COD0.004t/a、NH3-N0.0004t/a，根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用管理办法》（湘政发[2014]4号）第二十四条规定，污染物排污权交易对象为工业企业。本项目不属于国民经济工业类别，暂不进行排污权交易。 7、项目环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目运营期大气污染物主要是主要来自病死畜禽通过输送带转入和转出冷藏库的过程和废水收集池运行过程产生的恶臭气体。 本项目项目恶臭气体的主要污染物为NH3和H2S，属于无组织排放，来源于病死畜禽腐败产生的臭气。本项目病死畜禽运载车辆均为封闭厢式运载车辆，运输过程中均可有效避免臭气外溢。同时收集中心设置冷藏库对病死畜禽进行冷冻储藏，采用密闭集装箱式冷库，采取防水、防渗措施，可有效避免病死畜禽暂存期间出现腐败和渗漏情况，防止恶臭气体产生。 本项目储存转运环节恶臭气体主要来源于病死畜禽转入和转出冷藏库过程，该过程操作时间短，且病死畜禽处于冷冻状态进行转移，臭气产生量极小，且本项目周边最近居民点距离本项目700m以上，有山体阻隔，恶臭气体经周边山体阻隔、树林净化、大气扩散后，对周边环境及村民影响较小。 本项目废水收集池运行过程中将产生少量的氨、硫化氢等恶臭气体，无组织排放。废水收集池为全密闭、地埋式设计，在建设方对池内废水、池底污泥及时清运的情况下，可减少恶臭气体的产生，同时考虑本项目周边最近居民点距离本项目700m以上，有山体阻隔，恶臭气体经周边山体阻隔、树林净化、大气扩散后，对周边环境及村民影响较小。 综上所述，在确保冷藏库和运载车辆定期维护和保养，保证其正常运行，环境管理落实到位的前提下，本项目产生的恶臭气体对周边环境的影响很小。 （2）水环境影响分析 正常工况下，本项目产生的废水主要为洗车废水、冷藏库清洗废水和生活污水，产生量为270.72m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N。本项目厂区设置废水收集池，冷藏库清洗废水、车辆清洗废水、进出厂清洗废水经废水收集池收集后定期采用专用污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理；生活污水经化粪池进行处理后，再经废水收集池收集，然后定期采用专用污水运输车送至城步苗族自治县城南污水处理厂进行处理。 城步苗族自治县城南污水处理厂位于城步苗族自治县城南社区沙坪底村，工程规模为1万t/d，已于2010年3月建成投入运营，目前正在进行扩建，扩建后其年污水处理能力达到4万t。因此城步苗族自治县城南污水处理厂有能力接受本项目污水，且本项目污水水质简单，各污染物浓度较低，经化粪池预处理后水质可满足城步苗族自治县城南污水处理厂进水水质要求。本项目废水定期采用专用的污水运输车辆转移至城步苗族自治县城南污水处理厂，根据污水处理厂的运行计划分次进行处理，不会对城步苗族自治县城南污水处理厂造成冲击影响。 综上所述，本项目废水采取以上污染防治措施后，对区域水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目主要噪声源来自为皮带输送机运行产生的噪声以及车辆运输过程中产生的噪声，噪声级在70~90dB(A)之间。项目为一班工作制，夜间不生产，生产设备夜间不开启。 项目主要噪声源产生的噪声通过恰当的基础减震，定期设备维护后，可有效降低设备噪声级，实现场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，同时本项目周边最近居民点距离本项目700m以上，有山体阻隔，因此，本项目营运期对区域声环境影响较小。 （4）固废影响分析 拟建项目正常生产过程中产生的固体废物为生活垃圾，生活垃圾集中收集后转运至城步县生活垃圾填埋场填埋处理，可实现安全处置。因此，本项目在采取上述措施和加强管理的情况下，项目运营期间产生的固体废物对周围环境不会产生明显影响。 8、评价结论 综上所述，本项目符合国家相关产业政策，符合城市总体规划，项目在生产过程中将产生一定程度的废水、废气、噪声、固体废物的污染，在严格采取本报告提出的各项环境保护措施后，项目对周边环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。建设方在认真落实本环评建议的各项污染防治措施后，污染物排放浓度及排放总量可达标，对周围环境影响较小，从环境保护角度上讲，本项目建设是可行的。 二、建议 （1）定期监控污染治理设施运行情况，实现污染物达标排放。 （2）对产生的固体废弃物要妥善收集、保管，严禁乱丢乱放，严防其二次污染。 （3）企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，设立环境督查小组，明确各组员的主要职责，建立健全各项规章制度。 （4）企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。 （5）加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。 （6）重视周边群众意见反馈，并及时作出处理，保证周边群众的生活环境。