目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环社会环境境简况	5

三、环境质量状况	7

四、评价适用标准	10

五、建设项目工程分析	12

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	18

七、环境影响分析	20

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	32

九、结论与建议	33

附图1：项目地理位置示意图

附图2：环境保护目标示意图

附图3：项目平面布置示意图

附图4：监测点位布置图

附件1：委托书

附件2：监测报告及质保单

附件3：项目备案通知

附件4：关于项目选址位置的函

附表：基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 长安营原生态茶园及茶文化休闲度假基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 城步苗族自治县长安营虫茶有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 阳海平 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 罗瑞 |  |  |
| 通讯地址 | 城步苗族自治长安营镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15243917888 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  |  | / |  |
| 建设地点 | 城步苗族自治县长安营镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 城步县发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 城发改备案字[2017]5号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | H6110 旅游饭店以及A0514农产品初加工 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 97000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | 82000 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2700 | 环保投资 （万元） |  |  | 28.5 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.05% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2019年8月 |  |  |  |  |  |
| 1、项目由来 南城步县境内的苗、侗、瑶等民族群众都会制作一种似茶非茶的“茶精”——城步虫茶 ，这种“茶精”的制作加工方法很特别，其制作方法从明代初至今在城步县境内各民族群众中秘密地流传了五百余年。三叶虫茶的主要原料是一种野生的茶叶，民间又称苦茶叶。城步产的斗笠芽茶叶系蔷薇科苹果亚科苹果属花秋苹果——三叶海棠。为了更好的开发虫茶资源，城步苗族自治县长安营虫茶有限公司拟在城步苗族自治县长安营镇建设长安营原生态茶园及茶文化休闲度假基地项目。 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）、环境保护部令2017年第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部2017年6月29日）和生态环境部令2018年第1号《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（2018年4月28日）中相关规定，本项目属于旅游开发和农产品加工类项目，应编制环境影响报告表。2019年1月受城步苗族自治县长安营虫茶有限公司委托，湖南汇恒环境保护科技发展有限公司承担了“长安营原生态茶园及茶文化休闲度假基地项目”的环境影响评价工作（委托书见附件1）。在对现场进行踏勘，调查项目相关资料和对工程进行分析研究的基础上，根据相关法律法规和技术导则的要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 2.1地理位置及周边环境概况 本项目位于城步苗族自治县长安营镇，地理坐标为E：110.040364471°，N：26.125018109°。项目选址位于南山国家公园传统利用区范围内（见附件4），项目西侧450m处为长安营村居民区，地理位置示意图见附图1，项目周边环境示意图见附图2。 2.2项目基本情况 项目基本情况见表1-1。 表1-1基本情况一览表 项目; 内容. 项目名称; 长安营原生态茶园及茶文化休闲度假基地项目. 建设性质; 新建. 建设地点; 城步苗族自治县长安营镇. 占地面积; 97000m2. 总投资; 2700万元. 劳动定员; 劳动定员总人数46人（工作人员20人计）；年工作日为180天. 2.3项目建设内容 本项目总投资2700万元，占地面积97000m2，主要建设内容见表1-2。 表1-2主要建设内容一览表 工程分类; 建设内容; 备注. 主体工程; 茶文化广场; 占地面积8000m2；建筑面积460m2 主要建筑包括景观亭、休闲廊架以及荷花池等; 新建. 旅游产品展购厅; 占地面积1000m2；建筑面积800m2 主要用于旅游产品的介绍、展览; 新建. 农家乐; 占地面积4000m2；建筑面积1500m2； 设计床位39床，含食堂、鱼塘以及游泳池等; 新建. 茶加工车间; 占地面积1200m2；建筑面积970m2; 新建. 生态茶林; 原有茶林占地面积约80000m2，主要为三叶海棠林；修建观光步道，便于游客游览; 新建步道. 辅助工程; 生态停车场; 占地面积 2000 m2; 新建. 休闲长廊; 占地面积360 m2; 新建. 公厕; 占地面积100m2；建筑面积60m2; 新建. 公用工程; 步道; 宽2米、长3000米; 新建. 供水系统; 山泉水; /. 供电系统; 电网供电; /. 环保工程; 废气防治; 餐厅配套油烟净化设施; /. 废水防治; 隔油池、污水处理一体化设备; /. 噪声防治; 空调外机设置减震措施、生产设备基础减震、厂房隔声等; /. 固废防治; 生活垃圾分类收集; /. 2.4项目原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况见表1-3。 表1-3主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 三叶海棠（原叶）; t/a; 20; 取自项目茶林. 2; 峒茶（原叶）; t/a; 7. 3; 水; t/a; 2745; 山泉水. 4; 电; kW·h; 4000; 市政电网供电. 表1-4项目产品方案一览表 序号; 名称; 年产量; 备注. 1; 虫茶; 5t; 少量于展厅展览销售. 2; 峒茶; 2t. 2.5主要生产设备 项目主要生产设备见表1-5。 表1-5虫茶生产主要设备 序号; 设备名称; 数量（台）. 1; 茶叶发酵机; 1. 2; 电烘培机; 1. 3; 提香机; 1. 4; 揉捻机; 4. 5; 解块机; 2. 6; 综合做青机; 1. 7; 单层烘干机; 1. 8; 萎调槽; 1. 9; 喷码机; 1. 2.6劳动定员及工作制度 本项目劳动定员总人数46人，根据建设单位人员安排项目工作人员按照每日20人计算，年生产天数约180天，一班制，工作时间为8小时。 3公用工程 3.1给排水工程 （1）给水工程 本项目年用水量约2745m³，其中生活用水2556m³，生产用水189m³。 项目茶叶生产用水主要用于原茶清洗，用水量较少，年生产用水水量约189m³。生活用水按《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014）进行估算。 表 1-6 本项目用水量 用水项目; 规模; 用水定额; 日用水量（m3/d）; 年用水量 （m3/a）. 生产用水; /; /; 1.05m³; 189. 生活用水; 工作人员20人; 80L/人•d; 1.6; 288. 农家乐约39床位; 200L/床•d; 7.8; 1404. 为留宿游客60人; 80L/人•d; 4.8; 864. 合计; /; /; 15.25; 2745. （2）排水工程 生产废水主要为茶叶清洗后废水，经初步沉淀后可直接用于茶林灌溉，不外排。生活污水按用水量85%计，产生量为2172.6m3/a（12.07m3/d），经地埋式污水处理设施处理后用作茶林浇灌。 3.2电力系统 项目用电通过市政供电系统提供。 4 工程建设进度 本工程施工总工期为3个月，预计施工时间为2019年8月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环社会环境境简况

项目所在地自然环境现状 1、地理位置 城步苗族自治县，隶属于湖南省邵阳市，位于湖南省西南部，是湖南省的苗族自治县，地处湖南省西南边陲，地处雪峰山脉与南岭之首越城岭山脉交汇之处，沅江支流巫水上游，位于北纬25°58′～26°42′，东经109°58′～110°37′；东界新宁县，南邻广西资源县和龙胜各族自治县，西接绥宁县和通道侗族自治县，北毗武冈市；东西直线纵距65千米，南北直线纵距83千米，总面积2647.07km2。 本项目位于城步苗族自治县长安营镇，地理位置中心坐标为E：110.040364471°，N：26.125018109°。（地理位置见附图1）。 2、地形地貌 城步苗族自治县地势起伏大，南高北低、东西部高峻，呈畚箕形向北敞口。南岭越城岭山脉绵亘南境，雪峰山脉纵贯县境、耸峙东西，东南西三面环山、层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。 城步苗族自治县平均海拔696.8米。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有，山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。县内有1000米以上的山峰657座，主要峰岭有二宝顶、南山顶、枫门岭、黔峰山、金紫山。县东二宝顶海拔2021米，是县境最高峰；县西匡塘口海拔326米，为县境最低处。 3、气候气象 城步苗族自治县地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。全年日照时数在1134.6～1601.5小时左右，年平均气温为16.1 ℃，年平均降水量1218.5毫米，年平均降雪日数9.8天，相对湿度年平均在75～83%之间，年平均有霜日数为17.1天，全年冰冻平均天数为8.7天，境内除盛夏与初秋盛行偏南风，主要风向为偏北风，年平均风速2.3米/秒，最大风力可达八至九级。 4、水文 城步苗族自治县系湘西南边陲河源区县，地表切割强烈，河川水系发育，呈辐射状从南、西、北三个方面流往县外，分属长江与珠江两大水系。资水、巫水、渠水与浔江皆发源于境内，其中巫水（又名雄溪）为境内最大河流，系沅水一级支流，属长江水系，县境干流长106千米，流域面积1576.4平方千米。浔江为西江二级支流，属珠江水系，系县内第二大水系，县境内河长55.5千米，流域面积578.1平方千米。资水又名赧水，属长江水系，县境内干流长33千米，流域面积418平方千米。渠水为沅江一级支流，属长江水系，县境内干流长29.3千米，流域面积153平方千米。 城步苗族自治县有大小溪河816条，总长4036千米，其中河长5千米、流域面积10平方千米的干流及一至四级河流77条，长1122千米。河流河网密度6.56千米/平方千米，径流总量24.89亿立方米。县境地层复杂，储水构造多，地下水以岩溶水为主，地下水年天然资源量6.13亿立方米，占水资源总量的24.6%，水质以碳酸钙型为主，为低矿化淡水。 5、生态环境 城步苗族自治县境内有野生植物1700余种，其中乔灌木树种107科921种，牧草63科262种，药用植物352种，野生经济果木、淀粉、纤维、烤胶原料植物80余种。属国家一类保护的珍稀植物有银杉、水杉2种，二类保护的有13种，三类保护的有16种。十万古田有珍稀动物11种，植物27种。 主要野生动物有28目62科173种，其中属国家一级保护动物的有6种，属国家二级保护动物的有11种。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量现状 根据城步苗族自治县环境质量监测结果，城步县环境质量状况如下表。 表3-1 2018年城步县环境质量状况 城市; SO2; NO2; PM10; CO; O3; PM2.5. µg/m3; µg/m3; µg/m3; mg/m3; µg/m3; µg/m3. 城步县; 15; 12; 51; 1.2; 132; 36. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; 60; 40; 70; 4; 160; 35. 占标率; 25%; 30%; 72.8%; 30%; 82.5%; 102.9%. 达标情况; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标; 超标. 由上表可知，城步县2018年PM2.5年平均浓度超标，占标率为102.9%，为不达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水主要为长安水，为了解项目所在区域地表水环境质量现状，湖南省亿美检验检测股份有限公司对项目所在地表水进行了现状监测。 （1）监测断面 地表水环境质量现状监测断面设置情况见表3-2。 表3-2 地表水环境现状监测布点情况表 编号; 监测水体; 监测点位. W1; 项目地溪流; 项目地小溪上游200m. W2; 长安水; 项目地小溪汇入长安水下游500m. （2）监测因子 pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测时间和频次 2019年1月17日~19日。 （4）监测结果及评价 具体监测结果见表3-3。 表3-3地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 粪大肠菌群:MPN/L 监测断面; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; 粪大肠菌群. W1; 1.17; 7.76; 5; 0.5L; 0.025L; 0.02; 0.01L; 1700. 1.18; 7.74; 4; 0.5L; 0.025L; 0.03; 0.01L; 1700. 1.19; 7.71; 4; 0.5L; 0.025L; 0.02; 0.01L; 1700. W2; 1.17; 7.58; 6; 0.6; 0.025L; 0.02; 0.01L; 2100. 1.18; 7.61; 5; 0.5; 0.025L; 0.02; 0.01L; 2100. 1.19; 7.53; 5; 0.5; 0.025L; 0.02; 0.01L; 2100. 标准限值; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤10000. 根据上表可知，监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准要求。 3、声环境质量现状 2019年1月16日-17日，湖南省亿美检验检测股份有限公司对项目周边及敏感点噪声实施了现场监测，监测结果如下表。 表3-4 厂界噪声监测结果 监测点位; 测试时间; 监测结果; 是否达标. 日期; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目东侧边界; 1.17; 48.3; 41.2; 达标; 达标. 1.18; 45.0; 41.4; 达标; 达标. 项目南侧边界; 1.17; 46.7; 42.4; 达标; 达标. 1.18; 46.6; 41.5; 达标; 达标. 项目西侧边界; 1.17; 47.9; 42.5; 达标; 达标. 1.18; 46.0; 39.4; 达标; 达标. 项目北侧边界; 1.17; 49.5; 41.1; 达标; 达标. 1.18; 45.9; 39.7; 达标; 达标. 长安营乡居民点; 1.17; 51.1; 41.6; 达标; 达标. 1.18; 45.0; 40.8; 达标; 达标. 标准限值; -; 55; 45; -; -. 由上表可知：监测期间，监测点的昼间、夜间噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。 主要环境保护目标： 本项目选址于城步县长安营镇，在了解拟建场址周围环境现状、发展规划及功能区划的基础上，结合项目特征，确定本项目主要环境保护目标及级别，详见下表，周边环境保护目标示意图见附图2。 表3-5周边主要环境保护目标 项目; 保护目标; 坐标; 方位及距离; 规模和类别; 保护级别. 大气环境; 长安营村居民区#1; E:110.034255435 N:26.125182182; 西侧450m~650m; 居住，约20户; GB3095-2012中二级标准. 长安营村居民区#2; E:110.033730151 N: 26.123011524; 西南侧600m~1200m; 居住约100户. 声环境; 项目周边200m范围内无声环境敏感点. 水环境; 长安水; E:110.033583380 N:26.124973613; 西侧450m; 小河; GB3838-2002中III类标准. 项目地小溪; E:110.040671354 N:26.125070173; 穿越项目所在地; 小河. 生态; 南山国家公园.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（摘录） 评价因子; 二级标准限值; 浓度单位. 年平均; 24h平均; 1h平均; μg/m³. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 一氧化碳（CO）; -; 4; 10; mg/m3. 臭氧（O3）; -; 200; 160（日最大8小时平均）; μg/m³. PM10; 70; 150; -. PM2.5; 35; 75; -. 2、地表水质量标准 项目所在地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录） 执行标准; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 质 量 标 准 mg/L; pH(无量纲); 6~9. COD; 20. BOD; 4. NH3-N; 1.0. 总磷; 0.2. 石油类; 0.05. 粪大肠菌群; 10000. 3、声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，相关标准值见下表所示。 表4-3 声环境质量标准 （单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目营运期食堂厨房油烟气排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行），油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。 2、废水 项目营运期生活废水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于茶林灌溉， 参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1旱作标准。 表4-4《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1旱作标准 污染物名称; pH; 悬浮物 mg/L; CODCr mg/L; BOD5 mg/L; 粪大肠菌群 个/100mL. 浓度限值; 5.5~8.5; 80; 200; 100; 4000. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的限值。营运期游客噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的1类标准、茶叶加工车间厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。 表4-5噪声排放标准 单位：dB（A）] 阶段; 时段; 执行标准. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》. 营运期; 游客生活; 55; 45; 《社会生活环境噪声排放标准》中的1类标准。. 茶叶加工; 55; 45; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准。. 4、固体废物 本项目生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）或《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）。 |
| 总量控制指标 | 项目营运期生活污水进入地埋式一体化污水处理设施，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1旱作标准后用于茶林灌溉，不外排。因此，本项目不设总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述 1.1施工期工艺流程 图5-1施工流程及产排污示意图 1.2营运期工艺流程 图5-2营运期产排污示意图 图5-3营运期茶加工工艺流程及产排污示意图 工艺流程说明及主要污染工序： 项目建设的原生态茶园及茶文化休闲度假基地营运期接待游客进行观光游览，在日常运营过程中会产生生活污水、生活垃圾以及人群活动产生的噪声，配套的农家乐餐厅会产生一定的油烟废气。 项目虫茶原料为三叶海棠，经过清洗，稍加蒸煮去除涩味后投入虫箱，三叶海棠在昆虫体内消化后，排出昆虫体外产生排泄物。将收集到的虫体排泄物经去灰、去霉、除菌去杂后按颗粒大小进行筛选分级。虫源是由前一代产茶昆虫经人工收集繁殖而来的，故每一个养虫箱内的产茶昆虫都可以作为下一次饲养的虫源，进行循环利用，成虫尸体经统一收集后同生活垃圾一同交环卫部门处理。 项目峒茶生产原料为茶叶峒茶，采摘原叶清洗后，通过揉捻机、综合做青机做青后，通过电焙烘干机烘干，再经提香发酵工序后制成。生产过程中除清洗废水外无其它生产废水产生。 2、污染源强分析 2.1施工期污染源分析 据现场勘察，本项目为新建项目，施工期产生的主要环节污染包括：施工过程中产生的废气、废水、噪声、弃土和建筑垃圾等。 （1）废气 本项目施工期对所在地大气环境造成影响的因素，主要是物料装卸、堆放及运输等工序因风力作用而产生的扬尘污染、施工机械和运输车辆产生的汽车尾气、施工人员生活产生的油烟废气等。 ①施工扬尘 项目施工过程中，产生的主要气型污染物为扬尘。粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘；另一类是动态起尘，主要指起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。建筑堆场产生的扬尘和车辆行驶产生的道路扬尘在各个项目施工阶段都存在，且持续时间较长。 ②燃油废气 施工机械、运输车辆一般以汽油和柴油为燃料，施工机械和运输工具燃油燃烧产生的汽车尾气中的污染物主要有CO、NOx和THC等。一般大型车辆废气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。 ③油烟废气 本项目施工场地不设施工营地，施工人员利用附近生活设施，施工人员生活产生的油烟废气量较小。 （2）废水 施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。 ①施工废水 主要包括地面雨水和施工工地废水，其中施工工地废水包括地基开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冲洗水以及砼浇筑废水，主要污染物为COD、石油类、SS。类比同类工程，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按5辆计，冲洗废水约2.5m³/d，其中COD为25~200mg/L，石油类为10~300mg/L，SS约为400~500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为0.5kg/d，石油类约0.75kg/d，SS约1.25kg/d。此外，施工期地基开挖阶段将产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查，SS约为1000~3000mg/ L。本项目施工废水经隔油沉淀池处理后回用于施工场地内洒水抑尘，不外排。 ②施工人员生活污水 本项目施工现场不设施工营地，施工人员产生的生活污水依托周边农户生活废水处理设施处理，对环境影响较小。 （3）噪声 在施工作业工程中，由于施工机械和车辆产生的噪声，本项目施工过程中不需要使用打桩机、挖掘机、推土机、夯土机等高噪声设备，使用的噪声设备主要为空压机、电钻和切割机。根据类比调查，这些主要施工机械作业期间产生的噪声源强见下表。 表5-1主要施工机械噪声源强一览表 施工阶段; 施工设备; 声级dB(A); 测点距机械距离（m）. 基础; 空压机; 92; 3. 安装; 电钻; 82; 10. 切割机; 88; 1. 同时施工期运输车辆噪声主要为车俩行驶时轮胎与路面之间的摩擦碰撞、车辆自身零部件的运转以及偶发的驾驶员行为（如鸣笛、刹车等），其噪声级一般为82~92dB(A)。 （4）固体废物 本项目场地地面已平整，无需取弃土，施工期的固体废物主要是施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 ①建筑垃圾：本项目施工期较短，且新增建筑物主要为木结构建筑，建筑垃圾产生量约为5t，可回收的建筑垃圾应进行回收利用，不能回收的应及时清运到指定地点。 ②生活垃圾：施工人员每人每天产生的生活垃圾按0.5kg计算，平均施工人数约 20人，则本项目施工期生活垃圾产生量约为10kg/d，收集后按照乡镇及有关部门的规定进行处置。 ③弃土：项目区内未建部分土地平整、地基开挖土石方约 200m³，可全部利用，施工开挖土方可作为项目内绿化覆土使用，不产生弃方。 （5）生态环境 项目主体建筑以木结构房屋为主，施工过程无需进行大规模土建施工，仅在沉淀池体的开挖在雨天会造成一定程度的水土流失。 2.1营运期污染源分析 （1）废气 ①油烟废气：项目营运期产生的废气主要为餐饮油烟，每天供应三餐。根据建设单位提供的资料，每餐就餐人数最多为100人，项目厨房通过电能烹饪，电能属清洁能源。类比同类项目，厨房人均耗油量以30g/（人•d）计，烹饪过程中不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，本次环评中取3%，本项目厨房油烟净化器处理总风量为3000m3/h，其厨房饮食油烟排放情况见表5-2。 表5-2项目餐饮油烟排放情况 指标; 数值. 用餐人次; 100人/d. 日耗油量; 3kg. 挥发率; 3%. 油烟产生量; 0.9kg/d. 烹饪时间; 5h/d. 油烟净化效率; 90%. 油烟实际排放量; 0.0018kg/h. 烟气量; 3000m3/h. 油烟排放浓度; 0.6mg/m3. 通过表5-2可知项目油烟产生量为0.045kg/d，排放浓度为0.5mg/m3（小于最高允许排放浓度 2.0mg/m3）；油烟废气经过油烟净化器处理后于排烟管道高空排放，排气口高出建筑1.5m。油烟排气筒设置应符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟排气筒的设置的要求。 ②汽车尾气：本项目共设计地面生态停场约2000m2，汽车尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油器等燃料系统的泄漏气等，其排放量与车型、车况和车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。车辆在怠速发动过程中将排放一定量的尾气，汽车尾气污染物以有机烯烃、CO、NOx为主。 停车场汽车尾气属于无组织排放，主要通过大气扩散和被植物吸收。 ③臭气：项目内配套建设的垃圾桶、隔油池、地埋式污水处理设施在运营过程中有异味散发。 垃圾收集桶：项目区内分散布设一定数量的移动式带盖垃圾桶，生活垃圾在收集、暂存过程中会散发出较难闻的恶臭异味，及时清运垃圾能减缓异味影响； 隔油池、污水处理设施：异味主要来自于其清掏过程中产生的异味，无组织扩散，本项目隔油池和污水处理设施拟设计成地埋式，在地埋式污水处理池周边拟种植绿化带。 （2）废水 ①生产废水：项目生产废水主要为原茶清洗产生的废水，根据建设单位提供数据，每1t原叶清洗用水量约为7t，清洗废水产生量约为用水量的95%，既项目茶叶生产工序清洗废水量为179.55m³/a，清洗废水主要污染物为原茶携带的泥沙和少量碎叶。 项目清洗废水平衡图见图5-4： 图5-4生产用水平衡图 单位t/a 生活污水：依据《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)，项目生活用水量2556m³/a，废水产生量为2172.6m³/a。项目生活污水采用地埋式一体化污水处理装置。该装置处理生活污水具有处理效果好、运行费用低，占地面积小等优点，且污泥量少，基本不用清除，对污染物去除效率高，COD的去除率可达80％以上，对氮、磷也有较高的去除率大50%。 （3）噪声 营运期噪声污染主要源于车辆行驶产生的交通噪声、游客生活噪声及中央空调机组噪声。 ①进出车辆交通噪声：进出车辆在项目区域内行使距离短，车流量得到有效的分散，车辆在进出停车场时会产生一定的噪声，其源强一般在60～85dB(A)之间。 ②游客生活噪声：生活噪声主要为游客交流、谈话声等噪声，噪声不大，生活噪声值一般在55～65dB(A)之间。 ③空调机组噪声：空调安装应符合相关规定；设置的空调机组应选择优质低噪声设备，底座安装减振软垫；空调机组的室外机组放置在建筑屋顶或远离人群活动区侧。室外机与相临方的门窗距离根据不同制冷额定功率进行控制。 ⑤生产设备噪声：项目茶叶生产过程中揉捻机、综合做青机在生产过程中会产生一定噪声，类比同类工程，该类设备噪声较小，设备5m处声压级约65dB（A），通过生产厂房隔离降噪，设备噪声对环境影响较小。 （4）固体废物 项目营运期固体废物包括固体废物为虫茶生产过程产生的茶渣、包装废料；以及游客及员工产生的生活垃圾。 ①茶渣和包装废料：其中生茶叶生产产生的茶渣产生量约10t/a，包装废料产生量约0.2t/a。 ②生活垃圾：本项目每日员工以20人计，日接待旅客99人（39床位、未留宿游客以60人计），生活垃圾产生量0.5kg/人·d；项目产生的生活垃圾的量为59.5kg/d（10.71t/a），收集后收集后按照乡镇及有关部门的规定进行处置。 ③成虫尸体：项目定期清理虫箱，每年产生的成虫尸体约为0.2t/a。 ④污水处理站污泥：类比同类型污水处理设施，定期清掏污泥产生量约0.02t/次，每年清掏6次，年产生污泥量约0.12t/a。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 餐厅 | 油烟废气 | 0.9kg/d | 0.6mg/m³ |
|  | 汽车尾气 | CO、NOx、CH | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 废水量 | 179.55m³/a | 用于茶林及周边菜地灌溉 |
|  |  | SS | 约150mg/L |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 2172.6m³/a | 经地埋式污水处理装置处理后用于周边农田灌溉，不外排 |
|  |  | COD | 300mg/L（0.65t/a） |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L（0.065t/a） |  |
| 固 体 废 物 | 虫茶生产 | 茶渣 | 10t/a | 分类收集，定期交环卫部门处理 |
|  |  | 包装废料 | 0.2t/a |  |
|  |  | 成虫尸体 | 0.2t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 10.71t/a | 按照乡镇及有关部门的规定进行处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 0.12t/a | 定期清掏 |
| 噪 声 | 主要来自于车辆进出噪声、社会生活噪声，满足《社会生活环境噪声排放标准》中1 类标准，昼间≤55dB(A)，夜间≤45 dB(A) 虫茶生产车间设备噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1 类标准，昼间≤55dB(A)，夜间≤45 dB(A) |  |  |  |
| 主要生态影响、保护措施及预测期效果： 项目位于城步县长安营村，选址于南山国家公园传统利用区，建设用地区域无珍稀动植物，区域生态系统敏感程度低。项目在采取相关措施后，将对生态环境的影响降至最低。因此，工程运营后对区域生态环境总体而言影响很小。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

1、施工期环境影响分析 1.1施工期大气环境影响分析 对整个施工期而言，施工期大气环境影响主要是由建材的装卸、堆放和交通运输等过程中由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的。扬尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在干季风速较大的情况下，会使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在地区周围的空气环境质量。 为控制施工期扬尘对周围环境的影响，施工期应定期对施工场地洒水降尘，施工工地尽量实行围挡封闭施工，加强施工现场运输车辆管理。在完善相关防治措施后，本项目施工期对大气环境影响较小。 1.2施工期水环境影响分析 项目施工废水主要有两类，一类是施工人员生活废水，主要污染因子为COD、BOD5、氨氮等；另一类是工地地面降雨径流和施工工地废水，此类废水主要污染物为COD、石油类、SS等。 施工期生活污水依托周边农户生活污水处理设施处理，对周围地表水环境影响较小。 施工污水的特点是悬浮物含量高，且含有一定的油污，施工废水肆意排放会造成周边水体的污染，必须妥善处置。本项目施工废水通过隔油沉淀池处理后回用于施工场地内洒水抑尘，严禁外排，以保护周边水体。地面雨水裹挟施工场地的泥沙，若进入地表水体，既会造成水土流失亦会影响周边水体的水质。为尽可能减少施工期对周边地表水环境的影响，评价要求建设单位在施工期合理堆放建筑材料，施工场地建设雨水导流沟，对施工场地初期雨水进行沉淀后回用于施工。 本项目施工期废水能得到有效处置，对周边的水环境影响较小。 1.3施工噪声影响分析 施工期噪声声源为设备进出场运输车辆、设备吊装车辆、安装机具等产生的噪声。本评价建议在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00～6:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，以免影响周围的声环境质量，如确因工艺需要须夜间连续施工时，应事先向当地环保行政主管部门进行申报并得到批准，并向周围居民做好解释说明工作。同时应加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。文明施工、加强有效管理以缓解其影响，施工车辆进出项目严禁鸣笛。 在采取上述防治措施后，产生的噪声对周围环境影响较小，且该影响是暂时的，本项目施工期较短，随着施工结束，其影响也随之消失。 1.4固体废物影响分析 施工期的固体废弃物主要是施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工时产生的建筑垃圾，可回收的建筑垃圾应进行回收利用，不能回收的应及时清运到指定地点。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。采取上述措施后，施工期固体废物对周围环境的影响较小。 根据工程分析，开挖土石方约7527m³，可全部利用，施工开挖土方可作为项目内绿化覆土使用，不产生弃方。环评要求：建设单位对临时堆土采取覆盖措施和做压实等处理，避免造成扬尘污染，避免因雨天造成水土流失；临时堆土场需远离河道，周围建造排水沟及挡墙；开挖产生的土方应尽快利用，避免长时间堆放。 1.5生态环境影响分析 沉淀池体的开挖等在雨天会造成一定程度的水土流失。建设单位应尽快在施工场地建设雨水导流沟，将降雨产生的含泥沙水排入沉淀池，防止水土流失。加快施工进度，减少地表裸露时间，施工完成后及时进行地面硬化。经采取上述措施后，项目施工对生态环境的影响较小。 综上所述，该项目施工期对环境有一定影响，其影响大部分是阶段性的，随着工期结束而消失。落实水、气、声及固废污染防治措施，可将其对环境的影响降低到最低程度。总体来说，本项目土建工程量小，施工期短，施工活动对周围环境影响较小。 2、营运期环境影响分析 1.1营运期大气环境影响分析 本项目产生的废气污染主要来自餐饮油烟废气、地面停车场的汽车尾气，以及污水处理设施产生的恶臭。 （1）油烟废气 由工程分析可知，项目油烟经油烟净化系统处理后，排放浓度为0.6mg/m³，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)标准要求。 油烟废气经过油烟净化系统处理后于排烟管道高空排放，油烟排气筒高于建筑物1.5米，项目油烟排气筒的设置符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关规定。项目达标排放的油烟废气对周围环境敏感点影响不大。 （2）汽车尾气 项目运营期地面停车场以及项目区内的道路行驶的汽车均会排放汽车尾气。项目停车场以及道路两侧具有较好的绿化，加上车辆多为自备车辆，车型偏小，因此，本环评不定量预测项目汽车尾气对环境的影响，由于项目区种植有树木和草这些都将大大降低汽车的扬尘和尾气对空气环境的污染，同时，项目所处的环境为农村环境，周围地势开阔，汽车尾气经扩散后不会给整个区域的环境空气质量带来明显的不利影响。 （3）臭气 项目内配套建设的垃圾桶、隔油池、污水处理站在运营过程中有异味散发，若不采取相应的措施及加强管理，可能引发异味扰民事件。 ①垃圾收集桶：项目区内分散布设一定数量的移动式带盖垃圾桶，在运行及使用过程中会产生少量的异味，呈无组织排放，为了减轻垃圾收集异味的产生量，项目在运营期间必须加强对垃圾收集桶的管理，委托环卫部门日产日清，定期进行消毒并采取一定的除味措施。 ②污水处理站、隔油池：本项目将污水处理站、隔油池设置成全地埋式，并在污水处理站及隔油池周围种植绿化带，建设单位应委托环卫部门定期清掏污水站污泥，隔油池废油交由有资质的单位回收处置。 综上所述，运营期各类大气污染物产生量均不大，且采取了相应的处置措施，经处理后的大气污染物排放量不大，均可实现达标排放，对外环境的影响不大。 2、水环境影响分析 （1）生产废水： 项目生产用水主要为原茶清洗水，产生量约189m³/a，清洗废水产生量为179.55m³/a，且主要污染物为SS，较为单一，经过静置沉淀后可用于茶林灌溉，对环境影响较小。 （2）生活废水： 项目生活废水的主要来源为职工生活废水，游客餐饮和住宿产生的生活废水。其中餐饮废水主要源于蔬菜、肉食、餐具、案台炊具的洗涤等，项目餐厅厨房排水系统前端，修建隔油池对餐饮废水进行预处理后再排放地埋式一体化生活污水处理设备，经过处理满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1旱作标准后用于茶林灌溉。 本项目生态茶林面积约120亩，参照湖南省用水定额中烤烟的种植灌溉用水45m³/亩·年，项目茶林年需灌溉用水量为5400m³，项目生产废水和生活废水经处理后回用于灌溉的量共2352.15m³/a，在满足灌溉用水水质要求的情况下，项目茶林能容纳全部回用废水，项目能做到废水不外排。 地埋式一体化污水处理设置工艺简述： 地埋式一体化污水处理措施广泛适用于宾馆、饭店、医院、住宅区等场所产生的生活污水处理，同时适用于食品、酿造、屠宰等工业有机污水的处理。主要适用于住宅区、办公楼、商场饭店、疗养院、医院、宾馆、学校、工厂等生活污水处理，其具有如下优点： a、地埋式生活污水处理设备埋设于地表以下，设备上面的地表可以作为绿化或其他用处，不需要建房，因此，可以避免由于污水处理设施暴漏于地表而影响整个园区的景观； b、地埋式生活污水处理设备中二级生物接触氧化处理工艺采用推流式生物接触氧化，其处理效率优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池，并比活性污泥池体积小，对水质适应性墙，耐冲击负荷，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀，因此，可以适应由于旅客数量的变化带来的水质变化问题； c、生化池采用生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物自身氧化阶段产生污泥量少； d、整个设备处理系统均为全自动电气控制，并配置设备故障排除系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需要适时对设备进行维护和保养； 项目营运期生活污水主要为职工生活污水、客房盥洗水、餐饮废水等，排放总量为12.07m³/d（合计2172.6m³/a），餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入污水处理站，处理达满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1旱作标准后用于茶林灌溉。。 表7-3本项目废水产生及处理后污染物浓度及产生量 污染物; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油; 废水量. 生活污水; 浓度(mg/L); 300; 250; 30; 300; 20; 2172.6. 产生量(t/a); 0.65; 0.54; 0.065; 0.65; 0.043. GB5084-2005水作标准; 浓度(mg/L); 200; 100; 15; 80; 10; 2172.6. 产生量(t/a); 0.43; 0.21; 0.033; 0.173; 0.022. 备注：地埋式一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1旱作标准后用于周边农田或茶林灌溉。（氨氮和动植物油以处理效率50%计）. 3、噪声环境影响分析 ①进出车辆交通噪声：进出车辆在项目区域内行使距离短，车流量得到有效的分散，车辆在进出停车场时会产生一定的噪声，其源强一般在60～85dB(A)之间，由于项目周边300m范围内并无居民居住，所以建设项目的进出车辆噪声对周边村民的影响较小。但是建设单位还应加强停车场进出汽车的管理，将噪声影响降至最低。 ②游客生活噪声：生活噪声主要为游客交流、谈话声等噪声，噪声不大，生活噪声值一般在55～65dB(A)之间，通过距离衰减，基本上可消除其对周边村民的影响。 ③空调机组噪声：空调安装应符合相关规定；设置的空调机组应选择优质低噪声设备，底座安装减振软垫；空调机组的室外机组放置在建筑屋顶或远离人群活动区侧。室外机与相临方的门窗距离根据不同制冷额定功率进行控制。通过采取上述措施后，可以确保空调噪声达标排放。 ④虫茶生产设备噪声：项目茶叶生产过程中揉捻机、综合做青机在生产过程中会产生一定噪声，类比同类工程，该类设备噪声较小，设备5m处声压级约65（A）， 本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T 2.4—2009)中推荐的点声源的几何发散衰减模式。声波在传递过程中，除随距离增加而衰减外，同时受大气吸收、地面吸收等因素衰减。预测模式如下： 式中： L1、L2—r1、r2处的噪声值，dB（A）； r1、r2—距噪声源的距离，m； △L—围墙等对噪声衰减值，dB（A）。 合成噪声级公式： 式中： L—多个噪声源的合成声级，dB（A）； Li—某噪声源的噪声级，dB（A）。 项目生产设备距生产车间厂界最近距离已5m计算，围墙等对噪声衰减值已5dB（A）计，项目生产设备产生的噪声经基础减振、墙体阻隔等措施后，生产车间厂界贡献值约为46.02dB（A），能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准的要求。 4、固体废物环境影响分析 本项目投入营运后，固体废物主要来源于：①生活垃圾，主要是职工及游客产生的各种生活垃圾等；②虫茶生产过程中产生的茶渣及废包装材料等。 （1）项目各个区域均设置了垃圾箱，每天产生的生活垃圾先暂存于生活垃圾暂存间，再由建设单位及时运至垃圾转运站，按照乡镇及有关部门的规定进行处置，对旅游区环境影响很小。 （2）茶渣产生量较少，可用于茶林堆肥，不外排； （3）废包装材料收集后全部送至废品回收站做回收利用； （4）成虫尸体用于茶林堆肥，不外排； 5、生态环境影响分析 （1）对评价区植物多样性的影响 营运期对植物资源的影响主要来自外来物种对当地生态系统及生物多样性的影响。研究表明影响入侵植物传播的主要途径之一就是交通运输。车辆进出评价区时，易将外来物种带进该区域，在项目建成后的营运期，通过自然恢复，临时占地上被破坏的植被将逐步得到恢复，施工区域周边的植物多样性水平将逐渐增加，恢复到建设前的水平。 （2）对野生动植物的影响 本项目位于南山国家公园传统利用区内，为农业观光等建设，项目建成后，将对农家乐、展厅等主体工程、道路等配套工程等周边进行绿化，破坏的植被将会得到一定的补偿。本环评建议：通过在旅游过程中，加强生态环境保护的科普教育，将环境教育与生态旅游有机结合起来，让游客在欣赏自然风光的同时，接受环境教育，积极利用形式多样的宣传牌、生态旅游解说系统，对游客行为进行规范和引导，提醒游客不要随意采摘野生植物，不要践踏自然植被，不要偷捕野生动物，并且在重点地段，建立生态旅游活动固定监测样地，加大监测力度，可以将营运期游客对野生动植物多样性的影响有效降低 （3）景观影响分析 本项目茶文化广场、农家乐和生态停车场等设施的建设将使局地景观面貌发生变化。本项目位于湖南南山国家公园传统利用区，不在严格保护区、生态保育区内，不会对国家公园景观生态产生分隔或者阻隔作用，在施工期结束后对开挖面覆土恢复植被，对区域景观的影响将会降到最小。同时，本项目建筑的设计时充分考虑了与南山国家公园自然景观的和谐，减少视觉景观的影响。 （4）生态茶林对南山国家公园生态影响分析 项目生态茶林主要为三叶海棠和峒茶，三叶海棠和峒茶为城步南山地区常见植物，项目建成茶林的景观生态与当地生态能很好的相容。项目茶林不使用化肥、农药等药剂，茶树的生长不会对当地物种产生影响。 3、产业政策及规划符合性分析 （1）产业政策符合性 对比国家发展和改革委员会2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》，本项目属于鼓励类中“三十四、旅游业：2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”； 项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》所规定的用地类型，因此项目建设符合国家产业政策。 （2）规划符合性 根据湖南南山国家公园规划，项目用所在地为国家公园传统利用区（附件4），项目选址符合土地利用规划。 根据《长安营镇总体规划》，长安营镇发展方向依托民俗旅游资源，全力建设全省特色旅游名镇和民俗文化名镇，本项目的建设正是开发民俗旅游资源，符合长安营镇规划的要求。 （3）选址可行性 本项目建设选址依托了当地的优势资源，另外厂区所在地能源供应有保证，交通便利，满足该项目需求。 项目所在地环境现状满足环境质量标准相关要求，周边自然环境优越，满足项目旅游开发的需要，项目对当地旅游资源的开发不仅能带动周边农村环境的发展，也能促进传统文化和当地特色产业的发展传播。 4、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目选址位于城步县长安营镇，根据城步县划定的生态红线，项目用地位于生态红线内。本项目为传统特色旅游开发项目并配套小规模的农产品加工，不属于工业项目和矿产开发项目。项目用地属于南山国家公园传统利用区，不在严格保护区、生态保育区内，并取得了国家公园管理部门的支持并开具了选址意见见附件4。项目的建设会对生态安全格局产生影响，并有利于当地特色经济的发展。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，项目选址区域环境空气质量PM2.5年平均浓度超标，为不达标区。项目所处地表水水系为长安水，根据地表水体的监测数据可知，项目所在河段的水质较好。 根据环境噪声现状监测结果，项目区域声环境现状均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求，本项目运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，项目原料主要是茶林生产的茶叶，满足资源利用的要求。 （4）环境准入负面清单 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于旅游业和农产品加工，不属于高污染、高能耗产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 5、环境管理和监测计划 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 （1）环境管理制度 环境管理是企业管理的重要组成部分，是要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对企业经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境污染进行综合治理，达到既能盈利又保护环境的目的。 为落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，企业应根据实际特点，制定各类环保制度，并以文件形式规定，形成一套完善的环境管理制度体系。主要的环境保护制度，如：污染物治理设施运行、药剂管理登记等。 （2）环境管理的主要工作职责 ①贯彻国家和地方的环境法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 ②组织环境监测和污染源调查，建立企业污染源档案，掌握企业排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。 ③制订环境保护规划，提出环境保护目标，制订和不断完善企业的各项环境保护规章、制度和办法。 ④考核企业环保工作，管理和考核各种环保治理设施，制定各种考核指标和考核办法，订立奖惩制度，使环保考核工作经常化、制度化。 ⑤组织和协调企业污染治理工作和“三废”综合利用工作；项目产生的废齿轮油应按照国家危险废物有关要求采取暂存措施，定期交由有危废资质的单位进行处理。 ⑥处理各种污染事故和污染纠纷，协调处理好各种关系。 ⑦领导和组织实施厂区的环境监测计划。 ⑧负责该工程环境报告的填写、上报任务，与上级环境管理部门保持密切联系。 ⑨检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见。 本工程应建立以企业总经理领导，专职环保职能科室负责企业的环境档案管理，制定各项环保计划并监督实施，对厂区排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。 （3）环境监测计划 环境监测结果是衡量环境保护成果的一把尺子，环境监测是环境管理不可缺少的组成部分。为及时了解污染源情况，环保机构要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。 环境监测可委托有资质的单位进行；根据本项目污染物排放实际情况，项目常规监测工作计划见表7-6。 表7-6项目污染源监测方案一览表 项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废气; 油烟废气; 餐厅排气筒; 1次/年. 噪声; 等效A声级; 项目边界; 1次/年. 由环境监测部门负责对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管领导，一份送档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由公司环保主管领导审核后报当地环保行政主管部门。 6、环保投资及环保竣工验收 （1）环保投资估算 本项目总投资2700万元，环保投资估算为28.5万元，占项目总投资的1.05 %左右，具体见下表。 表7-7项目环保投资一览表 序号; 环保项目; 处理措施; 环保投资（万元）. 1; 废气; 配套高效油烟废气净化设施、排气筒高于周边建筑1.5m; 10. 2; 废水; 隔油池以及地埋式一体化污水处理设施; 15. 3; 噪声; 合理布局、隔声、减振; 2. 4; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 5; 生态; 厂区内绿化; 1. 合计; 28.5. （2）环保竣工验收 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号）以及其他有关规定，本项目建成投入初步运营后，建设单位需向当地环境保护行政主管部门申请对项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收申请，对废水、噪声及大气污染防治措施进行自主验收。自主环保竣工验收参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）进行。本项目环保措施竣工验收项目内容见下表。 表7-8 项目环保竣工验收一览表 序号; 污染源; 监测因子; 监测点位; 环保措施; 验收标准. 1; 生产车间及堆场; 油烟废气; 排气筒; 油烟净化器1套+排气筒一根（高于周边边建筑1.5m，内径0.3米）; 油烟排放达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求. 2; 生产废水; /; /; 容积不小于1m³的沉淀池; 达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1旱作标准后用于茶林灌溉. 生活污水; /; /; 隔油池及地埋式一体化污水处理设施. 3; 噪声; dB（A）声压级; 四周厂界; 合理布局、隔声、减振，禁止夜间生产; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准. 4; 固废; 生活垃圾; /; /; 垃圾桶收集，交环卫部门处理; 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）. 茶渣; /; /; 用作茶林肥料. 成虫尸体; /; /; 用作茶林肥料; 综合利用. 包装废料; /; /; 收集后全部送至废品回收站做回收利用. 污水站污泥; /; /; 定期清掏、交有资质单位回收处理; 不外排. 5; 生态保护; /; /; 施工期完善水土保持措施；项目得营运不破坏当地生态、不引进外来物种; /.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 餐厅 | 油烟废气 | 油烟净化装置处理后，通过烟道排放 | 油烟排放达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求 |
|  | 汽车尾气 | HC、CO、NO2 | 厂区绿化 | 对环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | SS | 沉淀后用于茶林及农田灌溉 | 达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1旱作标准后用于茶林灌溉。 |
|  | 生活废水 | COD、氨氮 | 建设隔油池，并配套地埋式污水处理设施处理 |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 按照乡镇及有关部门的规定进行处置 | 合理处置 |
|  | 虫茶生产 | 茶渣、成虫尸体 | 用于茶林堆肥 |  |
|  |  | 包装废物 | 收集后全部送至废品回收站做回收利用 | 综合利用 |
|  | 污水处理站 | 沉淀池污泥 | 定期清掏 | 交有资质单位处理 |
| 噪 声 | 通过合理布局并按照设备减震设施，噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果: 通过采取动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、夯实回填土、施工期结束后及时对裸露地面进行绿化、施工道路采用硬化路面；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再排入附近农灌渠等措施，尽力减少施工期水土流失。工程竣工后，项目区将尽可能进行绿化，以改善项目区的生态环境。通过采取以上措施后，大大减少了因施工造成水土流失，将对生态环境的影响降至最低，且施工期影响是短暂的。因此，本工程施工期不会对所在区域生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

1、结论 1.1项目概况 项目名称：长安营原生态茶园及茶文化休闲度假基地项目环境影响报告表 建设性质：新建 建设地点：城步县南山镇长安营镇 占地面积：97000m2 总投资：2700万元 主要建设内容：建设长安营原生态茶园及茶文化休闲度假基地，包括茶文化广场、旅游产品展购厅、农家乐及茶加工车间。 1.2环境质量现状 （1）环境空气质量现状： 根据2018年城步苗族自治县环境质量状况，城步县环境质量2017年PM2.5年平均浓度超标，为不达标区。 （2）水环境质量现状： 由监测数据分析可知，监测点位各项水质监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。项目区域水环境质量状况较好。 （3）声环境现状： 项目区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1标准，区域声环境质量符合标准要求。 1.3环境影响评价 （1）大气环境影响分析 项目油烟经油烟净化系统处理后，排放浓度为0.6mg/m³，油烟排气筒高于建筑物1.5米，项目油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关规定。项目达标排放的油烟废气对周围环境敏感点影响不大。 目所处的环境为农村环境，周围地势开阔，汽车尾气经扩散后不会给整个区域的环境空气质量带来明显的不利影响。 （2）水环境影响分析 项目生产用水主要为原茶清洗水，废水产生量较小，且主要污染物为SS，较为单一，经过静置沉淀后可用于周边农田灌溉，对环境影响较小。 项目生活废水的主要来源为职工生活废水，游客餐饮和住宿产生的生活废水，经过地埋式一体化生活污水处理设备处理满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1旱作标准后用于周边农田或茶林灌溉，对环境影响较小。 （3）声环境影响分析 车辆在进出停车场时产生的噪声，其源强一般在60～85dB(A)之间，由于项目周边300m范围内并无居民居住，建设项目的进出车辆噪声对周边村民的影响较小。 生活噪声主要为游客交流、谈话声等噪声，噪声不大，生活噪声值一般在55～65dB(A)之间，通过距离衰减，基本上可消除其对周边村民的影响。 设置的空调机组应选择优质低噪声设备，底座安装减振软垫，可以确保空调噪声达标排放。茶叶生产设备通过基础减震措施，厂房隔声降噪等措施能做到达标排放。 （4）固体废物影响分析 项目产生的生活垃圾经收集后由环卫部门定期统一处理；茶渣及成虫尸体用于茶林堆肥，包装废料收集后全部送至废品回收站做回收利用。项目营运期固体废物对环境的影响较小。 1.4产业政策及规划符合性分析 对比国家发展和改革委员会2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》，本项目属于鼓励类中“三十四、旅游业：2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”。 1.5环评总体结论 综上所述长安营原生态茶园及茶文化休闲度假基地项目符合国家产业政策和环保政策，产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物对当地的环境影响不大。严格遵循建设项目竣工环保验收制度，在切实落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，本项目建成后不会对周围环境产生明显不良影响。从环境保护角度分析，该项目建设可行。 2、建议 （1）企业应在运行中加强管理，定期对设备进行维修保养； （2）建立健全环保规章制度，加强环境管理，定期污染防治措施进行检查、维护和保养，确保治理效果，杜绝发生污染事故，并严格接受环保行政主管部门的日常监督管理； （3）加强员工安全防范事宜，做好防火工作。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日