建设项目环境影响报告表

项目名称：年产20万立方米商品混凝土搅拌站建设项目

建设单位(盖章)：城步西岩建材有限公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：二〇一九年六月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	5

二、建设项目所在地自然环境简况	14

三、环境质量状况	17

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	25

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	36

七、环境影响分析	37

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	50

九、结论与建议	52

附件：

附件1  环境影响评价委托书

附件2  土地租赁合同

附件3  营业执照

附件4  关于城步西岩镇商品混凝土搅拌站项目备案证明

附件5  关于申请办理城步苗族自治县西岩混凝土搅拌站的报告

附件6  监测质保单

附件7  行政处罚决定书

附件8  罚款缴纳收据

附件9  原料供销合同

附件10 建设用地初审意见

附件11 关于申请对西岩镇土地利用总体规划进行调整的报告

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边环境图

附图4  项目环境监测点位布置图

附图5  项目环境保护目标分布图

附图6  项目生态红线局部图

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万立方米商品混凝土搅拌站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 城步西岩建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 段德政 |  |  | 联系人 | 阳石民 |  |  |  |
| 通讯地址 | 城步苗族自治县西岩镇三合村8组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13043631888 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 422900 |  |
| 建设地点 | 城步苗族自治县西岩镇三合村8组 项目中心坐标：东经110°27′25.69″，北纬26°35′26.57″ |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C3021水泥制品制造 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 6000m2 |  |  | 绿化面积（m2） |  | / |  |  |
| 总投资(万元) | 1600 | 其中：环保投资(万元) |  | 110 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.88% |
| 评价经费(万元) |  |  |  | 预计投产日期 |  | 2019年8月 |  |  |
| 工程内容及规模 1．项目背景及由来 为提高工程建设的工效，减少城市噪声、粉尘及建筑垃圾的污染，改善市容市貌，确保建设工程的质量，国家建设部和有关部委针对在城市建设中推广使用商品混凝土制订了一系列政策和实施细则，湖南省也对推广使用商品混凝土作了许多明确规定，制定了相应的扶持政策和具体配套措施，扶持商品混凝土产业的发展。随着建筑技术的发展及新产品、新技术的广泛应用，现代建筑对性能稳定、质量优异的商品混凝土需求日趋增加。发展商品混凝土不仅符合国家产业政策导向，也是建筑业发展的内在需求，在现阶段建设商品混凝土搅拌站具有良好的市场环境和市场前景。 根据市场需求，城步西岩建材有限公司于2018年9月在城步苗族自治县西岩镇三合村8组建设年产20万立方米商品混凝土搅拌站建设项目，总投资1600万元。本项目投产运营至今未办理相关环评手续，属于未批先建，2018年12月经邵阳市生态环境局城步分局查处，要求企业立即停止建设，并进行处罚，建设单位接到处罚通知书后立即停产整顿，并已于2019年3月缴纳罚款到位（具体见附件7、附件8）。为完善本项目环保手续，本项目现阶段需依法办理环境影响评价手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价，依据《建设项目分类管理名录》（环境保护令第44号，2018年4月28修改实施）：“第十九类非金属矿物制品业—50、商品混凝土加工”， 该建设项目需编制环境影响报告表，为此，城步西岩建材有限公司委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，环评单位即组织技术人员对项目拟建场址进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照有关环评导则和技术规范的要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 2. 主要建设内容及规模 （1）项目建设基本情况 ①项目名称：年产20万立方米商品混凝土搅拌站建设项目； ②建设单位：城步西岩建材有限公司； ③建设性质：新建； ④建设地点：城步苗族自治县西岩镇三合村8组； ⑤投资总额：1600万元，其中环保投资110万元，占总投资的6.88%。 （2）主要建设内容 本项目总占地面积为6000m2，其中建设内容中主要包括搅拌站生产线站房；辅助工程有综合楼，原料区、成品区等；公用工程主要为供电工程、给水工程以及相应的环保工程。项目具体组成情况见下表。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 工程规模及功能; 备注. 主体工程; 站房; 150m2，用于混凝土生产作业，封闭式钢架结构; 已建，整改. 辅助工程; 养护室; 16m2用于产品养护，封闭式钢架结构; 已建. 成品室; 18m2用于成品观察，封闭式钢架结构; 已建. 实验室; 15m2用于产品检测，封闭式钢架结构; 已建. 综合楼; 500m2，共2F：1F办公室食堂，2F住宿 砖混结构; 已建. 工具房; 16m2，封闭式钢架结构; 已建. 储运工程; 原料仓; 660m2，用于搅拌站砂石原料堆放，封闭式钢架结构; 已建，整改. 筒仓; 4个筒仓（2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、1个矿渣粉筒仓）高18m，容积100t; 已建. 停车场; 300 m2，露天; 已建. 公用工程; 给水; 生活用水由井水供给; /. 生产用水:用水泵从项目东南面自建山塘处抽水使用. 排水; 隔油池、化粪池; /. 生产废水循环利用不外排. 供电; 从附近变压器接电源本项目; /. 环保工程; 废气治理; 粉料筒仓顶呼吸孔; 封闭式站房（新增）、脉冲反吹袋式除尘器（已有）; /. 粉料筒仓放空口; 自动衔接输料口及其相应配套自动衔接口（已有）. 搅拌站原料输送、计量和投料; 密闭皮带运输机（新增）. 搅拌站装卸及堆场; 封闭式原料仓库（新增）. 运输车辆; 自动洗车装置（新增）. 食堂油烟; 油烟净化器（新增）; /. 废水处理; 初期雨水; 初期雨水收集池（新增）、雨水收集沟（新增）; /. 生活污水; 隔油池（已有）、化粪池（已有. 设备、运输车辆、地面清洗废水; 沉淀池（已有）. 噪声治理; 隔声、减振（已有）; /. 固废治理; 垃圾桶（已有）; /. （3）项目主要工艺设备 本项目搅拌站生产线未新增设备，主要生产设备详见表1-2，实验室设备见表1-3。 表1-2 项目搅拌站生产线工程生产设备一览表 序号; 设备; 名称; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; 搅拌主机; 搅拌装置; JS2000; 1; 套; 仕高玛. 润滑装置; /; 1; 台; 仕高玛. 卸料装置; /; 1; 台; 仕高玛. 动力系统; 减速机JS2.0型; 2; 套; 仕高玛. 2; 骨料配料; 储料仓; 容积18m3; 4; 个; 自制. 称量斗; 容积1.6m3; 4; 个; 自制. 振动器; 每个沙仓两个; 4; 台; 河北. 皮带机电动滚筒; 11 Kw 带速1.25m/s; 1; 台; 淄博今胜昔. 皮带机位架; /; 1; 套; 自制. 平皮带; 带宽1000; 1; 条; 保定. 皮带机机架; /; 1; 套; 自制. 被动滚装置; /; 1; 套; 自制. 槽型托滚组; /; 1; 套; 自制. 清扫装置; /; 1; 套; 自制. 配料气缸; 125×200; 2; 套; 浙江晋能. 3; 计量系统; 称量斗; 1600kg; 1; 个; 自制. 支架; /; 1; 个; 自制. 气动蝶阀; φ150mm; 1; 个; 长城自控. 精称气动蝶阀; φ50mm; 1; 个; 长城自控. 水泵; 7.5Kw; 1; 台; 上海庞鼎. 水泵支架; /; 1; 套; 自制. 上水管路、阀门; /; 1; 套; 外购. 4; 外加剂计量系统; 外加剂计量箱; 50Kg; 1; 个; 自制. 支架; /; 1; 个; 自制. 气动蝶阀; φ50mm; 1; 个; 长城自控. 外加剂泵（外置式）; 2.2Kw; 2; 台; 上海人民. 阀门; /; 1; 套; 外购. 管路; /; 1; 套; 自制. 5; 水泥计量 系统; 称量斗; 1000Kg; 1; 个; 自制. 支架; /; 1; 个; 自制. 气动蝶阀; φ300mm; 1; 台; 长城自控. 6; 粉煤灰 计量系统; 称量斗; 800Kg; 1; 个; 自制. 支架; /; 1; 个; 自制. 气动蝶阀; φ300mm; 1; 台; 长城自控. 7; 气控系统; 气动元件; /; 1; 套; 外购. 空压机; 1.6m³; 1; 台; 浙江红伍环. 储气罐; 1.0m³/0.3m³; 2; 个; 新野正博. 电磁阀; /; 1; 套; 浙江巨龙. 油水分离器; /; 1; 个; 浙江佰大尼. 球阀; /; 1; 组; 外购. 管路及接头; /; 1; 套; 自制. 8; 控制房; 主控制室; 5×2.1m×2.35m; 1; 套; 自制. 控制房支腿; /; 1; 台; /. 9; 水泥仓; 收尘机，防爆阀，破拱; /; 1; 套; /. 10; 主站除尘系统; 电动除尘收尘; 1; 套; /. 11; 集中控制系统工业柜系统; 山东博硕控制系统，外加剂桶由买受人提供. 12; 螺旋输送机; 螺旋输送机; 水泥φ323-11; 2; 台; /. 螺旋输送机; 粉煤灰φ273-11.5; 1; 台; /. 螺旋输送机; 矿粉φ273-11.5; 2; 台; /. 13; 混凝土罐车; 用于成品运输; 7; 台; /. 表1-3 项目搅拌站生产线实验室设备一览表 序号; 产品名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 电脑抗折抗压试验机一体机; /; 台; 1. 2; 水泥胶砂搅拌机; JJ-5; 台; 1. 3; 水泥胶砂震实台; ZT-96; 台; 1. 4; 抗压夹具; 40*40mm; 台; 1. 5; 水泥净浆搅拌机; NJ-160A; 台; 1. 6; 水泥标准稠度及凝结时间测定仪; /; 台; 1. 7; 沸煮箱; FZ-31A; 台; 1. 8; 环保型水泥吸毒负压筛析仪; FSY-150; 台; 1. 9; 水泥胶砂流动度测定仪; NLD-3; 台; 1. 10; 恒温恒湿标准养护箱; HBY-40B; 台; 1. 11; 水泥胶砂试模; 40*40*160mm; 台; 1. 12; 加水器; 250ml; 台; 1; 带嘴专用量筒. 13; 电子天平; 1000g/0.1g、500g/0.01g; 台; 2. 14; 电脑控制压力机; /; 台; 1. 15; 雷氏夹测定仪; LD-50; 台; 1. 16; 砼搅拌机; HJW-60; 台; 1. 17; 砼震动台; 1m*1m; 台; 1; 4mm厚钢板 1.5kw电机. 18; 混凝土回弹仪; ZC3-A; 台; 1. 19; 振动筛机; φ300; 台; 1. 20; 全自动比表面积测定仪; FBT-9; 台; 1. 21; 新式恒温鼓风干燥箱; 101-2A; 台; 1. 22; 高温炉; SX2-4-10; 台; 1. 23; 电子分析天平; FA1004; 台; 1; 100g/0.1mg. 24; 烧杯、量筒、容量瓶、广口瓶、滴管; 100ml、250 ml、500 ml、1000ml; 套; 1. 25; 养护室加湿设备、控制器120立方; /; 套; 1; 1. （5）项目主要原辅材料 本项目主要原辅材料及能耗见表1-5、1-6。 表1-5 主要原材料一览表 序号; 原材料名称; 单位; 数量; 储存位置; 备注. 1; 水泥; t/a; 40008; 搅拌站筒仓; 外购. 2; 细砂; t/a; 60012; 搅拌站原料仓; 外购. 3; 1-3cm碎石; t/a; 30006; 搅拌站原料仓; 外购武冈市鸿旺采石场. 4; 1-2cm碎石; t/a; 30006; 搅拌站原料仓. 5; 粉煤灰; t/a; 10002; 搅拌站筒仓; 外购. 6; 矿渣粉; t/a; 10002; 搅拌站筒仓; 外购. 7; 外加剂; t/a; 4000.8; 搅拌站外加剂胶桶; 外购. 表1-6 主要能源消耗一览表 序号; 原材料名称; 单位; 数量; 最大储存量; 储存位置; 备注. 9; 柴油; t/a; 20; /; /; 外购，不在厂内储存，即买即用. 10; 机械黄油; t/a; 0.5; 0.2; 综合楼楼梯间; 外购，做润滑油使用. 11; 液压油; t/a; 1; 0.4; 外购. 13; 水; t/a; 7272; /; /; 井水. 14; 电; 万度/a; 10万; /; /; 西岩镇供电. 本项目原辅材料理化性质如下： 表1-7 原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质; 主要用途. 水泥; 粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。 起凝结作用，将砂、石等牢固胶结在一种. 矿渣粉; 属于高活性粉料，是优质的混凝土掺合料和水泥混合材，是一种配制高性能混凝土的重要材料。通过使用粒化高炉矿渣粉，可有效提高混凝土的抗压强度，降低混凝土的成本。同时对抑制碱骨料反应，降低水化热，减少混凝土结构早期温度裂缝，提高混凝土密实度，提高抗渗和抗侵蚀能力有明显效果。. 粉煤灰; 粉煤灰是一种火山灰质材料，本身并无胶凝性能，在常温下有水存在时，粉煤灰可以与混凝土中的进行二次反应，生成难溶于水的水化硅酸钙凝胶，这样不仅降低了溶出的可能，也填充了混凝土内部的孔隙，对混凝土强度和抗 渗性都有提高作用。粉煤灰的这种作用称为火山灰效应。. 外加剂; 混凝土搅拌添加的外加剂名称为聚羧酸高性能减水剂，聚羧酸高性能减水剂是以聚羧酸盐为主体的多种高分子有机化合物，经接枝共聚生成的，具有极强的减水性能。掺量低，减水率高，收缩小。可大幅度提高混凝土的早期、后期强度。其氯离子含量低、碱含量低，有利于混凝土的耐久性。其生产过程无污染，不含甲醛，符合ISO14000环境保护管理国际标准，是一种绿色环保产品。. 柴油; 液态，急性毒性：LD50：大鼠经口9000 mg/k，兔经皮LD:＞5 ml/kg具有刺激作用。 - √ - 是 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。熔点（℃）：-18 相对密度（水=1）：0.87-0.9沸点（℃）：282-338 相对蒸气密度（空气=1）：饱和蒸气压（kPa）: 无资料燃烧热（kJ/mol）: 无资料，临界温度（℃）：无资料 临界压力（MPa）: 无资料辛醇/水分配系数的对数值：无资料，闪点（℃）：≤60℃ 爆炸上限%（V/V）：5，引燃温度（℃）：335 爆炸下限%（V/V）：0.7，溶解性：不溶于水，能与多种有机溶剂相混溶，主要用途：用作点火燃料。. 机械黄油; 润滑脂，俗称中油或黄油。稠厚的油脂状半固体。用于机械的摩擦部分，起润滑和密封作用。也用于金属表面，起填充空隙和防锈作用。润滑脂主要是由稠化剂、基础油、添加剂三部分组成。一般润滑脂中稠化剂含量约为10%-20%,基础油含量约为75%-90%,添加剂及填料的含量在5%以下。. 液压油; 液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用，主要由添加剂（＜10%）和基础油（＞90%）组成，无爆炸危险性，遇明火、高热能引起燃烧。. （6）产品方案及规模 本项目搅拌站生产线生产C20～C60预拌混凝土，产品产量及型号根据订单情况确定。 表1-8 产品方案及规模 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 预拌商品混凝土; C10～C60; 20万m3; 密度：2350~2450kg/m3. （7）投资规模 项目总投资为1600万元，资金来源全部为自筹，其中环保投资为110万元，占总投资的6.88%。项目投资组成情况见表1-9，环保投资情况见表1-10。 表1-9 项目投资组成情况表 序号; 项目; 投资额. 1; 土地租赁费; 80万元. 2; 设备购置安装费; 1000万元. 3; 基础建设; 200万元. 4; 环保投资; 110万元. 5; 流动资金; 210万元. 6; 总计; 1600万元. 表1-10 本项目环保投资一览表 序号; 污染类型; 防治措施; 预计投资; 备注. 1; 营运期; 废气; 车间、原料库均全封闭、喷淋装置、脉冲布袋除尘器、油烟净化器、皮带运输机密闭、自动洗车装置; 86. 废水; 雨水收集沟、雨水收集池、沉淀池、隔油池、化粪池; 15. 噪声; 设备安装减振基础、减震垫、设备维护保养; 3. 固废; 垃圾桶; 1. 生态; 厂区绿化; 5. 2; 合计; 110. 3、用地现状及周边环境 ①用地现状：本项目位于城步苗族自治县西岩镇三合村8组，租赁西岩镇三合村8组6000m2，用地建设年产20万立方米商品混凝土搅拌站项目，用地性质为公共设施用地，不属于基本农田。 项目用地不符合城步苗族自治县土地利用总体规划，不符合西岩镇土地利用总体规划，需报请调整规划，对西岩镇土地利用总体规划进行调整（具体见附件11）。 根据城步苗族自治县自然资源局《城步苗族自治县西岩镇商品混凝土搅拌站建设用地初审意见》（城自然资初审字[2018]04号）可知，本项目符合国家产业政策和供地政策，初审意见用于办理环评手续。租赁合同见附件2，建设用地初审意见见附件10。 ②周边环境：项目周边居民分布较少，东面为草地和林地；南面紧邻乡村公路，东南面140m处为城步湘诚华强食品有限公司；西南面70m处为渤海塘水库；西面为草地，西北面210m-330m处约有居民10户；北面为草地及山体山，周边环境见附图3。 4、总平面布置 本项目拟建场地总体呈不规则多边形，搅拌站位于厂区北部，搅拌站原料库位于厂区西部，其他附属用房（实验室及办公用房）位于厂区南面，厂区东面为预留用地，项目出入口位于项目东南面。总平面布置详见附图2。 5、公用及配套设施 （1）给水 生活用水由厂区井水供给，生产用水在项目东南面自建山塘处用水泵抽水供项目生产使用。 （2）排水 本项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经隔油池化粪池处理后用做农肥；生产废水循环利用不外排；初期雨水经厂区雨水收集沟收集后汇入沉淀池，沉淀后用于厂区降尘。 （3）供电 本项目用电由西岩镇供电所供应。 6、 能源供应 项目使用电能和液化气等清洁能源。 7、工作制度和劳动定员 根据建设单位提供的相关资料，本项目劳动定员共13人，员工均为本地居民，不在厂内住宿，只在厂内用餐，工作班制为一班制，工作8小时，年生产300天。 8、建设周期 本项目计划于2019年7月恢复生产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，选址于城步苗族自治县西岩镇三合村8组，项目建设场地原为荒田，环评介入时，该项目各主体工程已建设完成。 根据现场调查，项目厂区目前设置了沉淀池用于生产废水收集；生活污水采取隔油池、化粪池处理后用作农肥，搅拌站筒仓配套安装了脉冲布袋除尘器，现状仍存在一些环境问题，环保设施未安装到位。项目现状存在的环境问题及改建内容建议表1-11。 表1-11 项目现状存在的环境问题及改建措施建议 序号; 存在问题; 整改建议. 1; 项目搅拌站生产线站房为露天状态，原料为露天堆放，生产设备露天安装。; 建设全封闭站房将生产设备置于车间内。原料堆放区建设全封闭式钢架棚。. 3; 厂区沉淀池未定期清掏，底泥溢出沉淀池外; 定期清掏沉淀池底泥，并合理处置. 4; 未设计雨水收集系统，暴雨情况下可能造成水土流失; 根据厂区地势建设雨水收集沟，雨水汇入雨水收集池沉淀后回用于。. 6; 车辆进出厂区未进行清洗; 设置洗自动洗车装置，对于进出车辆车胎进行冲洗. 7; 项目输送、计量和投料过程中皮带输送机未采取封闭式; 皮带输送机密闭. 8; 食堂未安装油烟净化器; 食堂安装油烟净化器，食堂油烟经净化器处理后外排. 区域主要环境问题: 本项目位于农村地区，环境较好。项目拟建地项目三面均为荒地，南面紧邻乡村公路，周边居民分布较少，根据现场调查及环境监测结果，区域环境质量状况良好，无原有环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 城步苗族自治县位于湖南省西南边陲，湖南四大水系之一沅水支流巫水上游，沅江支流巫水上游，地理坐标在北纬25°58′～26°42′，东经109°58′～11°37′之间，东界新宁县，南邻广西资源县和龙胜各族自治县，西接绥宁县和通道侗族自治县，北毗邻武冈市，素有“苗疆要区”之谓。省道S219线纵贯全境，南达国际旅游城市桂林，北通楚天佳域。全县10个乡镇163个村通了公路， 通车总里程729 km。东西直线横距65km，南北直线距83km，总面积2647.07km2。居住着苗、汉、侗、瑶等24个民族，总人口30万。县城儒林镇位于县境中部，北距邵阳市206公里，距省会长沙436公里，南至桂林市210公里。 本项目选址位于城步苗族自治县西岩镇三合村8组（中心坐标：东经110°27′25.69″，北纬26°35′26.57″），项目具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 城步苗族自治县境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸立东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭小平缓地带。县内有1000m以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8m，雪峰山脉纵贯县境内，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈簸箕形乡北敞开口。县城境内以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。本项目地为丘岗地。 3、地质 城步境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。县内有1000米以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8米。县东二宝顶海拔2021米，是县境最高峰；县西匡塘口海拔326米，为县境最低处。雪峰山脉纵贯县境，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈畚箕形向北敞口。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。主要峰岭有二宝顶、南山顶、枫门岭、黔峰山、金紫山。 4、气象气候 城步地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。全年日照时数在1134.6～1601.5小时左右，年均气温16.1℃，极端最高温度38.5℃，极端最低温度-8.1℃，年平均降水量1218.5毫米，年平均降雪日数9.8天，相对湿度年平均在75～83%之间，年平均有霜日数为17.1天，全年冰冻平均天数为8.7天，境内除盛夏与初秋盛行偏南风，主要风向为偏北风，年平均风速2.3米/秒，常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率11.14%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见图2-1）。 图2-1 城步县全年及四季风向频率玫瑰图 5、水文 赧水，旧志又称资水、都梁水，1979年版《辞海》中称赧水，源出城步苗族自治县资源乡青界山主峰黄马界西麓，由西南向东北流经武冈、洞口、隆回县境，至邵阳县双江口与资江南源夫夷水汇合，长188.7公里，流域面积6884平方公里，平均坡降为0.96‰。赧水在境内的主要支流有蓼水、平溪、辰水、小江、白竹河。赧水发源地黄马界应为雪峰山山系南段范围。雪峰山是湖南境内形成年代最早、平均高度最大、延伸最长的一组山地。它是地壳相对上升地区，经过长期侵蚀剥蚀而形成。山高岭峻、坡陡谷深。 赧水:（资水上游）：发源于城步县青界山黄马界，流泾武冈、洞口，自横板桥镇乔家村入境，流经三阁司、桃洪镇、罗白等6个乡、镇，在北山乡大田张村出境，进入邵阳县，斜贯县境南部。境内流程58公里，河流弯曲，河宽150-240米，落差29.6米，平均坡降0.51‰。 本项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经隔油池化粪池处理后用做农肥；生产废水循环利用不外排。 6、动植物 城步苗族自治县系湘西山地植被地区越城岭、南山植被小区。全县有野生植物1700余种，其中乔灌木树种107科921种，牧草63科262种，药用植物352种，野生经济果木、淀粉、纤维、烤胶原料植物80余种。属国家一类保护的珍稀植物有银杉、水杉2种，二类保护的有13种，三类保护的有16种。其中富有特色、经济价值较高的有432种，如猕猴桃、杨梅、板栗、山核桃、油桐、天麻、黄连、山苍子、薇菜、蕨类、楠竹等。 县境高山密林，为野生动物提供了良好的栖息环境。县境主要野生动物有28目62科173种，其中属国家一级保护动物的有6种，如属二级保护的有11种。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目建设地位于城步苗族自治县西岩镇三合村8组，大气环境属二类功能区。为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本项目引用2018年城步县常规因子监测数据，统计结果如下表3-1；并委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司对项目拟建地进行环境空气质量监测，其监测时间为2018年10月8日~2018年10月14日，监测点位G1位于拟建地北面。监测结果详见表3-2。 表3-1 2018年城步县基本污染物空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg /m3）; 标准值（μg /m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.85; 不达标. PM10; 51; 70; 72.86; 达标. SO2; 15; 60; 25; 达标. NO2; 12; 40; 30; 达标. CO; 日平均质量浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 132; 160; 82.5; 达标. 由上表3-1可知，城步县大气污染物PM10、SO2、NO2的年平均值，CO的日平均值，O3的日最大8小时平均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，PM2.5年平均浓度未达标，占标率为102.85%，评价区域属于不达标区。随着经济的发展，机动车保有量、工业企业增多，机动车尾气排放、各企业施工期建设及营运期污染物排放不符合环保要求是导致城步县PM2.5超标的主要原因，随着邵阳市蓝天保卫战方案的实施，环境空气质量会逐年变好。 表3-2 大气环境质量现状监测结果表 单位：ug/m3 监测点位; 监测项目; 浓度范围 （ug/m3 ）; 超标率 （%）; 最大超标倍数 （倍）; 日均标准值 （μg/m 3 ）. G1; SO2; 14~20; 0; 0; 150. NO2; 14~20; 0; 0; 80. PM10; 72~97; 0; 0; 150. TSP; 104~127; 0; 0; 300. 由表3-2可知，由上表可知，项目所在区域环境空气质量监测因子SO2、NO2 、PM10、TSP日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目西南面70m处为渤海塘水库，东面530m处的赧水，环评单位委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年10月8日-10月10日，对渤海塘水库及赧水进行环境质量现状监测，评价渤海塘水库及赧水环境质量状况。 （1）监测断面：项目南面渤海塘水库设置一个监测断面（W1）、项目东南面850m赧水处五桂祖桥下游200处（W2） （2）监测因子 PH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类 （3）执行标准 W1执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； W2执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （4）监测结果统计 表3-3 农灌渠水质监测数据统计结果 浓度:mg/L（pH除外） 日期; 监测项目; 监测点位; 标准值; 监测点位; 标准值. W1断面; W2断面. 2018-10-8; PH; 7.91（无量纲）; 6-9; 8.20（无量纲）; 6-9. COD; 14; ≤20; 12; ≤20. SS; 10; /; 14; /. BOD5; 1.7; ≤4; 1.5; ≤4. 氨氮; 0.35; 1.0; 0.37; 1.0. 石油类; 0.04; 0.05; 0.10; 0.05. 2018-10-9; PH; 7.92（无量纲）; 6-9; 8.21（无量纲）; 6-9. COD; 16; ≤20; 14; ≤20. SS; 11; /; 11; /. BOD5; 1.9; ≤4; 1.4; ≤4. 氨氮; 0.32; 1.0; 0.33; 1.0. 石油类; 0.04; 0.05; 0.07; 0.05. 2018-10-10; PH; 7.95（无量纲）; 6-9; 8.19（无量纲）; 6-9. COD; 13; ≤20; 16; ≤20. SS; 10; /; 13; /. BOD5; 2.0; ≤4; 1.4; ≤4. 氨氮; 0.37; 1.0; 0.38; 1.0. 石油类; 0.04; 0.05; 0.05; 0.05. 由表3-2可知，W1监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；Ｗ２监测断面石油类超标，因生活污水管网不完善，存在部分散排，其他各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价特委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年10月8日~10月9日在项目地进行现场噪声监测（项目停产时），监测结果及评价标准见表3-4。 表3-4 项目建设地环境噪声监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. N1项目所在地东厂界; 10月8日; 51.2; 60; 38.6; 50. 10月9日; 52.4; 60; 39.7; 50. N2项目所在地南厂界; 10月8日; 52.1; 60; 40.1; 50. 10月9日; 52.8; 60; 39.5; 50. N3项目所在地西厂界; 10月8日; 50.8; 60; 40.8; 50. 10月9日; 51.6; 60; 38.9; 50. N4项目所在地北厂界; 10月8日; 50.4; 60; 39.8; 50. 10月9日; 51.6; 60; 38.9; 50. N5三合村居民点; 10月8日; 51.9; 60; 39.5; 50. 10月9日; 51.4; 60; 41.0; 50. 由表3-3可知，各点位噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目主要环境保护目标详见表3-5、3-6。 表3-5 主要大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 三合村居民; 110.462712; 26.585318; 居民; 大气; 二类区; 西北，210m-330m. 华强食品; 110.460008; 26.589573; 员工; 大气; 二类区; 东南，140m. 表3-6 主要水、声环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护目标; 功能及规模; 相对位置及最近距离; 保护级别. 声环境; 无; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 水环境; 赧水; 渔业用水; 东，530 m; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002的三级标准. 渤海塘水库; 农灌用水; 西南，70m. 生态环境; # 动植物、农田; # 项目周边500m范围内; # 生态良好.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，具体见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值 污染物名称; 标准值; 标准名称. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. TSP; 24小时平均; 300μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH值除外 项目标准; pH; BOD5; COD; 石油类; 氨氮; SS. Ⅲ类标准; 6-9; ≤4; ≤20; ≤0.05; 1.0; —. 声环境：项目营运期执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。具体见表4-3。 表4-3《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 声环境功能区类别; 时段. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：项目搅拌站生产线颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1和表3相关标准限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）具体见表4-4、4-5、4-6、4-7。 表4-4《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1相关标准限值 生产过程; 生产设备; 污染物项目; 排放浓度（mg/m3）. 散装水泥中装站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 颗粒物; 20. 表4-5《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3相关标准限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 0.5mg/m3. 表4-7 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 废水：废水不外排用作农肥。 噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准； 表4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值 声环境功能区类别; 时段. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 固体废物：一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改清单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 根据项目特点，本项目生产废水经处理后全部循环利用不外排；生活污水经过隔油池、化粪池处理后用作农肥，不外排。因此不涉及COD和氨氮的总量控制指标。 本项目主要大气污染物为粉尘，不涉及二氧化硫和氮氧化物的总量指标，因此项目不设置总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： （一）施工期营运期生产工艺及产污节点 本项目未批先建项目，环评介入时，项目基础建设已经全部完成，只需对环保设施进一步完善，对项目原料库、生产区、成品区等安装封闭式钢架棚、安装喷淋设备、车间封闭、完善规范雨水沟和沉淀池等，建设内容较为简单。 项目施工期将产生少量的粉尘与建筑垃圾，但施工期短，建筑垃圾妥善处理好后对环境影响极小，故项目不再对施工期环境影响进行赘述。 （二）营运期生产工艺及产污节点 1、工艺流程及产污节点 本项目生产工艺相对比较简单，所有工序仅为物理过程，不涉及化学反应，本项目工艺流程及产污环节图见图5-1。 （1）原料运输及储存方式 本项目生产商品混凝土的原材料主要为1-3cm碎石、1-2cm碎石、细砂、粉煤灰、矿粉和外加剂等。其中水泥、粉煤灰、矿粉采用密闭的罐车运输，碎石、细砂采用汽车散装运输，运输车辆采用金属盖棚封闭车厢。碎石经运输车辆运至厂内后堆放在原料库，原料库为全封闭式，地面混凝土硬化，原料库内部有隔墙。生产时用将砂、石原料沿皮带运输至集料仓。水泥、粉煤灰、矿粉采用密闭的罐车运输到厂区，用输灰管将罐车的出料口于原料罐的进料口连接，采用压缩空气将罐车中的料输送到原料罐中储存，本项目添加的外加剂为缓凝型高效减水剂，存储于外加剂桶，本外添加剂无毒，不易燃，对钢筋无锈蚀，对人体健康无害。 （2）混凝土生产工艺流程 ①投料 生产时将砂、石等原料分别运送至集料仓的计量系统上，砂、石等原料分别计量后，以皮带运输方式提升送至搅拌楼的进料口，从进料口处进入搅拌机；水泥、粉煤灰、矿粉则事先分别以压缩空气注入水泥原料罐筒仓、粉煤灰原料罐筒仓和矿粉原料罐筒仓中形成正压，辅以全封闭螺旋输送机通过密闭管道向搅拌楼供料；设有水桶和外加剂箱，搅拌用水采用压力供水。再通过微机控制系统根据选定的配方对各种原材料进行计算，并控制各步操作，配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。 ②搅拌 经自动计量、配料后的各种原材料输送至搅拌机混合搅拌，搅拌机采用自动盖料，密封搅拌、湿作业。配料原则视供给对象的工程性质决定。 ③出料 搅拌完成后打开搅拌机的卸料门，将混凝土经卸料门卸至专用混凝土搅拌站运输车中，在出厂区时取一定混凝土样品用于实验测试，专用混凝土搅拌运输车将生产的商品混凝土送到各建筑工地。 生产工艺产及产污节点详见图5-1 粉尘 粉尘 粉尘 1-3 细砂 1-2 粉尘 粉尘 粉尘 外加 剂箱 水桶 水泥 筒仓 矿渣粉筒仓 粉煤灰 筒仓 仓库 噪声 配料门 电脑控制配比 螺旋机 螺旋机 水泵 螺旋机 1-3、1-2、细砂分别计量 计量 计量 计量 计量 计量 噪声 输送带 放料阀 放料阀 泵 放料阀 搅 拌 机 出料门 粉尘、噪声 清洗废水 混凝土运输车 废混凝土 块回用 外售 实验室 图5-1 生产工艺产及产污节点图 2、物料平衡 项目搅拌站物料平衡情况见表5-4。 表5-4 搅拌站物料平衡情况统计表 （t/a） 投入; 产出. 物料名称; 物料量; 物料名称; 物料量. 水泥; 40008; 产品; 200000. 1-3cm碎石; 30006; 有组织废气; 0.03. 1-2cm碎石; 30006; 沉淀池废渣; 14. 细砂; 60012; 除尘器粉尘; 5.97. 矿粉; 10002; 废弃混凝土样品; 20. 粉煤灰; 10002; 无组织粉尘; 0.16. 外加剂; 4000.8; 合计; 200040. 配比用水; 16003.2. 合计; 200040. （三）营运期主要污染工序及污染物产生排放情况： 一、废水 本项目废水包括生产废水、降尘废水、初期雨水以及生活污水。 （1）生产废水 ①混凝土搅拌机清洗水 搅拌机为本项目主要生产设备。搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净，防止搅拌机中残留混凝土凝固。按搅拌机平均每天冲洗水一次，每次冲洗用水1.0m3/次计，则年用水300m3/a。废水排放量按0.9计，则本项目搅拌机清洗废水产生量为0.9m3/d， 270m3/a。主要污染因子为SS和石油类，经收集沉淀池处理后循环回用不外排。 ②运输车辆清洗水 混凝土运输车轮胎冲洗废水：本项目拟建车辆冲洗区，用于运输车辆出厂时对车辆轮胎进行冲洗，根据本项目生产规模及配套的混凝土罐车数量，每天每辆车出厂频率约为5次，本项目配套有7辆混凝土罐车、2辆运输车，据调查用水量约为0.2m³/辆次，则每天车辆轮胎冲洗用水量约为9m³/d，2700m³/a，产生的废水按0.8计，则每天产生的废水量为7.2m³/d，2160m³/a。该废水的主要水质污染因子为SS和石油类，经收集沉淀池处理后，回用于混凝土拌和用水。 ③厂区地面冲洗水 本项目场地定期采用沉淀池清水冲洗地面，约10天冲洗1次，类比同类型项目，地面冲洗水每次损耗量为2m3，这本项目厂区地面冲洗水为60m3/a，废水中主要污染因子为SS和石油类，厂区作业地面均水泥硬化，产生的地面冲洗废水经导流沟流至沉淀池沉淀，循环使用不外排。 ④项目堆场及运输道路降尘废水 根据类比其他同类型项目，项目喷洒抑尘用水约为1m³/d，300m³/a，喷洒抑尘用水全部损耗、蒸发。 （2）初期雨水 初期雨水主要为降雨初期（10~15分钟），地面形成地表径流的降水。本项目汇水面积约3863.96m2，初期雨水径流厚度按5mm计，则暴雨时的初期雨水量约19.31m3/次。项目地年大雨次数按12次核算，则项目初期雨水年产生量约为231.72m3。初期雨水中主要污染物为SS， 本项目在厂区四周设施雨水收集沟，并在低洼处设置1个容积为22m³的雨水收集池，初期雨水经沉淀后回用于生产及厂区降尘，不外排。 （3）生活污水 项目职工有13人，均在厂区内用餐，不在厂内住宿。根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)，不住宿只用餐职工生活用水量按80L/(人· d)，年工作天数300天，则厂区内职工生活用水量为1.04m3/d（312m3/a）。排水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.832m3/d（249.6m3/a）。污水中的主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，其浓度一般分别约为250mg/L、150mg/L、30mg/L、200mg/L、70mg/L。生活污水经隔油池化粪池处理后做农用施肥，不外排。项目水污染源强见下表5-5，水平衡图见5-6。 表5-5 项目水污染源强表 污水来源; 污水量; 污染因子; 污染源强; 拟采取的处理措施. (mg/L); (t/a). 生活 污水; 249.6t/a; COD; 250; 0.06; 隔油池、化粪池处理后用作农肥. BOD5; 150; 0.037. SS; 200; 0.05. NH3-N; 30; 0.007. 动植物油; 70; 0.017. 损耗30 270 循环回用 沉淀池 300 搅拌机清洗水 损耗540 循环回用 沉淀池 2160 2700 运输车辆清洗水 60 60 循环回用 沉淀池 厂区地面冲洗水 1182 损耗300 300 堆场及运输道路降尘水 损耗62.4 农肥 化粪池 隔油池 249.6 312 生活污水 图5-6 项目水平衡图 2、废气 本项目大气污染物主要为搅拌站生产线产生的粉尘、汽车尾气以及食堂油烟废气等。 ①搅拌站原料装卸粉尘 装卸扬尘量：原料在装卸过程中更易形成扬尘，其起尘量与装卸高度、原料含水率，风速等有关。评价采用秦皇岛码头装卸起尘量计算公式来计算砂石料的装卸扬尘量，公式如下： Q=1133×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：Q-起尘量，mg/s； U-堆场年平均风速，m/s； H-物料落差，m； w-物料含水率，%。 根据项目区域多年气象监测资料，年平均风速为2.3m/s，物料落差取1m，物料含水率取3%，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目原料堆场起尘量为4251mg/s，即15.3kg/h，按每天1h的装卸时间计算，则项目堆装卸时起尘量为4.59t/a。 综上所述，项目原料仓装卸粉尘产生量约4.59t/a，为减少粉尘量的产生，环评要求采取以下防尘措施：①项目原料仓为封闭结构，卸料口设置可移动彩钢卷帘门，卸料完毕后关闭彩钢卷帘门；②每个原料仓上方设置水喷淋系统，定期进行喷淋降尘；③尽可能选择无风或微风的天气条件下进行原料的装卸。通过采取上述措施后，降尘率达到95%，则项目砂石原料堆场风力起尘及装卸粉尘排放量约0.23t/a，项目原料仓为封闭式，粉尘在车间自由沉降，最终落入地面，约10%的粉尘通过窗口外溢出去，其排放量为0.023t/a。。 ②搅拌站粉料筒仓放空口产生的粉尘 粉料（水泥、粉煤灰、矿渣粉）运输车放空口在抽料时有粉尘产生。根据资料：每次粉尘产生量为0.3～0.8kg。本项目粉料用量6万t，按30t/车计，全年运输车辆次为2000辆次，放空口产生水泥粉尘按0.4kg/辆次计，则本项目筒仓放空口时粉尘无组织排放量为0.8t/a。 螺旋输送机为密闭输送，不受风力影响，在整个系统粉尘量中可忽略不计。项目在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆出料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶。采取上述措施后，不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗。预计粉尘可减少95%左右，则粉尘量排放量为0.04/a。 ③搅拌站原料输送、计量和投料粉尘 本项目搅拌楼为封闭式，使用的水泥、矿粉、粉煤灰通过压缩空气从仓底吸入水泥仓、矿粉仓、粉煤灰仓。项目砂、石料采用全封闭皮带输送机输送，水泥、粉煤灰、矿粉采用封闭式螺旋输送机给搅拌机供料。项目粉料的输送、计量和投料等方式均为封闭式，因此，该过程产生的粉尘量不大。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），1吨原料产生0.02kg颗粒物，项目每年的加料量约为19.6万t/a，项目砂石在输送、投料等的过程中产生的粉尘量为3.92t/a，项目砂石料输送、投料设置密闭输送，抑尘效率不低于99%，则排粉尘排放量约为0.04t/a。 为减少粉尘量的产生，环评要求采取以下防尘措施：；②皮带输送机采用封闭式皮带输送机；③定期洒水降尘，保持砂石一定的湿度，可有效降低粉尘产生量。通过采取上述措施后，对周边环境影响较小。 ④搅拌站粉料筒仓顶呼吸孔粉尘 本项目设有4个筒仓（2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、1个矿渣粉筒仓，均为100t），水泥、粉煤灰、矿渣粉在罐装过程中，由于通过管道进入筒仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过气力输送将水泥、粉煤灰等送至筒仓，此时粉尘会随筒仓里的空气从筒仓顶部的排气孔中排出。本项目水泥、粉煤灰、矿渣粉用量分别为40008t/a、10002t/a、10002t/a，粉尘产生量按用量的0.01%计，则项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿渣粉筒仓粉尘产生量分别为4t/a、1t/a、1t/a。 本项目每个粉料筒仓顶部安装一台高效脉冲反吹袋式除尘器进行除尘，设计处理风量均为2000m3/h，除尘效率设计值为99.5%，处理后粉尘通过仓顶（排放口位于仓顶距离地面高18米）排放。本项目粉料筒仓粉尘产生及排放情况见表5-7。 表5-7粉料筒仓粉尘产生及排放情况一览表 设备数量; 风量（m3/h）; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度 mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. 水泥筒仓1#; 2000; 2; 0.83; 415; 脉冲反吹袋式除尘器（处理效率99.5%）; 0.01; 2.08. 水泥筒仓2#; 2000; 2; 0.83; 415; 0.01; 2.08. 粉煤灰筒仓; 2000; 1; 0.42; 210; 0.005; 1.05. 矿渣粉筒仓; 2000; 1; 0.42; 210; 0.005; 1.05. 由表5-6可知，经除尘器处理后项目水泥筒仓1#、2#、粉煤灰筒仓、矿渣粉筒仓的粉尘排放量分别为0.01t/a、0.01t/a、0.005t/a、0.005/a，排放浓度分别为2.08mg/m3、2.08mg/m3、1.05mg/m3、1.05mg/m3，均低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值。 ⑤搅拌站堆场产生的扬尘 在干燥、大风天气，在风力作用下，堆场表层细微颗粒由风力作用漂浮至空中，会对周边空气环境产生一定的不利影响。这部分粉尘产生量与堆体高度、堆体面积、堆存物体物理性质、含水率、气候条件及防尘措施有关，这部分粉尘产生量的较小。根据类比资料，石料堆存过程中无组织粉尘产生量按2.083g/（h•m2）计。本项目搅拌站堆场面积约为660m2，根据上述计算方式，则项目无组织粉尘产生量为3.3t/a。 为减小堆场无组织粉尘的排放对周围环境的影响，项目搅拌站堆料场设计为封闭式钢架棚，砂料堆周围按比例设置喷嘴，定期喷水，保持砂堆表层湿润，保持表层含水率≥10%，采取以上措施，可有效抑尘99%以上，砂堆堆场无组织粉尘排放量约为0.03t/a，无组织排放的粉尘对周围环境的影响较小。 ⑥运输车辆扬尘（无组织排放） 道路产生的扬尘主要来自运输原料和成品的汽车在行驶过程中产生的粉尘，可按系列经验公式计算： Q1=0.123×(V/5)×(M/6.8)0.85×(P/0.5)0.72 Q2=Q1×L×(Q/M) 式中：Q1：车辆运输产尘量，kg/km·辆； Q2：运输途中产尘量，kg/a； V：车辆行驶速度，km/h，本项目取20； M：汽车载重量，吨/辆，本项目取30； P：路面状况，以每平米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2，本项目取0.05； L：运输距离，km；本项目距离均取0.01km； Q：运输量，t/a，本项目运输量均取38.85万吨。 经核算，本项目运输产生量为0.042t/a，及时对道路进行清扫及洒水降尘等措施后，粉尘可减少约75%，则道路产生的粉尘可控制在0.0063t/a。（5）汽车尾气 进出厂区的车辆主要为原材料、混凝土产品运输车辆。经建设方估算，建成后每天进入库区的车辆约为20辆次。汽车尾气中主要含有CO、NOx、未完全燃烧的碳氢化合物THC。由于进入厂区的车流量较小，为间断、分散排放，污染物排放量很小，不会对项目产生污染影响。 ⑦食堂油烟废气 本项目职工13人在场区用餐，烹饪时间按2h/d计算，食堂燃料为液化气，属于清洁能源。根据类比调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本环评取2.83%。动植物油以30g/d•人计，年工作时间为300天，则耗油量为390g/d，117kg/a，经核算，食堂油烟产生量约为11.04g/d，3.31kg/a，产生浓度为2.76mg/m3。 环评要求安装油烟净化效率达75%的抽油烟机对油烟废气进行处理，取抽油烟机排风量为2000m3/h，经处理后油烟排放量为2.76g/d，0.83kg/a，排放浓度为0.69mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值。 3、噪声 本项目搅拌站噪声主要来源于装载机、搅拌机、运输车辆、泵、物料传输装置生产过程中生产的噪声，项目所用设备噪声级见表5-8。 表5-8 噪声源一览表 单位：dB(A) 设备名称; 噪声源位置; 噪声源; 排放规律. 搅拌机; 搅拌站; 75; 连续. 皮带输送机; 搅拌站; 75; 连续. 螺旋输送机; 搅拌站; 70; 连续. 水泵; 沉淀池; 68; 连续. 车辆运行噪声; 作业区; 75; 间歇. 铲车; 作业区; 90; 间歇. 4、固体废物 本项目营运期产生的固废主要为沉淀池废渣、除尘器收集的粉尘、实验室产生的废弃混凝土试验块以及生活垃圾等。 ①沉淀池废渣: 主要来源于混凝土搅拌机、混凝土罐车残留的混凝土，雨水径流带来的泥土等，这些残留混凝土随冲洗废水进入沉淀池，在沉淀池沉淀下来，形成沉渣，类比同类型企业，产生量约为14t/a。沉淀池沉渣定期清掏，运至当地政府指定的建渣场或运至建筑工地作为路基填土和场地平整之用。 ②除尘器收集的粉尘：本项目4个粉料筒仓及1个搅拌主机均设置有除尘器，除尘系统收的粉尘主要为水泥、矿渣粉以及粉煤灰，产生量约5.97t/a，收集后回作为原料用于生产。 ③废弃混凝土块：实验室将产生少量废弃的混凝土试验块，产生量约为20t/a，每天产生量较少，通过人工破碎后回用。 ④生活垃圾：本项目职工共13人，垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目垃圾产生量约为6.5kg/d，1.95t/a，站内设垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织排放 | 搅拌站原料装卸 | 粉尘 | 4.59t/a | 0.023t/a |
|  |  | 运输车辆 | 粉尘 | 0.042t/a | 0.0063t/a |
|  |  | 粉料筒仓放空口 | 粉尘 | 0.8t/a | 0.04t/a |
|  |  | 搅拌站原料输送、计量和投料 | 粉尘 | 3.92t/a | 0.04t/a |
|  |  | 搅拌站堆场 | 粉尘 | 3.3t/a | 0.03t/a |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NOx、THC | 少量 | 少量 |
|  | 有组织 | 搅拌站粉料筒仓顶呼吸孔 | 水泥筒仓1#粉尘 | 2t/a | 0.01t/a |
|  |  |  | 水泥筒仓2#粉尘 | 2t/a | 0.01t/a |
|  |  |  | 粉煤灰筒仓粉尘 | 1t/a | 0.005t/a |
|  |  |  | 矿渣粉粉尘 | 1t/a | 0.005t/a |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 3.31kg/a，2.76mg/m3 | 0.83kg/a，0.69mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 搅拌机、运输车辆、作厂区地面清洗废水 |  | SS、石油类 | 2490m3/a | 沉淀后回用于生产及降尘 |
|  | 项目堆场及运输道路降尘废水 |  | SS | 300m3/a |  |
|  | 初期雨水 |  | SS | 231.72m3 |  |
|  | 生活污水（249.6m3/a） |  | COD | 250mg/L，0.06t/a | 经隔油池化粪池处理，作农用施肥 |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L,0.037t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L,0.007t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L,0.05 t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 70mg/L,0.017t/a |  |
| 固体 废物 | 生产区 |  | 沉淀池沉渣 | 14t/a | 外运铺路 |
|  |  |  | 除尘器收集的粉尘 | 5.97t/a | 回用于生产 |
|  |  |  | 废弃混凝土块 | 20t/a | 回用于生产 |
|  | 生活区 |  | 生活垃圾 | 1.95t/a | 环卫部门统一清运 |
| 噪声 | 主要来源于装载机、搅拌机、运输车辆、泵、物料传输装置等生产过程中生产的噪声，最高噪声级为68~90dB（A）。 |  |  |  |  |
| 其他 | 主要生态影响（不够时可附另页）。 项目在落实好本报告提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放，对周边植被及农作物生长等产生的影响较小。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目未批先建项目，环评介入时，项目基础建设已经全部完成，只需对环保设施进一步完善，对原料库、生产区、成品区等安装封闭式钢架棚、安装喷淋设备、车间封闭、完善规范雨水沟和沉淀池等，建设内容较为简单。 项目施工期将产生少量的粉尘与建筑垃圾，但施工期短，建筑垃圾妥善处理好后对环境影响极小，故项目不再对施工期环境影响进行赘述。 二、营运期环境影响简要分析 1、水环境影响分析 本项目废水主要为生产废水、生活污水以及初期雨水。 本项目搅拌机清洗废水为0.9m3/d，运输车辆清洗废水为7.2m³/d，厂区地面冲洗废水为0.2m3/d，产生的废水经集水沟收集后，引至沉淀池沉淀后循环回用。堆场及运输道路降尘废水全部损耗、蒸发。生活污水产生量为0.832m3/d，产生量小，通过隔油池、化粪池对生活污水进行收集处理，污水中的主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，生活污水经隔油池化粪池处理后用作农肥。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）的技术要求，地表水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目排放方式和废水排放量 Q /（m3/d），水污染物当量数 W /（无量纲）进行判定，可划分为一、二、三级A和三级B。 本项目废水不外排，主要污染物为CODcr、SS、氨氮等，按《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-2018）中的规定，确定本项目地表水评价工作等级为三级B。 项目生产废水中主要含有砂石沉淀物，厂区作业地面均水泥硬化，设置相应的集水沟，将其引至收集沉淀池，每天进入沉淀池的废水约8.3m3，拟设计沉淀池池容为15m3，废水经过沉淀池收集后回用于混凝土拌和。 生活废水经隔油池、化粪池处理后用作农肥，项目周边均有菜地及绿化，可消纳本项目废水，隔油化粪池建设规模为8m3，可容纳7天废水不外排，废水处理情况见表7-1。 表7-1 废水处理情况表 污染源; 废水量（t/a）; COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 废水经化粪池、隔油池处理后排放情况. 废水的污染物浓度（mg/L）; 249.6; 200; 120; 29.25; 140; 35. 废水污染物量（t/a）; 0.05; 0.03; 0.007; 0.034; 0.0087. 初期雨水：根据工程分析核算，项目初期雨水产生量为19.31m3/次，根据现场调查，厂区路面全部硬化，未设计雨水收集系统，暴雨情况下可能造成水土流失，环评建议在厂区地势建设雨水收集沟，在地势最低点设计容积为22m3的初期雨水收集池，初期雨水经沉淀后回用于生产及厂区降尘，不外排。 综上，本项目各类废水均能得到综合利用和妥善处理，对周边环境影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目营运期大气污染物主要为搅拌站生产线产生的粉尘、汽车尾气以及食堂油烟废气等。 （1）粉尘 ①粉料筒仓顶呼吸孔粉尘（有组织） 本项目每个粉料筒仓顶部均安装一台高效脉冲反吹袋式除尘器进行除尘，设计处理风量均为2000m3/h，除尘效率设计值为99.5%，经除尘器处理后项目水泥仓筒1#、2#、粉煤灰仓筒、矿渣粉筒仓的粉尘排放量分别为0.01t/a、0.01t/a、0.005t/a、0.005/a，排放浓度分别为2.08mg/m3、2.08mg/m3、1.05mg/m3、1.05mg/m3，均低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表1中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值。 ②搅拌站装卸粉尘（无组织） 项目原料堆场装卸粉尘产生量约4.59t/a，为减少粉尘量的产生，环评要求采取以下防尘措施：⑴项目原料仓为封闭结构，采用轻钢结构罩棚；⑵每个原料仓上方设置水喷淋系统，定期进行喷淋降尘；⑶尽可能选择无风或微风的天气条件下进行砂石料的装卸。通过采取上述措施后，降尘率达到95%，则项目砂石原料堆场风力起尘及装卸粉尘排放量约0.46t/a，项目原料仓为封闭式，粉尘在车间自由沉降，最终落入地面，约10%的粉尘通过窗口外溢出去，其排放量为0.023t/a。 ③搅拌站堆场产生的扬尘（无组织） 堆场的扬尘量与物料的含水率、风速有较大关系，本项目堆场采用封闭式钢架大棚，并在砂料堆按照一定比例设置喷嘴，定期喷水，保持砂堆表层湿润，保持表层含水率≥10%。采取以上措施后，可有效抑尘99%以上，砂石堆场无组织排放的粉尘量约为0.03t/a。对项目区域附近的大气环境影响较小。 ④搅拌站原料输送、计量和投料粉尘（无组织） 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），1吨原料产生0.02kg颗粒物，项目砂石在输送、投料等的过程中产生的粉尘量为3.92t/a，项目砂石料输送、投料设置密闭输送，抑尘效率不低于99%，则排粉尘排放量约为0.04t/a，为减少粉尘量的产生，环评要求采取以下防尘措施；②皮带输送机采用封闭式皮带输送机；③定期洒水降尘，保持砂石一定的湿度，可有效降低粉尘产生量。通过采取上述措施后，对周边环境影响较小。 ⑤粉料筒仓放空口产生的粉尘（无组织） 筒仓放空口在抽料时会有粉尘产生，根据工程分析，粉尘产生量为0.8t/a。项目建成后所需要的粉料是经过供应商专用车运输至车间内，通过气力打入粉料仓，在放空时候，会有遗留在管道内少量的粉料冒出形成粉尘。该粉尘可通过在运输车辆出料口处安装自动衔接口，同时筒仓接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，这样不仅加强输接料口的密封性，同时也减少原料的损耗，从而降低粉尘的产生量。 螺旋输送机为密闭输送，不受风力影响，在整个系统粉尘量中可忽略不计。项目在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆出料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶。采取上述措施后，不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗。预计粉尘可减少95%左右，则粉尘量排放量为0.04t/a，对周围环境影响较小。 ⑥运输车辆扬尘（无组织） 根据工程分析，本项目运输车辆扬尘产生量为0.042t/a，通过采取运输过程限制车速，对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，可使扬尘量减少70%左右，道路产生的粉尘可控制在0.0063t/a，在实施每天洒水抑尘作业4~5次后，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。为了控制汽车扬尘，环评建议： ⑴项目对进出车辆进行清洗，同时设置专人负责场内卫生，确保厂区内干净整洁（定期洒水，确保厂区内地面湿度，避免地面干燥）。 ⑵水泥罐车在运输过程中沿途会有水泥洒落，通过罐车出料口安装收集装置（布袋），运输过程中扎紧布袋，防止粉尘散落污染环境。 ⑶运输车辆加盖篷布，严禁超载、超速行驶。 ⑷在运输车辆进出口设置洗自动洗车装置，对于进出车辆车胎进行冲洗。此外，保持厂区及厂外道路整洁，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，定期、定时进行洒水降尘及地面清洗，晴热高温天气应增加洒水降尘及地面清洗的频次。在采取上述措施后，产生的扬尘对周边环境影响较小。 （2）大气影响预测 本次环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型（AERSCREEN）对项目运输粉尘进行大气影响预测：⑴评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi和第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中，Pi定义如下： PiPi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； CiCi——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0iC0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价等级判别见下表。 表7-2 大气环评评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. ①无组织预测 本项目排放的主要废气污染物为粉尘。采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时所采用的污染物评价标准见表7-3，相关参数见下表： 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度℃; 38.5. 最低环境温度℃; -8.1. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离; /. 岸线方向; /. 表7-4 项目面源参数表 污染源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 源高（m）; 长度（m）; 宽度（m/s）. 运输; 粉尘; 0.05804167; 8; 110; 48. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-5 项目估算模式预测结果表 污染源; 污染物; 一小时Cmax（mg/m3）; Pmax（%）; 最大落地浓度距离（m）. 运输; 粉尘; 0.0334; 3.71; 60. ⑵有组织预测 本项目排放的主要废气污染物为粉尘。采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时所采用的相关参数见下表： 表7-6 有组织废气污染源参数一览表 污染源名称; 排气筒底部 中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). 点源; 110.457472799; 28.591009473; 432; 18.0; 0.5; 20.0; 0.004166667; kg/h. 0.0208333. 0.0208333. 表7-7 项目估算模式预测结果表 污染源; 污染物; 一小时Cmax（mg/m3）; Pmax（%）; 最大落地浓度距离（m）. 排气筒1#/2#; 粉尘; 0.0005; 0.06; 57. 排气筒3#; 0.0025; 0.28. 排气筒4#; 0.0025; 0.28. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-8 大气预测结果一览表 污染源; 污染物; 最大落地浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 单个水泥筒仓粉尘（1#、2#）; TSP; 0.0005; 0.06. 粉煤灰筒仓粉尘（3#）; 0.0025; 0.28. 矿粉筒仓粉尘（4#）; 0.0025; 0.28. 全厂区; 0.0334; 3.71. 综上可知，本项目粉尘污染物最大落地浓度占标率（Pmax）最大值为3.71%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑶大气防护距离 本次项目大气评价等级定为二级，按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准，”根据上述计算结果，本项目有组织和无组织排放的颗粒物厂界浓度叠加值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及2018修改单中二级标准，因此本项目不需设置大气防护距离。 ⑷污染物排污量核算 ①有组织污染物排污量核算 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 排气筒编号; 污染物名称; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1#; TSP; 2.08; 0.0042; 0.01. 2#; TSP; 2.08; 0.0042; 0.01. 3#; TSP; 1.05; 0.0021; 0.005. 4#; TSP; 1.05; 0.0021; 0.005. ②无组织排放量核算 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 核算年排放量（t/a）. 名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; TSP; 厂区原料、成品区封闭式钢架棚，喷淋装置，洒水降尘、自动洗车装置等; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 0..5; 0.1393. ③项目大气污染物年排放量核算表 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; TSP; 0.1693. （2）汽车尾气 进出厂区的车辆主要为原材料、混凝土产品运输车辆。经建设方估算，建成后每天进入库区的车辆约为20辆次。汽车尾气中主要含有CO、NOx、未完全燃烧的碳氢化合物THC。由于进入厂区的车流量较小，为间断、分散排放，污染物排放量很小，不会对项目产生污染影响。 5）油烟废气 根据工程分析，本项目食堂油烟产生量为11.04g/d，3.31kg/a，经净化效率为75%的油烟净化设施净化后高空排放，则处理后的排放量为2.76g/d，0.83kg/a，排放浓度为0.69mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准小型标准的排放浓度限值，小于2mg/m³的要求。 综上，该项目运营期粉尘、食堂油烟废气以及汽车尾气通过采取相应的治理措施后，对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 项目生产过程中产生的噪声主要为设备运行时产生的设备噪声，强度一般在70~90dB(A)。为降低项目生产噪声对周边环境的影响，环评建议采取以下措施： 1、加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备连接处可采用减震垫或柔性接头等措施，在不影响运转的条件下减少噪音产生，对破碎机等固定高噪声设备安装橡胶减震设施。 2、合理布置生产车间位置，生产设备均布置在生产车间内，利用生产车间墙体可起到隔声作用 3、建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因机械摩擦产生噪音，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度的减少流动噪声源。 4、项目运输车辆在行驶过程中控制车速，加强车辆的保养和维修，使车辆属于良好的工作状态，以减轻车辆行驶噪声对周围环境的影响。 采取上述措施后，噪声值可降低约15dB（A），项目各噪声源强及治理措施见表7-12。 表7-12 噪声源强及治理措施表 设备名称; 声源强度dB（A）; 降噪措施; 治理效果. 搅拌机; 75; 封闭式生产车间，厂房隔声、合理车间布局、安装减震、定期设备维护、距离衰减、运输车辆禁止鸣笛等措施; 60. 皮带输送机; 75; 60. 螺旋输送机; 70; 55. 车辆运行噪声; 75; 60. 铲车; 90; 75. 根为了解本项目营运期产生的噪声对最近敏感点声环境的影响情况，环评以生产期间各设备同时运行进行预测，噪声叠加源强值约75.43dB（A），项目主要的生产设备噪声对项目最近敏感点及厂界的噪声影响预测结果见下表： 表7-13 项目厂界噪声预测结果一览表 序号; 噪声源; 位置; 噪声源距厂界距离; 预测值dB（A）. 1; 75.43 dB（A）; 东厂界; 11m; 54.6. 2; 南厂界; 28m; 46.48. 3; 西厂界; 34m; 44.8. 4; 北厂界; 6m; 59.86. 由表7-8的预测结果可知：项目各生产车间设备噪声经降噪措施处理后，各厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，对周边环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 本项目营运期产生的固废主要为沉淀池废渣、除尘器收集的粉尘、实验室产生的废弃混凝土试验块以及生活垃圾等。 沉淀池沉渣产生量约为14t/a，定期清掏，运至当地政府指定的建渣场或运至建筑工地作为路基填土和场地平整之用；除尘器收集的粉尘约5.97t/a，收集后作为原料回用于生产；废弃混凝土块产生量约20t/a，经人工敲碎后回用于生产不外排；生活垃圾产生量为1.95t/a，经收集后暂存于生活垃圾暂存间由当地环卫部门统一清运处理。 因此，该项目运营期产生的固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成危害。 5、外环境影响分析 根据调查，项目东南面140m为城步湘诚华强食品有限公司，为食品企业，以生产豆制品为主。 本项目为商品混凝土搅拌站建设项目，生产时无组织产尘点较多，若不采取相应的措施，可能会对城步湘诚华强食品有限公司生产豆制品造成一定的影响。 项目在运输、装卸、储存和生产工艺过程中采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水、集气除尘等措施，在采取相应的污染防治措施后， 粉尘得到了极大的控制，对区域环境影响较小，且城步湘诚华强食品有限公司均是室内生产，厂区设围墙及绿化，可有效阻隔本项目对其产生的影响，且该项目不位于本项目下风向，因此项目产生的粉尘通过上述措施处理后对其影响较小。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接收的水平。 ①、评价依据 （1）P的分级 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 根据导则附录C.1，危险物质数量与临界量比值（Q）的计算公式如下： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 本项目营运期使用的环境风险物质主要为液压油和柴油。经查附录B中的B.1突发环境事件风险物质及临界量可知：381油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量为2500t，本项目液压油最大储存量为0.4t，柴油不在厂内储存，机械黄油不属于危险物质，则本项目Q=0.4/2500=0.00016＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）风险评价等级的判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-14确定评价工作等级。 表 7-14 环境风险评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 一; 简单分析. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，后续只作定性分析。 ②环境敏感目标概况 根据现场踏勘和初步调查，项目周边无国家或省级的文物保护单位、名胜古迹和珍稀濒危物种等需特殊保护的敏感目标和医院、学校、居民区等环境敏感建筑，项目主要环境敏感目标为场界西北面约210m-330m三合村居民10户、东南140m华强食品员工10人。项目主要环境敏感目标见下表。 表 7-15 环境风险敏感目标一览表 保护目标; 坐标; 方位; 距离; 规模. 经度; 纬度. 三合村居民; 110.462712; 26.585318; 西北; 210m-330m; 约10户. 华强食品; 110.460008; 26.589573; 东南; 140m; 约10人. ③风险事故分析 根据对项目可能产生的环境风险影响分析，可能发生风险的是储料仓物料泄漏、输送物料泄漏、除尘设备失效以及液压油泄漏进而引发的火灾等造成的环境污染问题 （1）泄漏事故 以下种情况都可引发危险化学品泄漏事故： ①液压油在运输过程发生交通事故也能导致泄漏。 ②由于操作人员的工作失误导致储罐出现“冒顶”或其它容器倾塌事故，储存介质外溢而引发泄漏事故。 ③在生产过程中作业不慎时产生的“跑、冒、滴、漏”现象也可引发液压油泄漏事故。 （2）火灾事故 由于操作人员的工作失误导致生产过程中出现“冒顶”或其它容器倾塌事故，可燃物质外溢，遇到火源易引起火灾燃烧事故。 （3）粉料仓的冒仓事故 粉料仓是搅拌站重要的部分，随着我国商品砼的发展，一台搅拌机需配置3~5座粉仓才满足生产需要。近年在上料过程中常有冒仓事件发生，轻者造成粉尘飞扬、浪费水泥、污染环境，严重时除尘风帽崩落造成设备损坏、甚至危及人身安全。从目前粉料仓结构上分析，建议采取必要的技术措施，防止风帽崩落的事故发生。另一方面也建议用户加强日常管，依据产品使用说明制定完善的检查制度，以保障粉料仓的安全使用。 （4）废气处理设施故障 ①废气处理设施在运行使用过程没有进行维护，导致收集设施及管道发破裂造成漏气。 ②废气处理设施过滤材料损坏后没有按时更换，废气未经有效处理就直接排放。 （5）废水事故性排放 当出现突降暴雨或连续阴雨天时可能导致收集沉淀池容量快速缩小，从而导致废水事故外溢。 ④环境风险影响程度 泄漏事故可能造成附近植被等受到污染。 火灾事故发生后，燃烧产生有毒有害气体对附近居民健康产生影响。 废气、废水处理设施发生故障后，废气、废水未经有效净化，污染大气及水环境，危害附近居民健康。 ⑤风险事故防范和应急对策 项目建设要求设计、建造和运行有科学的规划、合理的布置，严格执行防火安全设施规范，保证建造质量，加强环保设施维护，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。在项目营运阶段，风险事故防范和应急对策除上述内容外，还有： （1）泄漏事故防范措施 ①加强对工人的安全生产和环境保护教育，对国家规定的特种作业人员，必须进行安全技术培训，经考核合格后，持证上岗。严格按规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。 ②防止跑冒滴漏，减少有毒有害物料的逸出。生产设备和储存容器尽可能密闭操作。对有压力的设备，在操作过程中要防止压力容器压力过高引起设备爆炸。在机械黄油储罐及液压油四周建设围堰，并对地面采取防渗措施，避免泄漏的液压油外溢污染土壤、当地水体。 （2）火灾事故防治措施 ①建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规章。 ②储罐应储存于阴凉干燥、通风处，远离高温、明火、避免阳光直射，远离热源、火种和容易起火的地方。 ③根据建筑设计防火规范、建筑灭火器配置设计规范等规范要求，企业应定期对想法器材进行检测与更换，确保其完好状态。 ④厂区功能分区明确，人流、货流分开，需设置必要的消防通道和应急通道，车间四周设置环形消防通道，道路路边与厂房的间距应符合规范要求。 ⑤储罐区应由明显的标识，严禁吸烟和使用明火，对于设备及管道的精密封点，按有关规范设计选择合适的密封行驶及密封材料，防治泄漏而引起火灾或爆炸事故的发生。 本项目液压油发生火灾事故的概率较小，在厂区设置灭火器能够满足消防需求。 （3）粉料仓的冒仓事故预防措施 ①从粉料仓的结构上看，仓体都设有上、下料位计，并在操作台上安有显示灯指示满仓与空仓状态。而实际生产中散装粉料输送车向料仓输送过程完全不受搅拌站操作台控制，上料时搅拌站的控制室内不一定有人，在这种情况下即使是满仓信号指示灯亮也不能起警示作用。针对这种情况，在料仓附近设置声光报警器，及时发出仓满警示信号是非常必要的。 ②粉料仓的另外一个重要配件是安装在仓顶的除尘风帽，其功能既要保证粉料输送时空气顺利排出仓外，又要保证粉尘排放量符合国家环保标准规定。目前多数生产厂采用袋式除尘器，其滤袋为底部封闭的多孔纤维制作的圆筒形滤芯，均匀的悬挂在圆筒形过滤室内，工作时含尘气体由滤芯外侧壁穿过滤芯壁后由上口排出。这样，经过拦截碰撞和静电吸附作用，一部分粉尘被阻挡落入料仓，一部分细小的粉尘则粘附在滤芯壁上。初始粉粘附尘起着一定的过滤作用，但随着粉尘的增多排气阻力的加大，为保证气流畅通、保持稳定的处理能力和除尘效率，必须定期清除粘附在滤芯上的粉尘。 ③建立严格的管理制度，必须定期检查除尘器滤芯，并能够掌握仓内物料存量，避免冒仓事故的发生。 （4）废气处理设施故障 ①加强废气处理设施的维护，保证其正常高效运行，出现废气设施故障时立即停止生产。 ②企业领导要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，使生产操作人员熟记各种工艺控制参数及发生事故时应急处理措施。 （5）废水事故外排防范措施 ①当班调度就暴雨情况及时与工地现场沟通协商做好现场的处理工作，并巡视料仓和料斗的彩钢瓦是否完好，各处是否有漏水飘雨情况； ②当班质检注意观察每盘商品混凝土出机的坍落度、和易性等情况，在排队等候接灰的商品混凝土罐车到出料口后接灰前再次放水，并检查运料车辆的料斗及时装好防雨布； ③安全员及时检查拌和站的防雷设备是否完好； ④站长及时巡视整个拌合站并检查机械的运转情况，各负其责，坚守工作岗位； ⑤总调度就站内外情况与工地现场负责人及时协调，确保各项工作有序进行。 ⑥根据厂区实际情况，初期雨水量较小，定期对初期雨水池进行清理管理，初期雨水池能够兼做事故应急池。 6、项目产业政策符合性分析 本项目为商品混凝土生产，根据《产业结构调整指导目录》（2011本）（2013年修正），本项目不属于限制类或淘汰类的项目，并且本项目使用的设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。项目取得了城步苗族自治县发展和改革局的备案证明（备案编号：2018003），见附件4。 因此，本项目符合产业政策的要求。 6、项目选址合理性分析 本项目位于城步苗族自治县西岩镇三合村8组，系业主租赁城步苗族自治县西岩镇三合村8组的土地，项目用地性质为公共设施用地，不属于基本农田。用地不符合城步苗族自治县土地利用总体规划，不符合西岩镇土地利用总体规划，需报请调整规划，对西岩镇土地利用总体规划进行调整（具体见附件11）。 根据城步苗族自治县自然资源局《城步苗族自治县西岩镇商品混凝土搅拌站建设用地初审意见》（城自然资初审字[2018]04号）可知，本项目符合国家产业政策和供地政策，初审意见用于办理环评手续（见附件10）。根据现场调查，项目所在区域周围主要为农村环境，周边环境良好，交通便利，具有较好生产条件及市场需求。 项目不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目范围内无古树名木和国家保护动植物。项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后对周围环境影响较小。 因此，本项目选址可行。 7、平面布置合理性分析 本项目拟建场地总体呈不规则多边形，搅拌站位于厂区北部，搅拌站原料库位于厂区西部，其他附属用房（实验室及办公用房）位于厂区南面，东面为预留用地，项目出入口位于项目东南面。项目分区明确，平面布置能保证厂区内物流和人流畅通，原材料及产品运输方便，生产顺利进行；生产设备和污染物处理设施的布置均考虑了减少产生的废气和噪声对周围环境的影响。总平面布置详见附图2。 8、环境监测 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。本项目的环境监测可委托有资质的环境监测单位进行。环境监测计划见表7-16。 表7-16 环境监测计划表 监测时期; 监测项目; 指标; 频次; 监测点. 营运期; 废气监测; SO2、NO2、PM10、TSP; 每年夏季、冬季各监测一次，每次连续监测两天; 厂区常年主导风向上风向、下风向设点监测. 噪声监测; 等效连续A声级; 每季度监测一次，昼间监测一次; 东、南、西、北厂界. 9、三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 ①生态保护红线 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，湖南省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”。根据《城步苗族自治县生态红线图》（附图6、附图7），本项目位于城步苗族自治县西岩镇三合村8组，不属于生态红线范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 ②环境质量底线 项目区域为二类区域，执行环境质量标准二级标准。根据城步县环境保护监测站2018年度的常规监测数据，项目所在地区域环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气质量好，尚有较好环境容量。项目废气排放能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 项目所在地为2类环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，本项目区域内目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目建成后，噪声经过设备降噪、基础减振、厂房隔声等措施，噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目建设运营不会改变区域声环境功能，因此本项目建设声环境质量符合要求。 项目无生产废水外排，生活废水经化粪池处理后可用作农肥，不外排。 ③资源利用上线 本项目为商品混凝土生产项目，所需资源为土地资源、水资源等。 土地资源：本项目位于城步苗族自治县西岩镇三合村8组，租赁西岩镇三合村8组荒田用于项目建设。 水资源：项目用水为井水；生产用水项目东南面山塘； 能源：项目生产设备主要利用电能及液化气。项目生产所需资源没有突破资源利用上线要求。 ⑤环境准入负面清单 目前项目选址区域暂无明确环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表7-17。 表7-17 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》; 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，该项目不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策要求。. 2; 《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》; 项目建设用地不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中。. 3; 市场准入负面清单草案; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 根据上述分析可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 10、建设项目环境保护措施一览表 2017年7月16日，国务院以国务院第682号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。该文件第十七条表示：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目环境保护措施一览表见表7-6。 表7-18 建设项目环境保护措施一览表 内容 类型; 排放源; 污染因子; 环保措施; 环保要求. 废水; 设备清洗废水; SS; 沉淀池; 沉淀后全部回用，不外排. 运输车辆冲洗废水; SS、石油类. 地面冲洗废水; SS、石油类. 初期雨水; SS; 雨水收集沟、雨水收集池. 生活污水; COD、BOD5、氨氮、动植物油、SS; 隔油池、化粪池; 用作农肥. 废气; 粉料筒仓放空口; 粉尘; 安装自动衔接输料口及其相应配套自动衔接口; 符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的无组织排放限值. 搅拌站原料输送、计量和投料; 粉尘; 密闭皮带运输、洒水降尘. 搅拌站原料装卸; 粉尘; 封闭原料仓库、水喷淋. 搅拌站堆场; 粉尘; 封闭原料仓库、洒水降尘. 运输车辆; 粉尘; 进出口设自动洗车装置，优化运输线路，运输车辆应盖篷布、严禁超载、超速; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织标准限值. 汽车尾气; CO、NOX、THC; 加强管理，限值车速等. 粉料筒仓顶呼吸孔; 有组织粉尘; 脉冲反吹袋式除尘器进行除尘后通过仓顶（排放口位于仓顶距离地面高18米）排放; 符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的有组织排放限值. 食堂; 油烟; 油烟净化设施; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 噪声; 生产; Leq; 减震基础、减震垫、厂房隔声、衰减等; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. 固体 废物; 一般固废; 废弃混凝土; 回用生产; 《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改清单. 沉淀池沉渣; 外运铺路. 除尘器收集的粉尘; 回用于生产. 压滤泥块. 泥沙. 生活垃圾; 交由环卫部门卫生填埋; 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 粉料筒仓顶呼吸孔 | 有组织粉尘 | 脉冲反吹袋式除尘器进行除尘后通过仓顶（排放口位于仓顶距离地面高18米）排放 | 符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的有组织排放限值 |
|  | 粉料筒仓放空口 | 无组织粉尘 | 安装自动衔接输料口及其相应配套自动衔接口 | 符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的无组织排放限值 |
|  | 搅拌站原料输送、计量和投料 |  | 密闭皮带运输、洒水降尘 |  |
|  | 搅拌站原料装卸 |  | 封闭原料仓库、水喷淋 |  |
|  | 运输车辆 | 无组织粉尘 | 进出口设自动洗车装置，优化运输线路，运输车辆应盖篷布、严禁超载、超速 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织标准限值 |
|  | 汽车尾气 | 无组织废气 | 加强管理，限值车速等 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化设施 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 设备清洗废水 | SS | 沉淀池 | 不外排 |
|  | 运输车辆冲洗废水 | SS、石油类 |  |  |
|  | 地面冲洗废水 | SS、石油类 |  |  |
|  | 初期雨水 | SS | 雨水收集沟、雨水收集池 | 沉淀后回用于生产或用于厂区降尘 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、动植物油、SS | 生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥 | 不外排 |
|  | 一般固废 | 废弃混凝土 | 回用生产 | 《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改清单 |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 外运铺路 |  |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 压滤泥块 |  |  |
|  |  | 泥沙 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 生产 | Leq | 减震基础、减震垫、厂房隔声、衰减等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目在落实好本报告提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放，对周边植被及农作物生长等产生的影响较小 |  |  |  |  |

九、结论与建议

（一）、结论 1、项目概况 城步西岩建材有限公司拟投资1600万元建设年产20万立方米商品混凝土搅拌站建设项目，建设地点位于城步苗族自治县西岩镇三合村8组。主要建设内容有搅拌站生产线站房及原料区等；辅助工程有综合楼，原料区、成品区等；公用工程主要为供电工程、给水工程；以及相应的环保工程。 2、项目产业政策符合性分析 本项目为商品混凝土生产，根据《产业结构调整指导目录》（2011本）（2013年修正），本项目不属于限制类或淘汰类的项目，并且本项目使用的设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。项目取得了城步苗族自治县发展和改革局的备案证明（备案编号：2018003），见附件4。 因此，本项目符合产业政策的要求。 3、项目选址合理性分析 本项目位于城步苗族自治县西岩镇三合村8组，系业主租赁城步苗族自治县西岩镇三合村8组的土地，，项目用地性质为公共设施用地，不属于基本农田。项目用地不符合城步苗族自治县土地利用总体规划，需报请调整规划，项目用地符合建设用地项目供地相关政策。 根据城步苗族自治县自然资源局《城步苗族自治县西岩镇商品混凝土搅拌站建设用地初审意见》（城自然资初审字[2018]04号）可知，本项目符合国家产业政策和供地政策，初审意见用于办理环评手续。根据现场调查，项目所在区域周围主要为农村环境，周边环境良好，交通便利，具有较好生产条件及市场需求。 项目不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目范围内无古树名木和国家保护动植物。项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后对周围环境影响较小。 因此，本项目选址可行。 4、平面布置合理性分析 本项目拟建场地总体呈不规则多边形，搅拌站位于厂区北部，搅拌站原料库位于厂区西部，其他附属用房（实验室及办公用房）位于厂区南面，厂区东面为预留用地，项目出入口位于项目东南面。项目分区明确，平面布置能保证厂区内物流和人流畅通，原材料及产品运输方便，生产顺利进行；生产设备和污染物处理设施的布置均考虑了减少产生的废气和噪声对周围环境的影响。总平面布置详见附图2。 5、环境质量现状调查结论 环境空气质量现状：邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年10月8日~10月14日在项目建设地对空气现状进行项目监测，根据监测结果，项目区域SO2、NO2、PM10 、TSP日均值均未超标，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境空气质量良好。 水环境质量现状：为了解项目所在地水环境质量现状，邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年10月8日~10日对地表水进行现场取样监测，监测结果表明，W1监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；Ｗ２监测断面石油类超标，因生活污水管网不完善，存在部分散排，其他各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量良好。 声环境质量现状：邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年10月8日~9日在项目地进行现场监测，监测结果表明，各点位监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区域声环境质量较好。 6、环境影响评价结论 （1）营运期 ①废气：本项目建成实施后，废气污染物主要为粉尘。营运期粉料筒仓呼吸粉尘采用脉冲反吹袋式除尘器系统处理后外排，处理后的粉尘均能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）相关要求。 搅拌站装卸及堆场粉尘通过封闭式原料库，定期喷淋降尘，尽可能选择无风或微风的天气条件下进行砂石料的装卸；搅拌站原料输送、计量和投料粉尘采取封闭式皮带输送机，定期洒水降尘；粉料筒仓放空口粉尘采取在运输车辆出料口处安装自动衔接口，同时筒仓接料口也相应配套自动衔接口，加强输接料口的密封性等措施；车辆运输粉尘采取运输过程限制车速，对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水等措施；避免对运输沿线居民造成影响，对运输车辆进行轮胎清洗，并且运输车辆加盖篷布，严禁超载、超速行驶；汽车尾气由于进入厂区的车流量较小，为间断、分散排放，污染物排放量很小，不会对项目产生污染影响；食堂油烟经油烟净化设施处理后外排。 采取上述措施后，项目产生的废气对周围环境影响很小。 ②废水 本项目生产过程中无工艺废水排放。生产废水经处理后处理后全部回用，初期雨水经雨水收集池处理后回用，生活污水经化粪池、隔油池处理后用作农肥。 ③噪声 本项目噪声源来源于破碎机、搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置、洗砂机等。项目各生产区和堆料仓、成品仓均为封闭式钢架结构建筑，生产设备不露天摆放，设备安装安装减震装置，定期维护保养，合理安排工作时间，车辆在行驶过程中控制车速，加强车辆的保养和维修，使车辆属于良好的工作状态。在采取适当措施后，噪声对周围环境的影响较小。 ④固废 废弃混凝土块经人工敲碎后回用于生产，不外排；生产废水沉淀池沉渣定期清掏运至当地政府指定的建渣场或运至建筑工地作为路基填土和场地平整之用；除尘系统收集的粉尘作为原料回用于生产；生活垃圾量经收集后暂存于生活垃圾暂存间由当地环卫部门统一清运处理。因此，该项目运营期产生的固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成危害。 7、总结论 本项目建设符合国家产业政策，选址可行，总平面布局合理。建设方在认真落实本报告表中各项污染物治理措施，实现污染物达标排放的前提下，从环保角度考虑，本项目建设在环境保护方面是可行的。 二、建议和要求 1、认真落实报告表中提出的各项环保措施。 2、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 3、企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。 4、企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。 5、建设单位在本工程的建设及使用过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日