建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项  目  名  称：十里树至大竹坪排洪灌溉渠建设项目

建设单位（盖章）：城步苗族自治县住房和城乡建设局

编制单位：邵阳荣泰环保科技有限公司

编制日期：二〇二〇年五月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由建设单位委托技术单位进行编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	１

二、建设项目所在地自然环境简况	８

三、环境质量状况	１１

四、评价适用标准	１４

五、建设项目工程分析	１６

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	２６

七、环境影响分析	２７

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	４４

九、结论与建议	４５

附件：

附件1 环评委托书

附件2 项目环境质量现状监测报告与质保单

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目监测点位图

附图4 项目周边环境敏感目标分布图

附图5 现场照片

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 十里树至大竹坪排洪灌溉渠建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 城步苗族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省城步苗族自治县儒林镇人民南路409号 |  |  |  | 联系人 |  | 于庚 |  |  |
| 联系电话 | 13975966627 |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 |  |  | 422500 |
| 建设地点 | 邵阳市城步苗族自治县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | ☑新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及 代 码 |  | N7610防洪除涝设施管理 |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |
| 总 投 资 (万 元) | 1029.77 | 其中：环保投 资(万元) |  | / | 环保投资占 总投资比例 |  |  | / |  |
| 评价经费 (万 元) | / | 预期投产日期 |  | 2021年8月 |  |  |  |  |  |
| - 1.1项目由来 城步苗族自治县地处湖南省西南边陲，沅江支流巫水上游，位于北纬25°58ˊ～26°42ˊ，东经109°58ˊ～110°37ˊ；东界新宁县，南邻广西资源县和龙胜各族自治县，西接绥宁县和通道侗族自治县，北毗武冈市；东西直线纵距65公里，南北直线纵距83公里，总面积2647.07平方公里。辖区总人口27.48万人，其中县城（儒林镇）常住人口6.43万人。 湖南省城步县地处湘西南边陲，是典型的山区农业县。近年来，县委、县政府都十分重视农业和农村经济工作，逐步实现了传统农业向特色农业转变，粗放型农业向集约型农业转变，数量型农业向质量效益型农业转变，农业发展取得了明显成效。 现有灌溉渠已运行几十年，是当地防汛、排涝、农业灌溉不可缺少的重要建筑，为城步县农业发展及安全防汛期了很大作用，但由于运行时间过长，土渠渗漏严重，杂草丛生、部分坍塌，渠底淤积严重，更加造成排水不畅，无法满足现在周边农田灌溉的需求，导致农业减产，影响城步县农业经济发展。 因此项目的建设担负灌区农业灌溉退水的任务，做到旱能灌、涝能排，是灌渠建成高产、稳定高效农田的基本条件。 2020年1月，为加强县城排水防涝设施建设，提高县城防灾减灾能力和安全保障水平，形成排水防涝系统化能力，国家发改委联合住建部发布了《关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知》。随后，湖南省发展和改革委员会联合湖南省住房和城乡建设厅也转发了《关于做好我省县城排水设施建设有关工作的通知》的通知(湘发改投资[2020] 81号)。 城步苗族自治县人民政府响应上级部门号召，致力于解决城步苗族自治县城区内涝问题，组织了本次《城步苗族自治县排水防涝设施建设系统化方案》的编制。 排水设施建设是事关人民生命财产安全和高质量发展的大事，既是重大民生工程，又有利于补短板、稳投资、稳增长。随着国家及地区对排水工作的进一步重视，城市排水设计标准也不断提高，项目的建设具有重大意义。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国生态环境部部令第1号，2018年4月28日起施行），本项目属于“四十六、水利，144防洪治涝工程，其他类”，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。受城步苗族自治县住房和城乡建设局委托，邵阳荣泰环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、工程分析及资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目环境影响报告表。 ## 1.2项目概况 ### 1.2.1项目建设名称、性质、地点及规模 （1）项目名称：十里树至大竹坪排洪灌溉渠建设项目 （2）建设性质：新建 （3）建设内容与规模：全长2361.11米，水渠净深1.92米。K0+00—K0+540水渠宽2.0米，K+540—K1+180水渠宽2.5米，水渠宽度渐变段长度为5米。K1+180—K1+230水渠宽2.5米，K1+230—K2+361.11水渠宽3米，水渠宽度渐变段长度为5米。灌溉渠坝2座，施工便道2330m。 （4）建设地点：项目位于城步苗族自治县儒林镇十里树村至大竹坪村，上游南接白云大道北端已建箱涵明渠，下游接儒林大道北端村道排水渠，项目具体位置见附图1。 ### 1.2.2建设内容 项目位于城步县儒林镇十里树村至大竹坪村，白云大道及兴业路沿线棚户区改造项目十里树至大竹坪排洪灌溉渠工程，为箱涵明渠，上游南接白云大道北端已建箱涵明渠，下游接儒林大道北端村道排水渠，全长2361.11米，水渠净深1.92米。K0+00—K0+540水渠宽2.0米，K+540—K1+180水渠宽2.5米，水渠宽度渐变段长度为5米。K1+180—K1+230水渠宽2.5米，K1+230—K2+361.11水渠宽3米，水渠宽度渐变段长度为5米。灌溉渠坝2座，施工便道2330m。 ### 1.2.3项目基本组成 项目建设内容主要包括排水渠，全长2361.11米，水渠净深1.92米。灌溉渠坝2座，施工便道2330m。项目基本情况见表1-1。 表1-1 项目基本情况一览表 工程名称; 工程内容; 单位; 数量; 备注. 清理工程; 淤泥外运; M³; 3100; 暂按3km. 土石方外运; M³; 10364.2; 次坚石10%，运距3km. 杂草、杂树; m2; 6990. 排洪灌溉渠工程; M7.5浆砌片石石墙; M³; 10567.1; C15砼. 1:2水泥砂浆抹面; m2; 7080. 垫层; M³; 2201.3; 片石，C20砼. 灌溉渠坝; 灌溉渠坝; 座; 2. 施工便道; 施工便道; m2; 7086; 全长2330m，宽3m. ### 1.2.4投资规模 本项目建设投资总额1029.77万元，工程费用900.26万元，其他费用80.47万元，预备费49.04万元。项目资金建设单位自筹。 表1-2 项目投资构成表 序号; 工程或费用名称; 技术经济指标; 备注. 单位; 数量; 单位价值（元）; 合计（万元）. 一; 工程费用; 900.26. 一）; 清理工程; 45.14. 淤泥外运; m3; 3100; 33; 10.23; 暂按3km. 土石方外运; m3; 10364.2; 26.94; 27.92; 次坚石10%，运距3km. 杂草、杂树; m2; 6990; 10; 6.99. 二）; 排洪灌溉渠工程; 753.00. M7.5浆砌片石石墙; m3; 10567.1; 580; 612.89; C15砼. 1:2水泥砂浆抹面; m2; 7080; 30; 21.24. 垫层; m3; 2201.3; 540; 118.87; 片石，C20砼. 三）; 灌溉渠坝; 座; 2; 50000; 10.00. 四）; 施工便道; m2; 7086; 130; 92.12; 全长2330m，宽3m. 二; 工程建设其他费用; 80.47. 1; 建设单位管理费; 15.00; 财建[2016]504号文. 2; 勘察设计费; 28.45; 工程勘察设计收费标准. 3; 工程监理费; 26.17; 湘监协[2016]2号. 4; 建设工程交易服务费; 0.30; 湘发改价费〔2019〕366号. 5; 可行性研究报告编制费; 3.00; 计价格[1999]1283号文. 6; 清单编制费; 2.03; 湘建价服(2016)25#. 7; 工程量清单审查费; 1.72; 湘建价服(2016)25#. 8; 工程概算审核费; 0.56; 湘建价服(2016)25#. 9; 场地准备及临时设施费; 1.35. 10; 劳动安全卫生评审费; 0.45. 11; 工程保险费; 0.54. 12; 工程检测费; 0.90. 三; 预备费; 49.04; （一+二）×5%. 四; 总投资; 1029.77; 一+二+三. ## 1.3本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 经现场踏勘，项目拟建地原为小沟渠，不存在历史遗留问题以及原有污染等问题。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

- 2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 城步苗族自治县位于湖南省西南边陲，湖南四大水系之一沅水支流巫水上游，沅江支流巫水上游，地理坐标在北纬25°58′～26°42′，东经109°58′～11°37′之间，东界新宁县，南邻广西资源县和龙胜各族自治县，西接绥宁县和通道侗族自治县，北毗邻武冈市，素有“苗疆要区”之谓。省道S219线纵贯全境，南达国际旅游城市桂林，北通楚天佳域。全县10个乡镇163个村通了公路， 通车总里程729 km。东西直线横距65km，南北直线距83km，总面积2647.07km2。居住着苗、汉、侗、瑶等24个民族，总人口30万。县城儒林镇位于县境中部，北距邵阳市206公里，距省会长沙436公里，南至桂林市210公里。 本项目选址位于城步县城北十里树村，项目具体地理位置见附图一，监测布点示意图见附图三。周边环境照片见附图五。 - 地形地貌 城步苗族自治县境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸立东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭小平缓地带。县内有1000m以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8m，雪峰山脉纵贯县境内，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈簸箕形向北敞开口。县城境内以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。本项目地为丘岗地。 - 地质 城步境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。县内有1000米以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8米。县东二宝顶海拔2021米，是县境最高峰；县西匡塘口海拔326米，为县境最低处。雪峰山脉纵贯县境，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈畚箕形向北敞口。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。主要峰岭有二宝顶、南山顶、枫门岭、黔峰山、金紫山。 - 气象气候 城步地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。全年日照时数在1134.6～1601.5小时左右，年平均气温为16.1 ℃，年平均降水量1218.5毫米，年平均降雪日数9.8天，相对湿度年平均在75～83%之间，年平均有霜日数为17.1天，全年冰冻平均天数为8.7天，境内除盛夏与初秋盛行偏南风，主要风向为偏北风，年平均风速2.3米/秒，常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率11.14%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见图 1）。 图 1 城步县全年及四季风向频率玫瑰图 - 水文 城步系湘西南边陲河源区县，地表切割强烈，河川水系发育，且呈树枝状分布。资水、巫水、渠水与浔江皆发源于境内。其中巫水为县境最大的河流，系沅水一级支流，属长江水系，县境干流长106公里，流域面积1576.4平方公里。浔江为西江二级支流，属珠江水系，系县内第二大水系，县境内河长55.5公里，流域面积578.1平方公里。资水又名赧水，属长江水系，县境内干流长33公里，流域面积418平方公里。渠水为沅江一级支流，属长江水系，县境内干流长29.3公里，流域面积153平方公里。全县有大小溪河816条，总长4036公里，其中河长5公里、流域面积10平方公里的干流及一至四级河流77条，长1122公里。河流呈辐射状从南、西、北三个方面流往县外，分属长江与珠江两大水系。河网密度6.56公里/平方公里，径流总量24.89亿立方米。县境地层复杂，储水构造多，地下水以岩溶水为主，地下水年天然资源量6.13亿立方米，占水资源总量的24.6%，水质以碳酸钙型为主，为低矿化淡水。 巫水为湖南省沅水一级支流，源出东巫山，南流又西，经绥宁县、会同县至洪江区注于沅水。在会同、洪江区境内全长168千米，流经11个乡、街、镇。巫水向西北流纳黄山水、小言水、平水等，至城步县城。由此西南流3.5公里至两河口，界背水自南注入，又折向北流45公里经沉江渡至匡塘口人绥宁县境，岩背河自东南来汇(岩背河源出在城步县小芙蓉山，全长52公里，流域面积425平方公里，河流坡降9.72‰)。 清溪河为巫水支流，发源于城步县金水村，水量充沛，水质较好，于绥宁县石脉村1km处汇入巫水河，其汇入断面位于巫水城步县与绥宁县交界断面上游300m。清溪河历年平均水位407.73m(平均水深1.25 m)，历年平均流量5.82m3/s。 6、动植物 城步苗族自治县系湘西山地植被地区越城岭、南山植被小区。全县有野生植物1700余种，其中乔灌木树种107科921种，牧草63科262种，药用植物352种，野生经济果木、淀粉、纤维、烤胶原料植物80余种。属国家一类保护的珍稀植物有银杉、水杉2种，二类保护的有13种，三类保护的有16种。其中富有特色、经济价值较高的有432种，如猕猴桃、杨梅、板栗、山核桃、油桐、天麻、黄连、山苍子、薇菜、蕨类、楠竹等。 县境高山密林，为野生动物提供了良好的栖息环境。县境主要野生动物有28目62科173种，其中属国家一级保护动物的有6种，如属二级保护的有11种。

三、环境质量状况

- 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）的要求，基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。 本次评价引用邵阳市环保局平台公布的2018年1月~12月城步县环境空气质量历史数据（见表3-1）。 表3-1 城步县大气常规监测数据结果表 监测因子; PM2.5 ug/m3; PM10 ug/m3; O3 ug/m3; NO2 ug/m3; SO2 ug/m3; CO mg/m3. 城步县2018年均值; 36; 51; 132; 12; 15; 1.2. 环境空气质量标准 （GB3095-2012）二级标准年均值; 35; 70; 160（日最大八小时平均）; 40; 60; 4（日均值）. 评价结果; 轻微超标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可见，项目区域SO2、NO2、PM10年均值均未超标，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改单，区域环境空气质量良好。PM2.5年均值有轻微超标，主要原因是城市基础建设产生的扬尘所致，伴随着城市基础建设逐渐完成， PM2.5浓度会逐渐下降，对周围环境影响较小。本项目所在区域属于不达标区，随着《蓝天保卫战实施方案》的推行，城市大气污染将得到有效控制。 2、地表水环境质量现状 根据邵阳市生态环境局公布的《2019年11月城步县地表水环境质量状况》，本项目所在区域的控制断面评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查，故本次环评不对地表水进行监测。 ### 3、声环境质量现状 ①监测点布设 在项目东厂界1m处（N1）、项目西厂界1m处（N2）、项目南厂界1m处（N3）、项目北厂界1m处（N4）共布设4个噪声监测点。 ②监测方法 按照《声环境质量标准》（GB/3096-2008）中有关规定进行。 ③监测频率 湖南西南检验检测有限公司于2020年6月14日~6月15日对声环境质量现状进行监测，连续监测2天，昼夜和夜间各监测1次。 ④监测结果详见表3-2所示。 表3-2 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 测点位置; 2020.6.14; 2020.6.15. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 东面场界外1m; 42.0; 38.1; 41.7; 40.3. N2; 南面场界外1m; 44.8; 39.3; 40.9; 39.7. N3; 西面场界外1m; 41.4; 40.3; 43.0; 38.7. N4; 北面场界外1m; 45.1; 39.1; 42.6; 37.9. 表3-3数据统计结果表明：四面厂界昼、夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目白云大道北段东西侧雨污排水沟建设项目，涉及到位于白云大道北段两侧沿线征地边界线范围内的输水钢管、跨公路渡槽、灌溉渠道及排洪渠等水利建筑物。 本次评价的环境保护目标的重点为施工区周围的环境空气、水环境、声环境及生态环境。具体环境保护目标见表3-3，分布图见附图4。 表3-3 环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 规模; 相对位置; 保护要求. 环境空气、声环境; 杨家将村居民; 12户48人; 项目北面50-230m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 杨家将村居民; 55户220人; 项目东面50-350m. 杨家将村居民; 45户180人; 项目西面20-310m. 杨家将村居民; 110户440人; 项目西南面50-280m. 地表水; /; /; /; /. 生态环境; 植被土壤; 项目扰动范围周边; /; 不使生态环境发生明显改变。.

四、评价适用标准

环境质量标准 一、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中的二级标准限值，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准表 项目; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 环境空气; SO2; 24小时平均; 150; µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及2018年修改单. 1小时平均; 500; µg/m3. 年均值; 60; µg/m3. PM10; 24小时平均; 150; µg/m3. 年均值; 70; µg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; µg/m3. 年均值; 35; µg/m3. NO2; 24小时平均; 80; µg/m3. 1小时平均; 200; µg/m3. 年均值; 40; µg/m3. CO; 24小时平均; 4000; µg/m3. 1小时平均; 10000; µg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; µg/m3. 1小时平均; 200; µg/m3. 二、地表水环境质量标准 项目区地表水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。具体标准值详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准表 单位mg/L 污染物名称; pH; NH3-N; 石油类; COD. 标准值; 6～9; 1.5; 0.5; 30. 三、声环境质量标准 项目所在区域声环境质量评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准值详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准表 声环境执行标准; 昼间; 夜间; 适用范围. 2类; 60; 50; 本项目城镇区域. 四、生态环境质量评价标准 - 依据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），以植物覆盖度、组分和土壤等背景值作为生态评价质量指标： ①渠道附近植被以一般耕地为主，主要耕种作物为马铃薯、小麦、油菜等；提灌站、隧洞附近植被以少量的杨树、柳树、榆树等为主的人工植被，此外还有蒿类植物等。 ②项目区土壤属于灰钙土区，主要土壤类型有栗钙土、灰钙土、灌淤土等。 ③项目区水土流失以水力侵蚀为主。 ④项目区由于受人类活动影响，野生动物活动痕迹比较少见。 污染物排放标准 一、大气污染物排放标准 施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准，相关因子标准限值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 二、噪声排放标准 噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，详见表4-5。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准表 项 目; 昼间; 夜间. 标准值; 70dB（A）; 55dB（A）. 三、固体废物 按《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关规定执行。

五、工程分析

5.1 工艺流程简述 - 5.1.1施工期 工艺流程： 工程准备：完成场内临时道路、场地平整、临时工棚修建等施工必需的临时设施。 主体工程：渠道工程土石方开挖填筑、混凝土浇筑及渡槽钢结构安装等永久工程建筑。 ①渠道工程 渠道开挖→渠道土石方回填→渠道砼施工 （1）渠道开挖 ①砾质土、碎石土和砂砾石渠道用2.0m³液压反铲挖掘机开挖，对于无法用机械开挖的坚固岩石、冻土，可用12m³移动式柴油空压机供风，YT-28手风钻钻孔，采用爆破法开挖成型。 ②松散土类及黄土状土渠道开挖可选用2.0m³液压反铲挖掘机配合推土机进行开挖，15t自卸汽车运至弃渣场或田间道路回填，挖深在1.5～2.0m，填筑堤顶高度在2～3.0m，坡度不陡于1:2的地段，也可直接采用推土机进行推挖，这样在渠道施工中，推土机还可平整渠底，清除腐殖土层及压实渠堤的作用。渠道开挖须做好边坡的加固和防护，开挖边坡坡高在5m内取1：0.5～1：0.75，坡高在5～10m取1：0.75～1：1。 （2）渠道土石方回填 渠道地基填筑用的土料应以粘土略含砂质为宜，将透水性小点的填筑在迎水坡，透水性大的填筑在背水坡。填方渠道的取土坑与堤脚应保持一定的距离，挖土深度不宜超过2m，取土应先远后近。半挖半填式渠道应尽量利用挖方填堤。 渠道地基填筑时应先行清基，地基承载力应达到设计要求，填筑采用分层回填碾压夯实，碾压干容重应达到设计要求，碾压选用小型振动碾、蛙式打夯机等小型设备配合59kw推土机进行，并做好边坡的防水处理，施工时先回填至渠道平台，再开挖渠槽。 （3）渠道砼施工 渠道混凝土浇筑施工采用常规流水施工法，混凝土浇筑顺序为先底板后侧墙，两侧墙浇筑要均匀上升。浇筑过程要连续，避免停歇造成“冷缝”。矩形断面明渠都为砼现浇施工，采用常规流水施工法，渠线地形较开阔，选用小型混凝土搅拌机拌和，Ⅴ型斗车运输，渠道采用人工入仓或溜槽入仓，插入式混凝土振捣器振捣密实浇筑成型，砼浇筑前需做好底板的排水设施。 ②渡槽工程： 放线 → 基础开挖与浇筑 → 排架安装→ 钢管安装 → 浇筑固定 → 养护 - ①放线 采用白灰放出施工开挖线。 ②基础开挖与浇筑 本工程土方开挖主要是进水池、排架和镇、支墩基础开挖，土石方开挖主要采用机械开挖，人工辅助整坡和清底。基础机械开挖采用1m3反铲开挖，就近堆放开挖土料，便于后期土方回填利用，清基时做好基础面平整及夯实工作。 ③排架安装 基础处理及高程控制，排架为钢排架，采用焊接。 ④钢管安装 完成排架安装后开始钢管安装，钢管采用焊接，搭接在排架顶部，与排架连接处采用钢垫片。 ⑤墩砼浇筑固定 混凝土浇筑前先调整底板高程和尺寸，校核无误后进行浇筑。混凝土拌和物由混凝土搅拌运输车运送至现场进行浇筑，摊铺完成后，开动布料机配备的插板式振捣器将砼振捣密实，然后用振动成型机进行提浆、整平及进一步压实。 ⑥养护及回填 砼浇筑完成后，当砼强度达到2.5Mpa时拆去模板。所有建筑物基础采用原土夯实，其相对密度不小于0.6。 5.2主要污染工序 根据工程自身特征，项目的环境影响主要表现在施工期，运营期基本无污染影响。 - 5.2.1施工期 （1）废气 施工期产生的废气污染物主要有： - 施工扬尘 施工扬尘主要来自： - 渠道开挖，在土方的搬运、倾倒过程中，将有少量颗粒物从地面、施工机械或土堆飞扬进入空气中。 - 弃渣堆放在气候干燥有风的情况下，会产生扬尘。 - 运输车辆在行驶过程中会产生扬尘，其中以车辆运出产生的路面扬尘为主。 本项目涉及土石方开挖，土方的开挖和回填作业产生的TSP污染严重程度与气候条件有关，大风时对下风向的污染影响较大，一般在距施工现场100～150m范围以外TSP浓度可符合有关标准的规定和要求。而本项目在开挖过程中土石方开挖以机械开挖方式，由于开挖土石方粒径较大；同时，项目区域降雨丰富、土壤湿润，土石方开挖过程中扬尘产生量较小。根据类比分析类似工程，其扬尘在施工区下风向50m处TSP浓度值为8.90mg/m3；下风向100m处TSP浓度值为1.65mg/m3，下风向120m处TSP满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值（1.0mg/m3）。 施工期间露天土石方堆场、裸露施工场地的风力扬尘也是施工扬尘的一大来源。由于施工的需要，一些建材或开挖土石方需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，回产生扬尘。因项目开挖土石方粒径较大、湿度高，起尘量小，不易起尘。 交通运输扬尘与道路路面与车辆行驶速度有关。在同样路面情况下，车速越快，扬尘量较大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 - 运输车辆和施工机械的废气 施工期机械燃油排放的主要污染物有SO2、CO、NOX，由于本项目施工期较短，且施工机动车辆和机械燃油废气污染源多为流动性、间歇性污染源，工程污染源比较分散，扩散能力强。工程结束后，施工期施工机械产生的废气对大气的影响将自行消除。本工程施工机械排放废气主要对施工区范围和运输线路沿线的环境空气质量造成短期影响，但不会给周边大气环境带来明显不利影响。 （2）废水： ①生产废水 主要包括施工废水和车辆冲洗含油废水。 - 1）施工废水 - 施工废水主要产生于：施工设备（主要是钻机）产生的废水。 - 钻机废水根据用水量核算： - 式中：Qs---钻机用水总量，L/S； - K1--用水损失系数，1.1～1.2； - K2--用水不均匀系数，1.25～1.50； - q--用水机械台班数，本项目约1台钻机工作； - P--机械用水定额指标，（240～300L/台·时）。 - 根据以上计算，项目钻机用水量约为9.17m3/d，废水产生系数按0.8计，则钻机废水量为7.33m3/d。 - 钻机产生的废水水质参照一般隧道工程施工废水为：pH 6~9、COD 24～63mg/l、SS 450～1600mg/l、石油类2.3～3.5mg/l。 2）车辆冲洗含油废水 本工程施工营地布设机械设备停放场，各类施工车辆包括自卸汽车、载重汽车和混凝土运输汽车等施工器械估计共有30辆左右；冲洗每台机械排放含油废水约0.6m³/d，按每日80%的汽车需冲洗一次，则机械冲洗废水产生量约为14.4m3/d。含油废水主要污染物成分为COD、SS和石油类，其浓度分别为25～200mg/L、500～4000mg/L和20mg/L～40mg/L。 ②生活污水 本工程施工区不设置生活营地，因项目区距离周边村庄较近，故依托周边村庄设施。本项目不在核算生活污水产生量。 （3）噪声： 施工过程中施工机械设备产生的运作噪声、汽车运输交通噪声会对周围环境产生影响，干扰居民的生活和休息。 施工机械是主要的噪声源，在施工期内以单点源或多点源流动方式在施工区移动，污染源强度取决于施工方式、施工机械的种类及交通运输量等，施工噪声主要是发生在土方运载等过程中，噪声级约75～112dB（A）左右。根据施工设备选型情况，机械设备噪声源强采用类比法调查数据，其测试结果见表5-1。 表5-1 工程施工机械噪声值一览表单位：dB(A) 序号; 机械类型; 型号; 测点距机械距离(m); 最大声级Lmax(dB); 声源特点. 1; 挖掘机; 1m3; 5; 90; 流动不稳态源. 2; 打夯机; 2.8kW; 5; 86; 不稳态源. 3; 插入式振捣器; Z-50; 5; 86; 流动稳态源. （4）固体废物： 施工期固体废弃物包括工程弃渣、设备检修维护过程产生的固废。 - 工程弃渣 工程施工所产生的弃渣约为10364.2m3。因本项目与白云大道及兴业路沿线棚户区改造项目同步施工，本项目工程所产生的废弃土石方可用于白云大道及兴业路沿线棚户区改造项目工程中，多余部分运往指定渣土填埋场。 2）设备检修、维护过程产生的固废 设备在日常检修及维护时产生的废润滑油、废机油、废机油桶等均属于危险固废，委托有资质的单位回收处理，同时按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），要求建设单位设置临时危险固废贮存处，并设置醒目标志牌。 - （5）施工振动 - 本项目施工期的环境振动主要为施工设备所引起的振动以及挖掘等施工作业，施工设备引起的环境振动具有突发性、冲击性和不连续性等特点，特别容易引起人们的烦恼和周围建筑物的损坏。工程施工时所采用的机械设备和振动源强见表5-2。 - 表5-2 施工机械振动源强参考振级（VLzmax:dB） - 施工设备; - 测点距离施工设备距离（m）. - 5; - 10; - 20; - 30; - 40. - 挖掘机; - 82-84; - 78-80; - 74-76; - 69-71; - 67-69. - 推土机; - 83; - 79; - 74; - 69; - 67. - 钻孔机; - 63; - /; - /; - /; - /. - 压路机; - 86; - 82; - 77; - 71; - 69. - 打桩机; - 104-106; - 98-99; - 88-92; - 83-88; - 81-86. （6）生态破坏： 工程施工占地、开挖等施工活动对沿线的土地、植被造成一定的影响和破坏。本项目不涉及原有项目的拆除，施工营地选取无植被生长的裸露土地。项目施工完成后对临时占地区采取植被恢复措施对生态进行恢复。 - 5.2.2营运期 项目属于雨污排水沟工程，营运期无废水废气等污染物产生。在施工结束后，渠道引水恢复正常，对下游灌溉不会产生影响。在施工结束后，随着临时施工用地恢复绿化，渠道沿线的生态环境得以恢复，对环境的影响将随之消失。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工机械及运输车辆尾气 | NOx、CO等 | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水7.33m3/d | SS、COD、 石油类 | COD 50mg/L,0.367kg/d SS 600mg/L,4.4kg/d 石油类2.5mg/L,0.018kg/d | 采用沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘 |
|  |  | 车辆冲洗含油废水14.4m3/d | COD、SS和石油类 | COD 100mg/L,1.44kg/d SS 3000mg/L,43.2kg/d 石油类30mg/L,0.43kg/d | 采用沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘 |
| 固体 废物 | 施工期 | 弃渣 | / | 10364.2m3 | 主要用于白云大道及兴业路沿线棚户区改造项目平整回填，多余部分运往指定渣土填埋场 |
|  |  | 设备检修、维护过程中产生的固废 | / | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置临时危险固废贮存处，委托有资质的单位回收处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械和运输车辆 | Leq | 75～112dB（A） |  |
| 主要生态影响： 工程施工占地、开挖等施工活动对沿线的土地、植被造成一定的影响和破坏。本项目不涉及原有项目的拆除，施工营地选取无植被生长的裸露土地。项目施工完成后对临时占地区采取植被恢复措施对生态进行恢复。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

- 7.1施工期环境影响分析 工程施工对环境的主要影响包括施工布置、施工机械、施工占地、土石方开挖、施工交通和施工人员活动等。工程施工将扰动地表和产生施工废水、噪声和固体废弃物，对施工区及附近区域水环境、环境空气、声环境、生态环境等产生影响。 - 7.1.1环境空气环境影响分析 本工程施工过程中产生的环境空气污染物主要为：①土方的开挖、搬运、倾倒、车辆运输过程中在风力作用下会产生扬尘；②运输车辆、燃油机械的尾气排放产生的废气。上述环境空气污染物为间断排放，并且随着施工结束，污染随之消失。 施工期对环境空气影响主要来自施工扬尘，由于渠道开挖造成土壤裸露，遇刮风天气容易产生扬尘，随着风速的增加，扬尘量及影响范围将有所扩大，因此应采取洒水抑尘等措施减少扬尘产生量。根据同类施工场地监测资料，在风速为4.6m/s时，在距扬尘点下风向50m处，TSP浓度为10 mg/m3左右, 150m处，TSP浓度为5 mg/m3左右。因此，本项目施工扬尘对施工场界下风向100米之内的影响比较明显，影响范围基本在施工场界200m之内。施工区与敏感点的最近距离为120m左右，施工期间产生的扬尘和粉尘会对居民产生影响，但由于施工期较短，施工期对项目区周边的环境空气质量的影响较小。 施工机械及运输车辆排放的尾气，主要污染物为 NOx、THC、CO等由于施工期较短且产生的尾气较少，在施工区空旷条件下易于扩散，对大气环境影响不明显。 大气污染防治措施： 根据《邵阳市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018～2020年）》，建设单位需加强扬尘综合整治，严格施工扬尘监管。建设工程施工严格执行文明施工管理规定，提高标准化管理水平，推行绿色施工，有效控制施工现场扬尘污染。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。加强道路扬尘综合整治。 1）本项目在施工过程中需设置围挡，且隧洞和渠道施工中，采取喷水喷雾降低粉尘。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土和垃圾的运输，并经常清洗运输车辆。 2）经过居民区路段，行驶的车辆控制车速，低速缓行通过。 3）避免大风天气施工，对进出入施工场地的车辆进行冲洗。 4）采用洒水车喷水降尘，施工洒水遵循少量多次的原则，施工现场每天洒水4～6次，遇高温干旱天气可适当增加洒水次数，同时要求对道路要及时进行清渣处理。洒水路段主要为土料、石料、渣料运输道路路段，洒水量按1.5L/m²控制。 5）施工材料存放场地必须平整坚实，水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。根据“分段开挖”原则进行施工，边开挖边回填，避免开挖土方长时间堆放。 6）加快施工进度，缩短工期。 7）施工机械、车辆尾气排放应符合国家环保排放标准的要求；对施工机械和运输车辆注意维护保养，使其处于良好的工作状态。 通过采取上述防治措施，可减缓施工期大气污染物对周围环境空气的影响。 7.1.2、地表水环境影响分析 施工期废水主要是生产废水。生产废水包括施工废水和车辆冲洗含油废水。施工废水主要包括施工设备（主要是钻机）产生的废水。钻机产生的废水产生量为22.51m3/d，水质参照一般隧道工程施工废水为：pH 6~9、COD 24～63mg/l、SS 450～1600mg/l、石油类2.3～3.5mg/l。车辆冲洗含油废水，机械冲洗含油废水产生量约为14.4m3/d。含油废水主要污染物成分为COD、SS和石油类，其浓度分别为25～200mg/L、500～4000mg/L和20mg/L～40mg/L。 水环境保护措施： ①本项目为防洪灌溉渠工程，在施工前需将渠道进行截堵或引流，设置围挡。 ②在涵洞施工过程中设置排水沟和集水井，用污水泵将钻机废水抽到集水井，设置2个污水池，排水经二级污水池沉淀处理后排入用于场地降尘和车辆冲洗。 ③车辆冲洗含油废水经过集水沟汇集后进入小型隔油池，废水在池内由撇油器排出废油。处理过程中收集的油渣为危险废弃物，妥善保存在专用容器，并委托有相关处理资质的单位外运处置，处理后的废水回用于场地降尘不外排。 ④水泥、砂石等建材不得堆放在地表水体附近，防止雨水冲刷入水体。 ⑤柴油发电机放置在托盘内。 本项目施工期间产生的施工废水不外排，故施工期对地表水环境的影响较小。 7.1.3、声环境影响分析 工程建设对声环境的影响主要在施工期，施工期环境噪声主要包括：施工机械设备产生的运作噪声、汽车运输交通噪声。项目在不同施工阶段、不同场地、不同作业类型所产生的噪声强度也有所不同。施工期间各类噪声源的声级强度约在75～112dB（A）之间。施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。 本项目涉及灌溉渠道及排洪渠等水利建筑物建设，距离居民比较近，因此施工过程中对居民有一定影响，但由于本项目施工期较短，通过采取隔声、措施，可使施工期间噪声对声环境敏感目标的影响降到最低。 噪声防治措施： 1）从声源上对噪声进行控制，使用低噪声的施工机械，控制施工噪声的影响； 2）加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声； 3）对挖土机、混凝土输送泵、振捣机等高噪声设备采用临时围障措施同时敷以隔声材料，设备经过隔声材料的隔声后，噪声可降低20dBA从而降低噪声影响； 4）对于振动较大的振动碾安装减振台架。经过处理后，噪声可降低15dBA； 5）限制工区内车辆时速在20km以内，并禁止施工车辆高音鸣笛。 6）加强道路养护和车辆维修保养。 7）合理安排施工时间，昼间抓紧施工，禁止夜间施工，尽可能避免大量高噪声设备在声环境敏感点同时施工。 8）运输车辆在进过村庄路段时，应减速、慢行、禁止鸣笛。 通过以上措施的实施，施工活动对声环境及环境保护目标的影响不大。 7.1.4、固体废物影响分析 施工期固体废弃物包括工程弃渣、设备检修维护过程产生的固废。 固体废物防治措施： 1）本工程的土废弃石方主要用于白云大道北段工程沿线平整回填，多余部分运往指定渣土填埋场。 2）设备在日常检修及维护时产生的废润滑油、废机油、废机油桶等，委托有资质的单位回收处理，同时按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），要求建设单位设置临时危险固废贮存处，并设置醒目标志牌。 总体看来，工程施工期产生的各类固体废物只要落实好相应的处置措施，对环境的影响较小。 7.1.5、振动影响分析 施工期的振动主要来源于施工期的装载机、推土机、挖掘机、空压机、土石方回填时夯筑设备作业和车辆运输产生的振动。本项目施工机械以振动型为主，包括打桩、挖掘等施工作业以及运输车辆在运输、装卸过程中所产生的振动、工程沿线敏感点距离施工场界较近，因施工作业过程中不可避免的给沿线交通、建筑物以及居民的生活带来影响。 根据同类工程施工经验，本项目施工过程中的主要振动影响来自于基础施工过程环节的振动性机械，振动会影响周围既有建筑物的结构安全，并对人身也会引起感觉不适。由于施工机械施工作业时振动强度不大，主要设备距敏感点和建筑物尚有一定距离，经衰减后对建筑物等影响小，且振动影响随施工结束而消失。 此外，施工过程中应加强管理，合理安排爆破时间，尽量在昼间进行集中爆破，以免影响人们的正常生活和工作。 7.1.6、生态环境影响分析 施工期生态环境影响主要表现为土石方填挖、土地占用、机械噪声。 （1）工程占地影响分析 本工程占地分两部分，分别是临时占地和永久占地。永久占地面积为10.33亩，临时占地面积为1.4亩。 永久占地主要是建设后的渠道和提灌站占地，占地类型主要为荒草地，不会对环境造成影响。 临时占地主要是渠道两侧的土石方堆放区、施工车辆作业区及施工营地占地。占地类型为农田、荒地等。占压植被主要为耕种作物为马铃薯、小麦、油菜以及蒿类植物等人工植被。施工临时占地期间，所占用土地生产能力暂时丧失，待工程建成后，可恢复其用地功能。土方工程中挖掘出的土石方部分放置在沿线两侧的地表植被上，对植被的正常生长有一定的影响，但这种影响是短暂的，随着施工过程的结束，人为干扰的减少，损失的植被将有所恢复。临时占地对地表有一定扰动，且增加水土流失和影响景观，但这种影响是短暂的，破坏性较小，随着施工过程的结束，人为干扰的减少，生态系统将有所恢复。 （2）陆生动物影响分析 本项目施工期对陆生动物的影响主要是噪声影响。施工期噪声源主要为各种施工机械，主要包括推土机、载重汽车等。据现场调查知，项目所在地无珍稀濒危保护动物分布。且随着施工期的结束，噪声对陆生动物的影响将随之消失。 生态环境保护与恢复措施： 严格控制施工范围，禁止超范围施工，破坏周边的自然景观。 渠道开挖的土壤要分层堆放，填埋时按照土壤原始土层填埋。对场地的表层有肥力的土壤进行保护，以便于施工后期的场地绿化和植被恢复。 针对占用耕地的施工作业应在秋季或非农忙季节进行，并加快施工进度，避免在农忙或春季对农田造成影响。 合理布置施工营地，施工营地优先选择占地范围内设置。 合理选择施工期，大规模土石方尽量避免雨季施工。 开挖的弃土渣及时清运回填，施工场内不堆存。 在采取以上的生态措施后，项目施工对生态环境的影响会降低到最小。 - 7.2 营运期环境影响分析 项目属于防洪渠道工程，营运期无废水废气等污染物产生。在施工结束后，渠道引水恢复正常，对下游灌溉不会产生影响。在施工结束后，随着临时施工用地恢复绿化，渠道沿线的生态环境得以恢复，对环境的影响将随之消失。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 扬尘 | 颗粒物 | 各类建筑材料应轻装轻卸，运输车辆覆盖蓬布；施工车辆减速慢行；施工沿线设置临时围护；施工场地定时洒水降尘；减少开挖土方的露天堆放时间；避免在大风天气下进行施工 | 可最大限度的减少扬尘影响 |
|  | 运输车辆和施工机械的废气 | SO2、CO、NOX | 施工机械、车辆尾气排放应符合国家环保排放标准的要求；对施工机械和运输车辆注意维护保养，使其处于良好的工作状态 | 可最大限度的减少尾气影响 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | 悬浮物 | 设置简易沉淀池收集沉淀后回用，不外排 | 可最大限度减少对水环境的影响 |
|  | 车辆冲洗含油废水 | COD、SS和石油类 | 设置小型隔油池处理过程中收集的油渣为危险废弃物，应妥善保存在专用容器，并委托有相关处理资质的单位外运处置，处理后的废水回收利用 | 可最大限度减少对水环境的影响 |
| 固 体 废 物 | 工程弃渣 |  | 用于白云大道及兴业路沿线棚户区改造项目沿线平整回填，多余工程废渣运往指定渣土填埋场。 | 对环境影响很小 |
|  | 设备检修、维护过程产生的固废 |  | 委托有资质的单位回收处理，同时按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），要求建设单位设置临时危险固废贮存处，并设置醒目标志牌 | 对环境影响很小 |
| 噪 声 | 施工噪声 |  | 合理安排施工时间，合理布局施工场地；加强设备养护、施工车辆及运输车辆限速行驶 | 对声环境影响很小 |
| 生 态 环 境 | （1）土石方开挖与回填的生态保护措施： ①土方开挖前将腐殖土和地表植被移植至附近，施工结束后按挖出土壤的先后次序回填，再移回腐殖土和植被。②废弃土石方主要用于白云大道及兴业路沿线棚户区改造项目工程的平整回填，多余工程废渣运往指定渣土填埋场。③严格根据“分段开挖”原则进行施工，边开挖边回填，避免开挖土方长时间堆放。④施工期基础开挖应避免雨季施工。⑤针对占用耕地的施工作业应在秋季或非农忙季节进行，并加快施工进度，避免在农忙或春季对农田造成影响。 - 临时占地生态保护措施： ①控制占地范围，以减小对植被与土壤的破坏；②减少施工人员、车辆的活动范围，不得随意超出作业区；③占用耕地的施工作业应在秋季或非农忙季节进行，并加快施工进度；④本项目施工营地及原料堆放场应选择在距敏感点远、占压植被较少、远离河道的位置处，本工程施工营地在施工结束后，应及时清理、平整土地。 - 以上生态恢复措施实施后，可将项目对生态环境的影响降到最低。 |  |  |  |

九、环境经济损益分析

9.1效益分析 本工程的建设，对推动该地区的发展，维护地区社会稳定，促进少数民族地区发展等方面具有很重要的意义。其社会效益、经济效益、生态效益十分显著。对巩固和发展项目区农业生产，对于城步的经济建设，改善和提高当地各族群众的生产、生活水平是举足轻重的。 施工期对周围环境的影响是短期的、有限的，并且可以通过采取科学、合理的施工方法以及相应的保护措施减免部分不利影响；工程营运期不排污，保护区的统一规划，将避免产生新的污染源。综合比较，本工程的建设对环境的影响是利大于弊，该项目是可行的。 从总体来看，本工程具有良好的社会综合效益。 9.2环保投资估算 本项目总投资为1029.77万元。根据本评价所提出措施，本工程环境保护投资估算为29.8万元，占总投资的2.9%，环境保护投资估算详见表9-1。 表9-1 环境保护投资估算一览表 序号; 项目; 环保措施; 经费（万元）. 1; 大气环境保护; 洒水降尘、围栏、防尘网等; 2.5. 2; 水环境保护; 施工废水处理设施、含油废水处理设施; 5.5. 3; 固体废物处置; 垃圾桶、垃圾清运费; 2.0. 4; 噪声防治; 标志牌或警示牌; 1.0. 5; 生态恢复措施; 土地平整回填、生态植被恢复措施等; 6.5. 6; 建设管理费; 环境影响评价咨询费; 6.3. 7; 竣工环保验收调查咨询费; 6. 合计; 29.8.

十、环境管理

## 10.1环境管理计划 ### 10.1.1环境管理目的 本项目的建设符合国家经济建设和环境建设同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则，为环保措施的落实及监督、为项目环境保护审批及环境保护竣工验收提供依据。通过环境管理计划的实施，将拟建项目对周边环境带来的不利影响减少至最低程度，使该项目的经济效益和环境效益得以协调发展。 ### 10.1.2环境管理机构及职责 本建设项目环境管理的具体实施单位和建设单位为城步苗族自治县城乡污水处理建设项目指挥部。由于本项目建设期较短，且影响较小，因此，本项目环境管理主要为施工期环境管理。建设单位应明确负责本建设项目环境保护工作的人员，并及早介入并承担起协调解决该工程建设期所出现的环境问题。施工期环境管理机构职责： ①根据国家有关的施工管理条例和操作规范，结合本工程的具体施工计划和本报告提出的污染防治措施，制定有针对性的环境保护管理办法和详细的环保管理计划，特别是制定和实施工程承包商的环境知识培训。 ②定期对施工现场进行检查，监督施工单位对环境保护管理办法的执行情况，及时制止和纠正不符合管理办法的施工行为。 ③调查、处理施工过程中出现的扰民或污染问题。 ④向当地环境保护行政主管部门提交环境管理阶段报告。 ⑤为有效地控制工程施工期间的环境污染，项目在建设施工阶段，不但要对工程的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度。环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。 ### 10.1.3施工期环境管理计划 为使本项目环境问题能及时得到落实，特制定本项目工程管理计划，见表10-1。 表10-1 施工期工程环境管理计划 内容; 减缓措施; 实施机构; 监督机构. 扬尘 及空 气污 染; - 设置专职人员对施工现场及主要施工道路洒水降尘； - 散装物料运输和临时存放，应设置在居民区主要风向的下风向，同时采取防风遮挡或洒水以减少起尘量； - 合理安排施工运输作业；设置施工屏障；注意车辆保养； - 运输车辆必须采取密闭、清洗等防尘措施；渣土运输车全部实现密闭运输； - 各类建筑修筑所用的各类砂石料和水泥集中堆放，并在堆体表层铺设编织物。; 承 包 商; 建 设 单 位. 噪声; - 严格遵守相关法律法规的要求文明施工； - 加强管理，减少人为原因引起的噪声污染； - 使用低噪音设备，加强设备养护。. 固体废弃物; - 生活垃圾集中收集定期交由环卫部门收集后运往垃圾填埋场处置； - 废弃土石方主要用于白云大道及兴业路沿线棚户区改造项目工程项目区建设回填或运往指定渣土填埋场。. 生态 环境 保护; - 施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏； - 各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌； - 工程施工尽量将挖填施工安排在非汛期，并缩短土石方的堆置时间，开挖的土石方必须严格限制在征借地范围内堆置，并采取压盖彩条塑料布、开挖截排水沟等临时性防护措施。. 10.2环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，建设项目在投入生产或者使用前，建设单位需进行自主验收，进一步强化建设单位的环境保护“三同时”主体责任。 建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告，并向社会公开向环保部门备案。 表10-2 环境保护验收一览表 项目; 采取措施; 验收标准. 生态环境; 环评中提出的施工期环保措施的执行情况; - 施工临时占地完成场地清理和平整工作 - 施工场地内无建筑垃圾 3、临时占地处植被自然恢复.

十一、结论与建议

11.1项目概况 本项目为城步苗族自治县白云大道及兴业路沿线棚户区改造项目十里树至大竹坪排洪灌溉渠建设项目。 本次为箱涵明渠，上游南接白云大道北端已建箱涵明渠，下游接儒林大道北端村道排水渠，全长2361.11米，水渠净深1.92米。K0+00—K0+540水渠宽2.0米，K+540—K1+180水渠宽2.5米，水渠宽度渐变段长度为5米。K1+180—K1+230水渠宽2.5米，K1+230—K2+361.11水渠宽3米，水渠宽度渐变段长度为5米。灌溉渠坝2座，施工便道2330m。 11.2环境质量现状 11.2.1环境空气质量现状 本次评价引用邵阳市环保局平台公布的2018年1月~12月城步县环境空气质量历史数据。项目区域SO2、NO2、PM10年均值均未超标，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改单，区域环境空气质量良好。PM2.5年均值有轻微超标，主要原因是城市基础建设产生的扬尘所致，伴随着城市基础建设逐渐完成， PM2.5浓度会逐渐下降，对周围环境影响较小。本项目所在区域属于不达标区，随着《蓝天保卫战实施方案》的推行，城市大气污染将得到有效控制。 11.2.2地表水质量现状 根据邵阳市生态环境局公布的《2019年11月城步县地表水环境质量状况》，本项目所在区域的控制断面评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查，现状监测水质类别为Ⅲ类，满足Ⅳ类水质标准。 11.2.3声环境质量现状 本项目所在区域均为城镇区域，无现状工况企业噪声的影响，主要影响为现有白云大道及兴业路沿线棚户区改造项目工程的施工偶发噪声。 11.3 环境影响评价结论 11.3.1环境空气影响评价结论 本工程施工过程中产生的环境空气污染物主要为：①土方的开挖、搬运、倾倒、车辆运输过程中在风力作用下会产生扬尘；②运输车辆、燃油机械的尾气排放产生的废气。 大气污染防治措施：根据《邵阳市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018～2020年）》，建设单位需加强扬尘综合整治，严格施工扬尘监管。建设工程施工严格执行文明施工管理规定，提高标准化管理水平，推行绿色施工，有效控制施工现场扬尘污染。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。加强道路扬尘综合整治。通过采取防治措施，可减缓施工期大气污染物对周围环境空气的影响。 11.3.2水环境影响评价结论 施工期废水主要是生产废水。生产废水包括钻机废水以及车辆冲洗废水。钻机废水经排水沟和集水井收集后沉淀回用于场地降尘和车辆冲洗。车辆冲洗含油废水经过集水沟汇集后进入小型隔油池，废水在池内由撇油器排出废油。处理过程中收集的油渣为危险废弃物，应妥善保存在专用容器，并委托有相关处理资质的单位外运处置，处理后的废水回用不外排。 本项目施工期间产生的施工废水不外排，施工期对地表水环境的影响较小。 11.3.3声环境影响评价结论 工程建设对声环境的影响主要在施工期，施工期环境噪声主要包括：施工机械设备产生的运作噪声、汽车运输交通噪声。项目在不同施工阶段、不同场地、不同作业类型所产生的噪声强度也有所不同。施工期间各类噪声源的声级强度约在75～112dB（A）之间。施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。 本项目涉及灌溉渠道及排洪渠等水利建筑物建设，距离居民比较近，因此施工过程中对居民有一定影响，但由于本项目施工期较短，通过采取隔声、措施，可使施工期间噪声对声环境敏感目标的影响降到最低。 11.3.4固体废物影响评价结论 施工期固体废弃物包括工程弃渣、设备检修维护过程产生的固废。 本工程的废弃土石方用于白云大道及兴业路沿线棚户区改造项目工程的平整回填，多余部分运往指定渣土填埋场。设备在日常检修及维护时产生的废润滑油、废机油、废机油桶等，委托有资质的单位回收处理，同时按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），要求建设单位设置临时危险固废贮存处，并设置醒目标志牌。 总体看来，工程施工期产生的各类固体废物只要落实好相应的处置措施，对环境的影响较小。 11.3.5振动影响评价结论 施工期的振动主要来源于施工期的装载机、推土机、挖掘机、空压机、土石方回填时夯筑设备作业和车辆运输产生的振动。由于施工机械施工作业时振动强度不大，主要设备距敏感点和建筑物尚有一定距离，经衰减后对建筑物等影响小，且振动影响随施工结束而消失。 此外，施工过程中应加强管理，合理安排施工时间，尽量在昼间进行，以免影响人们的正常生活和工作。从而将施工振动对环境产生的不利影响减小到最低程度。 11.3.6生态环境影响评价结论 施工期生态环境影响主要表现为土石方填挖、土地占用、机械噪声。 本工程占地分两部分，分别是临时占地和永久占地。临时占地对地表有一定扰动，且增加水土流失和影响景观，但这种影响是短暂的，破坏性较小，随着施工过程的结束，人为干扰的减少，生态系统将有所恢复。永久占地主要是修建后的防洪渠道和提灌站，占地类型主要为耕地，不可避免会造成一定植被损失。 本项目施工期对陆生动物的影响主要是噪声影响。施工期噪声源主要为各种施工机械，主要包括推土机、载重汽车等。据现场调查知，项目所在地无珍稀濒危保护动物分布。且随着施工期的结束，噪声对陆生动物的影响将随之消失。 11.4环境影响评价总体结论 本项目对环境的影响主要源于施工活动，包括施工废气、废水、噪声、弃渣、占地等对环境的影响，只要建设单位和施工单位能够在施工中严格执行环保法规，认真落实本报告所提出的各项环境保护措施，严格执行“三同时”制度，且必须经自主验收合格后方可投入使用，并确保日后的正常运行，该工程建设所产生的不利影响是可以控制的，所产生的各类污染物对周围环境不会造成明显的影响，项目建设对环境的影响是可以接受的。 因此，在落实上述措施前提下，从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。

注          释

一、报告表应附以下附件、附图：

附件1 环评委托书

附件2  环境监测报告与质保单

附图1  项目地理位置图

附图2  平面布置图

附图3  项目周边敏感目标分布图

附图4  监测布点图

附图5  现场照片

附表 建设项目环评审批基础信息表

二、如果本报表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行分析。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日